Областное государственное бюджетное образовательное

профессиональное образовательное учреждение

Рязанский колледж электроники

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Рязань 2020

Автор–составитель:  С.В. Ишеева

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» для студентов 4 курсов всех форм обучения и руководителей выпускных квалификационных работ в учреждениях среднего профессионального образования.

Приведены общие указания и рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. Изложены основные требования ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД и др.нормативных документов. В методических указаниях даны сведения о содержании и методике выполнения выпускной квалификационной работы. В приложениях приведены образцы по оформлению пояснительной записки и графической части выпускной квалификационной работы.

Оглавление

Введение	5

1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	6

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы	6

1.2. Организация работ по выполнению выпускной квалификационной работы	6

1.3. Тематика выпускных квалификационных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей	7

Содержание вопросов, которые студент обязан изучить во время прохождения преддипломной практики:	7

Примерная тематика выпускных квалификационных работ	9

1.4. Структура выпускной квалификационной работы	10

Примерное содержание и объем пояснительной записки	11

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	12

2.1. Выполнение и содержание пояснительной записки	12

2.2. Выполнение графической части	14

3. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЕЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	14

3.1. Введение	14

3.2. Аналитическая часть	15

3.3. Расчетно– технологическая часть	15

3.4. Организационно-технологическая часть	16

3.5. Конструкторская часть	17

3.6. Экономическая часть	18

3.7. Графическая часть	18

4. Технологический расчёт для СТОА.	27

4.1. Исходные данные	27

4.2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА	29

4.3. Расчет постов. Расчет производственных участков текущего ремонта	30

4.4. ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ	32

5.Экономическая часть для СТОА.	40

Расчёт годового фонда заработной платы СТОА	40

5.1. Расчёт годового фонда заработной платы ремонтных рабочих	42

5.1.1 Тарифный фонд заработной платы ремонтных рабочих	42

5.1.2 Премия за количественные и качественные результаты работы	43

5.1.3 Доплата за работу в праздничные дни.	43

5.1.4 Сумма доплат за работу в ночные часы.	44

5.1.5 Сумма доплаты за вредные условия труда.	44

5.1.6 Сумма доплат не освобождённым бригадирам	44

5.2 Расчёт фонда заработной платы вспомогательного персонала	45

5.3 Расчёт годового фонда заработной платы административно–цехового персонала	45

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	47

6.1.  ВВЕДЕНИЕ	47

6.2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ	47

6.3 РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	48

6.3.1 Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до капитального ремонта и их корректирование	48

6. 3.2  Определение трудоемкости технических воздействий	51

6.3.3. Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование	52

6.3.4. Определение коэффициента технической готовности	53

6.3.5. Определение коэффициента использования автомобилей	53

6.3.6. Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП	53

6.3.7.Определение годовой программы по техническому обслуживанию подвижного состава	53

6.3.8.Расчет сменной программы по видам ТО	54

6.3.9.Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий	54

6.3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте проектирования	55

6.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ	58

6.4.1. Выбор метода организации производства ТО и ТР на объекте проектирования	58

6.4.2 Схема технологического процесса на объекте проектирования	58

6.4.3 Выбор режима работы производственных подразделений	59

6.4.4 Расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики	59

6.4.5.Распределение  исполнителей по специальностям и квалификации	61

6.4.6.  Подбор технологического оборудования	64

6.4.7. Расчет производственной площади объекта проектирования	64

7. Экономическая часть для АТП	83

Вариант 1.	83

Расчёт экономической эффективности организации производственного участка  АТП.	83

7.1 Расчёт капитальных вложений	83

7.2 Расчёт эксплуатационных затрат	84

7.2.1 Расчёт годового фонда заработной платы ремонтных рабочих	84

7.2.2 Расчёт затрат на материалы	86

7.2.3 Расчёт накладных расходов	86

7.2.4 Затраты на электроэнергию	86

7.2.5 Амортизационные отчисления по основным фондам.	87

7.2.6 Затраты на содержание и ремонт ОПФ (основных производственных фондов)	88

7.3  Расчёт показателей эффективности проекта	89

Вариант 2.	89

Расчёт экономической эффективности организации зоны ТО и ТР (или ТО -1, ТО-2 и т.д.) станции технического обслуживания автомобилей (или автотранспортного предприятия)	89

7.1 Расчёт капитальных вложений	89

7.2 Расчёт эксплуатационных затрат	91

7.2.1 Расходы на приобретение сырья и (или) материалов,	91

7.2.2 Расходы на приобретение запасных частей для ремонта технологического оборудования	91

7.2.3 Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов.	91

7.2.4 Расходы на работы и услуги	92

7.2.5 Расходы на электроэнергию	92

7.2.6 Расходы на водоснабжение рассчитываются по формуле:	93

7.2.7 Расходы на содержание и эксплуатацию основных средств	93

7.3 Расчет расходов на оплату труда	94

7.4 Расчет суммы начисленной амортизации	95

7.5. Прочие расходы	95

7.6 Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности и срока окупаемости капиталовложений	96

ЛИТЕРАТУРА	98

Введение

Завершающим этапом обучения в колледже является выполнение студентами выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа - главная самостоятельная работа будущего техника, направленная на решение конкретных задач в области совершенствования технологии, организации технического обслуживания, ремонта автотранспорта и улучшения его технико-экономических показателей.

Настоящие методические указания ставят задачу ознакомить студента с вопросами организации работы над выпускной квалификационной работы выполнением его отдельных частей и разделов, оформлением и защитой.

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить знания выпускника и способность принимать правильные решения по разнообразным техническим, инновационным, конструкторским, экономическим, организационным и другим вопросам.

Выполняя выпускную квалификационную работу, студент демонстрирует и приобретает умения и навыки в разработке технологических процессов ремонта автомобилей, в подборе технологического оборудования и оснастки, в экономическом обосновании принятых решений, в проектировании подразделений автомобильного транспорта.

Выпускная квалификационная работа по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» включает в себя материалы по следующим базовым дисциплинам: Техническое обслуживание автомобилей, Ремонт автомобилей, Устройство автомобилей, Автомобильные эксплуатационные материалы, Экономика на автомобильном транспорте, Компьютерные и информационные технологии.

Разработанные в выпускной квалификационной работе технические решения должны обеспечивать:

- совершенствование технологических процессов при техническом обслуживании и ремонте автомобилей;

- выполнение требований техники безопасности, противопожарной защиты и охраны окружающей среды;

- снижение эксплуатационных затрат.

В выпускной квалификационной работе студент должен показать свою профессиональную подготовленность и степень усвоения всех дисциплин учебного плана. Выпускник по специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта» должен уметь:

- обоснованно выбирать, планировать и организовывать производственные процессы ремонта автомобильного транспорта;

- внедрять инновационные технологии по ТО и ремонту автомобилей;

- находить и анализировать необходимую информацию по теме проекта в отечественных и зарубежных источниках для решения профессиональных задач;

- предлагать мероприятия по совершенствованию технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей,

-осуществлять технический контроль автотранспорта;

- рассчитывать объем работ на проектируемом подразделении предприятий автотранспорта;

- совершенствовать конструкцию оборудования и приспособлений для технологического процесса одного из видов работы или обосновать выбираемое технологическое оборудование в проектируемом подразделении;

- определять экономическую эффективность производственной деятельности в проектируемом подразделении;

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Цель выпускной квалификационной работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта:

- обоснованно применять знания, полученные студентами в процессе обучения;

- использовать умения и навыки, приобретенные студентами во время прохождения производственной и преддипломной практик на предприятиях автотранспорта, для профессионального решения технологических, проектных и конструкторских задач.

Разработать и обосновать технологию диагностирования, ТО и ремонта системы, агрегата или механизма автомобилей в соответствии с темой проекта.

В процессе проектирования перед обучающимся ставятся следующие задачи:

- продемонстрировать знания современных методов организации производства и проектировании технологических процессов технического обслуживания и ремонта агрегатов, механизмов, систем автомобилей в целом;

- совершенствовать умения по подбору приспособлений, технологического оборудования для обслуживания и ремонта автомобилей;

- экономически обосновывать предлагаемые технические решения;

- показать аналитические способности в оценке состояния поставленных перед ним проблем производства и в их разрешении;

- подбор и изучение литературы, справочных и научных источников по теме проекта;

- применить практические умения и навыки по размещению и проектированию производственных подразделений;

- продемонстрировать умение внедрять инновационные технологии по ТО и ремонту автомобилей;

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения имеющейся литературы по теме проекта и самостоятельного анализа производственного опыта. Эту подготовительную работу студент может проводить на производственных практиках, а также в процессе выполнения на 3 и 4 курсах курсовых работ (проектов).

1.2. Организация работ по выполнению выпускной квалификационной работы

Обеспечение плановых сроков выполнения и высокого качества выпускной квалификационной работы в значительной части зависит от того, насколько активно будет работать студент.

Тема и задание на выпускную квалификационную работу выдаются студентам за 2 (две) недели перед направлением на преддипломную практику.

При разработке тем выпускной квалификационной работы необходимо учитывать изучаемые студентами специальные дисциплины, по которым они выполняли курсовые проекты (работы). Отдельные составные части выпускной квалификационной работы должны быть взаимосвязаны с общими целями и решаемыми задачами.

Если студенты принимают участие в выполнении научно-исследовательской работы, то тема дипломного проекта может быть сформулирована раньше и скорректирована перед прохождением преддипломной практики.

Тема и задание на проектирование выпускной квалификационной работы представляется на утверждение заместителю директора колледжа.

Каждый студент разрабатывает выпускную квалификационную работу самостоятельно при соответствующей консультации руководителя выпускной квалификационной работы.

Приступая к выполнению выпускной квалификационной работы, студент с помощью руководителя составляет календарный график работы, в котором указывается очередность и сроки выполнения его отдельных частей.

Общее руководство и выполнение графика работы над выпускной квалификационной работой контролируется его руководителем. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, качество и объём работы проверяет комиссия колледжа в составе администрации и преподавателей специальных дисциплин. Результаты контроля и оценка хода выполнения работы определяется в процентах от общего объёма выпускной квалификационной работы.

К дате предзащиты студенты должны полностью выполнить выпускную квалификационную работу и сдать заместителю директора. Защита выпускной квалификационной работы проводится в виде компьютерной презентации.

1.3. Тематика выпускных квалификационных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта» должна отражать конкретные задачи, стоящие перед работником отрасли автомобильного транспорта. Тематика должна предусматривать возможность создания новой или совершенствования действующей на предприятии технологии; внедрения высокопроизводительного технологического оборудования, инструмента, приспособлений; применение перспективных методов технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также методов и средств, используемых в управлении производством.

Наибольший интерес представляют работы, темы которых могут быть предложены предприятиями. Такого рода работы, как правило, носят реальный характер и могут быть использованы для практических целей.

Выпускная квалификационная работа должна иметь элементы новизны. В таких работах предусматривается разработка новых методов и средств диагностики, а также разработки в области техобслуживания и ремонта легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Например, в работах могут предлагать мероприятия по планированию и организации работ производственных отделений, участков, зон, специализированных постов и др. Модернизация оборудования с целью устранения недостатков в конструкциях, установление причин изнашивания деталей и разработка рекомендаций по увеличению сроков службы и по их восстановлению, разработка наглядных пособий и приспособлений, которые демонстрируют наглядность на защите выпускной квалификационной работы.

Началом выполнения выпускной квалификационной работы является преддипломная практика. Перед направлением на практику утверждается тема выпускной работы и назначается руководитель.

Во время прохождения преддипломной практики студент должен собрать достоверный необходимый материал для выполнения работы в соответствии с темой проекта.

Содержание вопросов, которые студент обязан изучить во время прохождения преддипломной практики:

Для СТОА

1. Краткая характеристика и структура СТОА.

1.1. Назначение СТОА. Форма собственности.

1.2. Краткая характеристика СТОА. (перечислить: что располагается на территории, занимаемую площадь, снабжение электроэнергией, паром, горячей и холодной водой), тип СТОА и место расположения.

1.3. Режим работы СТОА.

1.4. Количество автомобилей ремонтируемых и обслуживаемых на СТОА в сутки по моделям и проходящих уборочно-моечные работы.

1.5. Производственно-техническая база СТОА.

1.5.1. Общая схема технологического процесса СТОА.

1.5.2 . Характеристика производственной базы СТОА (перечислить имеющиеся производственные подразделения, расположенные в производственном корпусе, их оснащенность оборудованием и оснасткой, их состояние, санитарно-гигиеническое состояние).

1.6. Технико-эксплуатационные показатели.

1.6.1. Количество постов.

1.6.2. Количество заездов на СТОА за год.

1.6.3. Режим работы СТОА.

1.6.4. Количество дней работы в году СТОА.

1.6.5. Продолжительность смены.

1.6.6. Количество смен.

1.6.7. Количество автомобилей, проходящих уборочно-моечные работы.

1.6.8. Количество рабочих:

- ремонтных рабочих

1.7. Количество автомобилей проходящих ТО и ТР за год на СТОА, %

- Мерседес

- БМВ

- Ауди

- Тойота и др.

1.8. Среднестатистический годовой пробег автомобилей по маркам, в километрах

- Мерседес

- БМВ

- Ауди

- Тойота и др.

1.9. Объем выполняемых работ при ТО и ТР автомобилей.

2. Характеристика производственно-технической службы СТОА.

2.1. Структурная схема управления технической службы СТОА.

2.2. Форма организации труда (индивидуальная, бригадная, арендная, бригадный подряд).

3. Организация труда в проектируемом подразделении.

3.1. Режим работы.

3.2. Перечень основной документации, используемой во время обеспечения работы в проектируемом подразделении.

3.3. Общая схема технологического процесса.

3.4. Перечень работ и краткое содержание выполняемых на проектируемом подразделении, годовая производственная программа.

3.5. Перечень и характеристика установленного технологического оборудования и технологической оснастки и организационной оснастки (составить ведомость и сделать заключение о целесообразности его дальнейшего использования).

3.6. Планировка проектируемого подразделения с расстановкой оборудования (формат А-4).

3.7. Количество и квалификация рабочих, форма оплаты труда, средняя заработная плата.

3.8. Охрана труда, техника безопасности, противопожарная безопасность и экология в проектируемом подразделении.

3.9. Анализ работы подразделения и предложения по устранению недостатков.

4. Технологическая карта на операцию, производимую в данном подразделении.

5. Планировка существующего производственного подразделения.

Для АТП:

1. Общие данные по предприятию (адрес, назначение).

1.1. Списочный состав автомобилей (АС)

1.2. Количество дней работы АТП (Дргп).

2. Перечень основных работ выполняемых в производственных под-разделениях.

2.1. Назначение существующего подразделения.

2.2. Планировка существующего подразделения с расстановкой технологического оборудования (выполняется на формате А-4).

2.3. Характеристика существующего производственного подразделения (зона, отделения, участки, поста) и технологической оснастки.

2.4. Организация технологического процесса в существующем производственном подразделении.

2.5. Перечень и характеристика технологического оборудования приспособлений и инструментов, применяемых в существующем подразделении.

2.6. Количество и квалификация рабочих, система оплаты труда.

2.7. Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность и охрана окружающей среды, в существующем производственном подразделении.

2.8. Технологическую карту на операцию, производимую в существующем подразделении.

Успех работы зависит от полного подбора исходных материалов по реальному объекту проектирования (автокомбината, автобусного парка, автоспеццентров и др.) изучения литературных источников во время прохождения преддипломной практики.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается комиссией дипломного проектирования. Студент может также предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. При этом могут привлекаться специалисты предприятий автотранспорта. Темы выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора колледжа.

Студенты имеют право выбрать тему выпускной квалификационной работы из тем, рекомендованных комиссией дипломного проектирования.

Выпускная квалификационная работа по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей в основном должна быть направлена на проектирование технологического процесса диагностирования, технического обслуживания и ремонта систем, механизмов или агрегатов конкретной марки (моде-ли) автомобилей. В процессе проектирования при необходимости может производиться разработка:

- специализированных постов и участков по ТО и ТР автомобилей и агрегатов;

- зон обслуживания - ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР;

- постов и линий диагностирования автомобилей (Д-1, Д-2);

- производственных отделений, участков: моторного, агрегатного, электротехнического, сварочного, жестяницкого и т.д.;

- зоны безгаражного хранения подвижного состава;

- автосервисов и т.п.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ

Тема определяется совместно студентом и руководителем выпускной квалификационной работы исходя из запросов работодателей, предпочтений студента и места прохождения преддипломной практики.

Возможные направления и схемы формулировки тем:

1. Технологический процесс ремонта (название системы, агрегата, механизма) автомобилей (название марки, модели) в автосервисе (автопредприятии, СТОА, автокомбинате) (название предприятия).

2. Диагностика (название системы, агрегата, механизма) автомобилей (название марки, модели) в автосервисе (автопредприятии, СТОА, автокомбинате) (название предприятия).

3. Техническое обслуживание автомобилей (агрегата или системы) (марка, модель) в условиях (название автопредприятия).

4. Организация и технология ремонта (название механизма, системы или агрегата) автомобилей (марка, модель) в автосервисе (СТОА, мастерской) (название предприятия).

5. Диагностирование и ремонт (название системы, агрегата, механизма) топливной системы автомобилей (марка, модель) в (название автопредприятия).

6. Организация и технология технического обслуживания автомобилей (отдельного агрегата или системы) (марка, модель) в условиях (название авто-предприятия).

Примеры формулировки тем выпускных квалификационных работ:

- Технологический процесс ремонта кузова автомобилей (марка) в автосервисе (название);

- Технологический процесс диагностики тормозной системы автомобиля (марка) с организацией специализированного участка для автосервиса (название);

- Технологический процесс ремонта карданной передачи автомобилей (марка) в АТП (название);

Технологический процесс ремонта первичного вала коробки передач автомобилей (марка) в автосервисе (название);

- Технологический процесс ремонта привода передних колес (ШРУСа) автомобилей (марка) на СТОА (название);

- Технологический процесс ремонта рулевого механизма автомобилей (марка) на СТОА (название);

- Технологический процесс ремонта заднего моста автомобилей (марка) в АТП (название);

- Ремонт сцепления автомобилей (марка) в Автокомбинате №;

- Технологический процесс ремонта КШМ двигателя автомобиля (марка) на СТОА (название);

- Технологический процесс ремонта ступиц колёс автомобиля (марка) на автосервисе (название); и др.

- Организация специализированного поста по диагностики АКПП автомобилей (марка) на СТОА (название) с технологией определения неисправностей АКПП;

- Организация зоны ЕО в автосервисе (название) для автомобилей (марка) с технологией мойки автомобилей;

- Совершенствование технологического процесса окраски кузова автомобилей, автобусов (марка) на примере предприятия автомобильного транспорта (название);

- Организация зоны диагностики двигателей автомобиля (марка) в автосервисе (название) с технологией диагностики КШМ;

- Организация специализированного отделения для автобусов (марка) по ремонту газобаллонного оборудования в Автобусном парке (№…).

Для развития творческих способностей студентов может быть рекомендовано включение в работу создание образца разрабатываемого прибора, действующей модели стенда, агрегата и т.п. В этих случаях возможно по согласованию с руководителем уменьшение объёма графической части.

1.4. Структура выпускной квалификационной работы

Полностью оформленная выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, графического материала и компьютерной презентации.

Пояснительная записка должна полностью раскрывать замысел проекта и иметь следующую структуру:

- титульный лист

- задание на выполнение работы

- наименование разделов (оглавление) работы с последовательным перечислением подразделов, приложений и страниц

- введение;

- аналитическая часть;

- расчетно-технологическая часть;

- организационно-технологическая часть;

- конструкторская часть;

- экономическая часть;

- охрана труда;

- заключение;

- список литературы

Пояснительная записка работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должна содержать:

- организацию производственных процессов в технической службе предприятия автомобильного транспорта;

- внедрения технологического оборудования, организационной и технологической оснастки для проведения ТО и ТР автомобилей;

- технический контроль при хранении, эксплуатации, ТО и ремонте автомобилей;

- расчеты объема работ проектируемого подразделения предприятий автомобильного транспорта;

- мероприятия по улучшению условий производства, способствующих росту производительности труда;

- экономическое обоснование работы.

Основные положения пояснительной записки должны иллюстрироваться таблицами, схемами, диаграммами, графиками, фотографиями и другими материалами.

Примерное содержание и объем пояснительной записки

| Титульный лист. | 1 лист |
| --- | --- |
| Задание. | 1 лист |
| Содержание (оглавление). | 1 лист |
| Введение. | 1лист |
| 1.Аналитическая часть. | 3-5 листов |
| - Назначение и характеристика предприятия автомобильного транспорта. | 1-2 листа |
| - Характеристика автомобилей , рассматриваемых в работе. | 1 лист |
| - Характеристика проектируемого подразделения в соответствии с темой работы. | 1-2 листа |
| 2.Расчётно-технологическая часть. | 9-10 листов |
| 2.1. Исходные и нормативные данные. | 1 лист |
| 2.2. Расчёт объёма проектируемого подразделения. | 3-5 листов |
| 2.3. Расчёт количества постов для зон ( ЕО, ТО, Д-1, Д-2 и ТР) или участка, отделения спец. Поста в соответствии с темой работы. | 1 лист |
| 2.4. Расчёт численности производственного персонала, распределение рабочих по профессиям и квалификации. | 1 лист |
| 2.5. Подбор технологического оборудования, организационной и технологической оснастки. Расчёт производственной площади. | 3 листа |
| - Организационно технологическая часть. | 8-15 листов |
| 3.1. Выбор метода организации производства. | 1 лист |
| 3.2. Назначение, устройство и работа |  |
| - Конструкторская часть. | 3-4 листа |
| Вариант А |  |
| 4.1. Назначение, устройство и работа предлагаемой конструкции. | 2 листа |
| 4.2. Инструкция по эксплуатации и техники безопасности при работе с конструкцией. | 1 лист |
| 4.3. Достоинства и эффективность предлагаемой конструкции. | 1 лист |
| Вариант Б |  |
| 4.1. Сравнительная техническая характеристика существующего технологического оборудования применяемого при ТО и ремонте агрегатов, механизмов или систем в соответствии с темой работы. | 2 листа |
| 4.2. Устройство и работа внедряемого технологического оборудования. | 1 лист |
| 4.3. Техника безопасности при работе с технологическим оборудованием. | 1лист |
| 5.Экономическая часть. | 5 листов |
| 5.1 Расчёт капитальных вложений. | 1 лист |
| 5.2. Расчёт эксплуатационных затрат. | 3 листа |
| 5.3. Расчёт экономической эффективности. | 1 лист |
| Охрана труда. | 5-10 листов |
| Заключение. | 1 лист |
| Список используемой литературы. | 1 лист |

К пояснительной записке прилагаются отзыв руководителя выпускной квалификационной работы о работе студента при выполнении работы и рецензии специалиста.

Графическая часть работы должна содержать 3 листа:

1) Чертеж планировки участка или зоны с расстановкой разрабатываемого в проекте технологического оборудования и оснастки;

2) Технологические карты с эскизами технологического процесса в соответствии с темой работы;

3) Допускается 2 (два) варианта:

А) Сборочный чертеж приспособления.

Б) Фото, эскизы, схемы оборудования с краткими техническими характеристиками.

Графическую часть выполняют в электронном виде с последующей распечаткой на форматах А1.

Содержание и объем графической части работы должны содержать материал, необходимый для иллюстрации актуальности и практической значимости решаемых задач.

Последовательность представления графической части работы определяется его руководителем и студентом на основании содержания выбранной темы.

На защиту выпускной квалификационной работы дипломник должен представить мультимедийную презентацию.

Презентация должна иметь не менее 12 (двенадцати) слайдов.

Примерный перечень слайдов:

- название темы дипломного проекта с указанием ФИО дипломника и руководителя дипломного проектирования;

- общие сведения о предприятии (фото, схемы и др.);

- характеристика автомобилей обслуживаемых на предприятии,

- организационная структура управления предприятием;

- характеристика существующей на предприятии зоны, участка, отделения, специализированного поста и др. в соответствии с темой проекта;

- исходные и нормативные данные;

- основные показатели, определяемые в расчетно-технологической части (трудоёмкость, количество ремонтных рабочих, количество постов, производственная площадь и др.)

- планировка зоны ТО, ТР, диагностики, производственного участка или отделения, специализированного поста и др.

- схема технологического процесса,

- устройство и работа агрегата, механизма и системы по теме проекта;

- технологическая карта на операцию и карта эскизов;

- сборочный чертёж приспособления или плакат технологического оборудования с основными техническими характеристиками,

-основные экономические показатели,

-заключение.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа должна содержать пояснительную записку с приложениями на формате А4. Количество листов компьютерного текста представлено в таблице № 1. Графическая часть в объеме 3-4 листа формата А1.

2.1. Выполнение и содержание пояснительной записки

Пояснительная записка относится к текстовым документам и должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД (ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 2.106-68).

Согласно ГОСТ 2.105-95 пояснительную записку следует выполнять на листах формата А4 (210х297) с нанесенной ограничительной рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм и от остальных - на 5 мм. Пример оформления титульного листа, задания и последующих листов пояснительной записки приведен в приложениях.Все листы пояснительной записки учитываются при нумерации, включая титульный лист и задание на дипломное проектирование, хотя номер страниц на них не ставят. Если имеются рисунки, таблицы расположенные на отдельных листах, их необходимо включить в общую нумерацию листов.

Содержание записки разделяют на разделы. Разделы, если этого требует изложение текста, разделяют на подразделы. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Наименование разделов и подразделов должны быть краткими и соответствовать содержанию. В заголовках на первом месте должно быть название объекта (имя существительное), а затем - определения (имена прилагательные) в порядке их значимости.

Разделы и подразделы должны быть пронумерованы. Номера разделов обозначают арабскими цифрами, с точкой в конце, номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.

Заголовки вместе с их порядковыми номерами записывают с абзаца прописными буквами. Высота цифр порядкового номера и букв в наименовании должна быть одинаковой.

В заголовках переносы слов не допускаются, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками и последующим текстом, в том числе и заголовком подраздела равно 10-15 мм.

Изложение текста должно быть последовательным. Каждую часть проекта нужно начинать с абзаца, в которой указывают цели и задачи данной части работы, и заканчивать абзацем, в котором кратко формулируют основные выводы и предложения по рассматриваемому вопросу.

Текст записки излагают кратко, четко, не допуская различных толкований. Не рекомендуется применять сложные предложения и обороты.

Принятая в тексте терминология должна соответствовать с установленными стандартами, а при отсутствии стандарта – общепринятой в научно-технической литературе.

Условные буквенные обозначения механических, физических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В тексте записки перед обозначением параметра дают его пояснения. Например: припуск на механическую обработку- Z.

В записке должны применяться единицы измерения Международной системы [СИ] и единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ.

Формулы, коэффициенты, нормативные величины должны сопровождаться ссылкой на литературный источник, порядковый номер, которого указывают в квадратных скобках.

Текст на компьютере должен быть в текстовом редакторе типа Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Межстрочный интервал для текста – полуторный, для таблицы –одинарный. Площадь текста на листе 2517см (поля: сверху, снизу – 2.5см, слева, справа – 2.0см), формат бумаги 210×297мм.

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту (1.27 или 1.5см);на одном листе сплошного текста должно быть 28 строк.

Перед названием нового раздела следует пропустить два межстрочных интервала.

После названия раздела печатаются название входящих в него подразделов. Заголовки подразделов отделяются от текста сверху и снизу одним межстрочным интервалом.

ФОРМУЛЫ должны быть набраны с помощью встроенного редактора формул. Межстрочный интервал между формулой и текстом должен соответствовать параметрам «точно». Расшифровка условных обозначений, используемых в формулах, печатается с новой строки(без отступа) в подбор.

Если в тексте встречаются условные обозначения из формул, то они выделяются курсивом.

Нумеровать следует формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Нумерация допускается сквозная или по разделам.

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края листа. Место номера формулы в виде дроби располагаются на уровне основной горизонтальной черты формулы.

При ссылках в тексте номер формулы ставят в той же графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках.

ТАБЛИЦЫ должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них. Допускается печатать таблицы на следующей после ссылки странице.

Таблицы, имеющие много граф, печатаются в альбомной ориентаций и располагаются на отдельной странице.

Остальные требования к таблицам аналогичны для рукописного теста.

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Для пояснения излагаемого текста рекомендуется его иллюстрировать фотографиями, схемами, чертежами. Иллюстрации к тексту могут быть выполнены на компьютере. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Если больше одного, они должны иметь порядковые номера. Нумерация ведется арабскими цифрами в пределах раздела или всей записки.

Рисунки должны иметь наименование, которые помещают над рисунками, а при необходимости и пояснительные данные [под рисуночный текст], которые помещают под рисунком. Надписи на рисунках выполняют чертежным шрифтом с размером букв и цифр, принятых в тексте записки. Рисунки следует размещать сразу после упоминания о них в тексте.

ГРАФИКИ И ДИАГРАММЫ. В качестве иллюстраций в записке можно использовать графики и диаграммы. Диаграммы должны быть наглядными, четкими, без поясняющих надписей на полях. Поясняющие надписи должны быть указаны либо в тексте записи, либо под рисунком в подписях. Свободное поле в диаграммах не допускается.

Оглавление пояснительной записки по ГОСТ 2.105-95 следует помещать в ее начале, а список литературы – в конце записки. При составлении оглавления в него следует включить названия всех разделов без каких-либо изменений и указать номер соответствующего листа, с которого они начинаются.

В списке литературы для каждого из источников указывается фамилия и инициалы автора, точное и полное название источника, место издания, издательство, год издания. Ссылки на литературу в тексте пояснительной записки необходимо делать в квадратных скобках порядкового номера источника по списку, приведенному в записке.

2.2. Выполнение графической части

Графическую часть работы выполняют в программе «Компас» или «Автокад» на формате А1 [594841мм] в полном соответствии с действующими стандартами ЕСКД. Каждый лист графической части должен иметь основную надпись (угловой штамп) с указанием номера листа и общего количества листов, входящих в проект. Нанесение на чертежей надписей, спецификаций, технических требований осуществляется в соответствии с основными положениями стандартов ЕСКА и ЕСТД. Надписи и таблицы включают в чертеж в тех случаях, когда содержащийся в них данные, указания и разъяснения невозможного или нецелесообразно выразить графически условными обозначениями. Текстовая часть располагается над основной надписью чертежа.

Рекомендуется на листе «Планировка участка, поста, зоны и т.д.» над основной надписью разместить спецификацию технологического оборудования, технологической и организационной оснастки (Приложения №12 и №13)

Примеры оформления и заполнения штампов графической части работы, представлены в (приложениях №8, №9).

Допускается представлять на защиту конструкторские разработки, выполненные студентами при работе в студенческом научном обществе колледжа.

Графическая часть выполняется в электронном виде и распечатывается на плотере или крупноформатном принтере на форматах А1.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЕЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. Введение

В введении должно быть дано обоснование необходимости выполнения работы по заявленной теме. Рекомендуемая последовательность раздела следующая:

- задачи стоящие перед автомобильным транспортом, перспективы его развития в условиях рыночных отношений на автотранспорте ;

- значение технического обслуживания, диагностики и ремонта в обеспечении технической готовности подвижного состава;

- задачи, стоящие перед технической службой предприятий автотранспорта;

- актуальность темы данной работы.

3.2. Аналитическая часть

В аналитической части рекомендуется представить:

краткую характеристику предприятия, на базе которого выполняется выпускная квалификационная работа. В ней указываются следующие сведения:

- назначение предприятия; его тип и организационно – правовая форма; место расположения;

- характер оказываемых услуг перевозок, основные виды грузов, клиентура, услуги по ТО и ТР;

- основные марки подвижного состава предприятий автомобильного транспорта, основные марки обслуживаемых автомобилей (для автосервисов).

существующая схема организации ТО и ТР подвижного состава;

существующая организация труда на предприятиях автомобильного транспорта в соответствии с темой проекта.

Для этой характеристики необходима следующая информация:

- о назначении проектируемого существующего подразделения в соответствии с выданной темой, перечня работ, выполняемых в существующем проектируемом подразделении (зоне, отделении, участке и т.д.);

- техническое оснащение существующего проектируемого подразделения (технологическое оборудование, приспособление и т.д.), наличие средств контроля качества выполняемых работ;

- режим работы существующего проектируемого подразделения, количество ремонтных рабочих по разрядам и профессиям, рациональность размещения оборудования, форма оплаты труда;

- охрана труда, охрана окружающей среды, санитарно – гигиенические условия труда, обеспечение рабочих спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, влияние производственного процесса на окружающую среду, предотвращение ее загрязнения.

3.3. Расчетно– технологическая часть

В расчетно–технологической части проводятся расчеты, основанные на «Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава на автомобильном транспорте» и нормах технологического проектирования пред-приятий автомобильного транспорта НОТП-01-91, Росавтотранс, 1991.

ИСХОДНЫЕ данные. Структура исходных данных включает три основные группы:

- данные, характеризующие подвижной состав и условия функционирования предприятия – марки автомобилей, годовой пробег, состояние подвижного состава, условия эксплуатации, режим работы предприятия;

- нормативы технической эксплуатации для автомобилей в соответствии выданным заданиям, берутся из нормативно – справочных источников («Положение технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта», «Инструкции по эксплуатации…», «Руководство по ТО и ремонту…»).

Приведенные в источниках нормативы даны для эталонных условий. Их необходимо скорректировать применительно к условиям конкретного предприятия.

Технологические расчеты должны основываться на обоснованном выборе наиболее прогрессивных форм организации производственных процессов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ программа – расчет программы по техническому обслуживанию и ТР. Расчет количества технических воздействий ведется по автомобилям одной технологически совместимой группы на год, а затем рассчитывается суточная программа. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию на год, необходимый для определения годовой трудоемкости каждого обслуживания и необходимого штата работников.

РАСЧЕТ трудоемкости – трудоемкость работ, выполняемых в зонах ЕО, ТО – 1, ТО – 2, может приниматься равной расчетной трудоемкости соответствующего вида обслуживания по парку за год. Трудоемкость работ, относящихся к зоне ТР, например, работ выполняемых только на постах, следует рассчитывать, исходя от суммы процентов, приходящихся на контрольно – регулировочные, разборочно – сборочные работы от годовой трудоемкости ТР. При проведении диагностики технического состояния автомобилей следует определить трудоемкость следующими соотношениями: диагностики Д1 в размере 10 процентов от трудоемкости ТО-1, а диагностики Д2 – 20 процентов ТО-2. Для малых предприятий трудоемкости технических воздействий рассчитывается по конкретным видам работ.

СОСТАВ работающего персонала – численность ремонтно-обслуживающего персонала зависит от планируемой годовой трудоемкости ТО и ТР подвижного состава и режима работы предприятия. При этом штатное число рабочих определяется отношением трудоемкости к годовому фонду времени штатно рабочего, а явочное, или технологическое необходимое число рабочих, отношением той же трудоемкости к годовому фонду рабочего места. Необходимо распределить ремонтных рабочих по профессиям и квалификации, указав при этом средний разряд работ на объекте проектирования. Распределение рабочих в зоне ТР по сменам может быть самым различным, но, как правило, особого уточнения в расчетах и на практике требует укомплектование рабочими второй и третьей смен.

РАСЧЕТ количества постов для зон ТО и ТР, диагностики, зоны ЕО. Ориентировочные данные для назначения среднего числа рабочих на постах различных зон приведены в приложениях №1 и №2.

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО оборудования и оснастки – осуществляется с учетом принимаемой технологии, числа постов или линий и типов подвижного состава. Подбор технологического оборудования осуществляется с учетом рекомендаций «Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий», «Руководства по диагностики технического состояния подвижного состава». Количество оборудования, ис-пользуемого для выполнения постовых работ (подъемники различных типов и назначений, стенды и т.д.), определяется исходя из расчетного количества постов и их специализации. Количество инвентаря и оснастки (верстаки и пр.) индивидуального использования определяется по числу работников данной специализации.

Выбор оборудования должен проводится с помощью информации о внедрении нового прогрессивного оборудования и его технико-экономических показателей, содержащихся в каталогах и на сайтах интернета.

Образцы оформления ведомостей на подбор технологического оборудования, организационной и технологической оснастки представлены в приложениях №12 и №13.

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ. При наличии настольного, переносного оборудования и приборов, а также настенного подвесного оборудования в суммарную площадь должны входить площади верстаков и стел-лажей на которых устанавливается оборудование и приборы, а не площади самого оборудования. В некоторых цехах (отделениях), например, сварочных и малярных, оборудуются специализированные автомобиле- места, в этих случаях площадь автомобиля суммируется с площадью оборудования.

Методики расчёта производственной программы для АТП и СТОА приведены в приложениях №1 и №2.

3.4. Организационно-технологическая часть

Метод организации производства выбирается в зависимости от вида ТО, числа постов, уровня их специализации; количества и типа подвижного состава; периода времени, отводимого на обслуживания и ремонт ; режима работы автомобилей на линии.

В этой части раздела необходимо указать назначение агрегата, устройство и работу агрегата, механизма или системы автомобиля, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе (проекте). Привести схему или фото.

Основные неисправности агрегатов, механизмов или систем разрабатываемых в выпускной квалификационной работе(проекте) указываются по результатам изучения данного вопроса по литературным источникам, информации из «интернета» и по результатам преддипломной практики. Необходимо указать, как неисправности влияют на работу агрегата, механизма или системы автомобиля в целом. Разработать основные способы устранения указанных неисправностей и занести в таблицу:

Схема и описание технологического процесса представляет собой совокупность операций, которые выполняются в определенной последовательности представленные в приложениях № 15 Схемы управления и участком представлены в приложении № 16.

Технологические карты разрабатываются по отдельным операциям ,в соответствии с темой выпускной работы в приложении №10.

ОХРАНА ТРУДА. Вопросы по охране труда увязываются с планировкой оборудования для проектируемого подразделения на участке (отделении, зоне) и организацией рабочего места:

- разработать порядок содержания проходов и проездов на объекте проектирования;

- разработать мероприятия по устранению или уменьшению вредных условий труда для ремонтных рабочих;

- разработать инструкцию по работе с оборудованием и инструментами, применяемыми на объекте проектирования.

ПРОТИВОПАЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. При разработке мероприятий на участке, зоне, отделении необходимо определить количество противопожарного инвентаря и указать его местонахождение в проектируемом подразделении. Указать меры ликвидации очагов пожара и ответственность за нарушение противопожарной безопасности.

МЕРОПРИЯТИЯ по охране окружающей среды основаны на анализе технологических процессов, возможно имеющих причин для загрязнения окружающей среды. Разработка организационных и технических мероприятий, обеспечивающих предотвращение и устранение негативных причин; рациональное использование природных ресурсов, хранение и утилизацию отходов производства; защиту атмосферы от вредных газов и пылевидных отходов производства дает гарантию экологически чистого производства.

3.5. Конструкторская часть

Конструкторская часть входит в состав работы и неразрывно связана с технологическим процессом проектируемого объекта и должна соответствовать теме проекта. Конструкторская часть может быть выполнена по заказу пред-приятий или для использования в учебном процессе в двух вариантах:

Вариант – А (Разработка конструкции устройства)

В данном варианте в качестве конструкторской части могут быть представлены различные приспособления для ТО и ремонта автомобилей. Это могут быть: различные съёмники для снятия подшипников, приспособления для контроля люфтов и зазоров в сопряжениях, прогиба ремней, свободного хода педалей сцепления и тормоза, определения герметичности систем и др. В этом случае необходимо представить:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

-основание для разработки конструкции;

- цель и назначение конструкции;

- технические характеристики и экономические показатели.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

-устройство конструкции;

-работа конструкции;

-достоинства и эффективность предлагаемой конструкции.

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОНСТРУКЦИЕЙ

Вариант – Б (Выбор ремонтно-технологического оборудования)

В данном варианте, в качестве конструкторской части студент предлагает для внедрения на проектируемом объекте определённую марку одного из видов ремонтно-технологического оборудования (например: стенд для балансировки колёс автомобиля, стенд для правки дисков колёс автомобиля, стапель для ремонта кузовов автомобиля, стенд для проверки и регулировки ТНВД дви-гателя, стенд для контроля и регулировки углов установки колёс автомобиля и др. В этом случае необходимо представить:

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- основание для выбора оборудования;

- цель и назначение оборудования;

- технические характеристики и экономические показатели.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-Сравнительная техническая характеристика предлагаемого существующего технологического оборудования применяемого при ТО и ремонте агрегатов, механизмов или систем автомобиля;

- анализ принятого оборудования, доказывается техническая и экономическая целесообразность внедрения данного технологического оборудования;

-устройство и работа внедряемого оборудования.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Допускается представлять на защиту конструкторские разработки, выполненные студентами.

3.6. Экономическая часть

Для экономического обоснования проекта необходимо определить капитальные вложения, смету затрат, показатели экономической эффективности. На основе этих расчетов делается вывод об экономической целесообразности реального использования проекта на производстве.

РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ проводиться с целью определения затрат на строительство и перепланировку производственных площадей, затрат, связанных с приобретением технологического оборудования, оснастки и их доставки и монтажа на объекте проектирования.

РАСЧЕТ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ проводится по основным и накладным расходам.

Затраты на материалы и запасные части. Нормы затрат на материалы и запасные части на ТО и ТР принимаются по справочным данным, действующих на данный период времени.

Фонд заработной платы основных производственных рабочих определяется исходя из среднего разряда рабочих, среднечасовой тарифной ставки и фонда рабочего времени. Рассчитывается фонд премирования ремонтных рабочих, доплаты за работу в праздничные дни, вечернее и ночное время, вредные условия труда, бригадирам за руководство бригадой, далее определяется дополнительная заработная плата. Определяется общий годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями страховых взносов.

Накладные расходы. В состав расходов входят: зарплата АУП и вспомогательных рабочих; затраты на электроэнергию, на воду для производственных и хозяйственно-питьевых нужд; амортизация основных фондов; прочие накладные расходы определяются в процентах от стоимости основных фондов.

Калькуляция себестоимости – определяет себестоимость единицы услуги (одного км пробега или одного нормо-часа обслуживания) по каждой статье затрат.

Определение экономической эффективности капитальных вложений производиться путем расчета факторов экономической эффективности. На основании полученной информации делается вывод об экономической целесообразности предлагаемой технологии организации производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части необходимо рассказать о перспективах и задачах дальнейшего исследования данной темы выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

Список литературы -1 лист

3.7. Графическая часть

В состав графической части выпускной квалификационной работы входят следующий материал:

Лист 1.Планировка отделения, участка, зоны, специализированного поста

Лист №2.Технологический процесс на объекте проектирования.

Лист №3 Общий вид

(главный вид, вид сверху и сбоку) приспособления

Вариант Б

Лист №1 Общий вид оборудования, стендов применяемых в технологическом процессе, представленный в виде не менее 3- 4-х фото с указанием технической характеристики оборудования, стенда и т.д.

Условные обозначения

Условные обозначения

Условные обозначения

ПЛАНИРОВКА проектируемого подразделения должна учитывать рекомендации Типовых проектов рабочих мест на автотранспортных предприятиях, а также требования строительных норм и правил (СНиП 11-93-74) предприятий по обслуживанию автомобилей. Планировка производственного участка, отделения, зоны, линии и т.д. - это планировки расстановки технологического оборудования, подъемно-транспортных средств

организационной оснастки. Планировка должна быть выполнена в регламентируемом ГОСТом масштабе уменьшения (1: 25, 1: 40, 1: 50,1:75) с таким расчетом, чтобы он занимал примерно 3\4 от общей площади листа формата А1. На планировке необходимо указать общие габаритные размеры (зоны, участка, отделения и др.), установочные («привязочные») размеры стационарного технологического оборудования, ширину проездов и между осями подъемников (осмотровых канав), расстояние между автомобилями (ширину проходов между оборудованием) и строительными конструкциями зданиями, места установки элементов технологической оснастки.

Каждый тип оборудования показывают на планировке условным обозначением, форма которого соответствует контуром его в плане, а размеры габаритным размерам [в соответствующем масштабе].

На планировке должны быть определены все рабочие места. Планировку рабочих мест следует выполнять в соответствии с требованиями предлагаемой организации труда. В дипломных проектах место рабочего во время работы условно обозначают на планировке в виде круга максимальным диаметром 25 мм [в соответствующем масштабе]. Одну половину круга затемняют. Незатемненная часть круга должна быть обращена в сторону лицевой части обслуживаемого оборудования. Потребители электроэнергии, пара, холодной воды, сжатого воздуха обозначают на планировке условными обозначениями. Для создания требуемой организации производства необходимо полностью исключить складирование деталей и агрегатов на пол. На производственных участках должны быть предусмотрены различные стеллажи, поддоны и тара контейнерного типа или подвесные конвейеры с приводом или толкающего типа.

Нумерация технологического оборудования и организационной оснастки осуществляется в следующей последовательности:

-в порядке размещения на чертеже слева направо и зачет сверху вниз, присваивают номера технологическому оборудованию (например: 1,2,3,4,5);

-в порядке размещения на чертеже слева направо и затем сверху вниз, присваивают номера организационной оснастке (например 7,8,9,10,11).

Нумерацию технологическому оборудованию и организационной оснастке в соответствии с их расположением на планировке проектируемого объекта помещают в специальной таблице (см. приложения №12 и №13).

К плану расстановки технологического оборудования и организационной оснастки составляют спецификации, располагая их над угловым штампом и примыкая к нему. Спецификации должны содержать следующие данные: позиции по плану, наименование оборудования и организационной оснастки, их модели или тип, количество, примечание, в котором указывают установленную мощность токоприемников, потребители воды, сжатого воздуха, пара, газа и т. п. Примеры оформления спецификаций технологического оборудования и организационной оснастки приведены в приложении №13. Допускается размещать спецификации технологического оборудования и организационной оснастки на свободном поле планировки на объекте проектирования.

Основная надпись (угловой штамп) на графической части должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Текстовая часть надписи, спецификаций и чертежа должна быть выполнена чертежным шрифтом. Пример оформления основной надписи (углового штампа) для дипломного проекта приведен в приложениях №8 и №9

На свободном поле чертежа должны быть представлены характеристика существующего подразделения и принятые условные обозначения. В характеристики должно быть отражено: площадь объекта проектирования; количество постов (для зон ТО и ТР); количество исполнителей; режим работы объекта проектирования.

В условных обозначениях необходимо отразить лишь те, которые приняты на планировке по данному существующему подразделению.

В проектах следует предусмотреть совершенствование проектируемого объекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. Операционные технологические карты и карты эскизов иллюстрируют технологический процесс, поясняют последовательность выполнения операций и переходов. Карты эскизов должны выполняться аккуратно, от руки. Эскизы обязательны при выполнении контрольных, регулировочных и других работ, так как при этом одного описания недостаточно для четкого представления о выполненной операции или переходе. Эскиз может быть представлен в виде чертежа или рисунка, иллюстрирующего последовательность операций. Приборы, приспособления, инструмент, применяемые при проведении работ, показываются в рабочем положении, соответствующем окончанию операции.

Бланки для выполнения технологической карты и карты эскизов приведены в Приложениях 10 и 11.

СБОРОЧНЫЙ чертеж. Сборочный чертеж должен содержать не менее двух изображений изделия, габаритные, установочные и присоединительные размеры и другие данные, необходимые для его изготовления, а также техническую характеристику стенда, приспособления (тип привода, усилия в механизме, давление в системе).Плакат должен содержать не менее 3- стендов технологического оборудования , применяемых в разрабатываемом технологическом процессе и представлен в виде фото с указанием технических характеристик.

Заключение: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ показатели. Для сравнения уровня производства для однородных объектов производства, а также для проверки экономической целесообразности разработанного проекта, необходимо привести комплекс итоговых данных, характеризующих техническую сторону выпускной квалификационной работы. На основании комплекса технико-экономических показателей проводится анализ состояния объекта проектирования:

-какие были решены задачи в проектировании зон, участков и др. подраз-делениях, в схеме управления производством, в разработках технологических карт, приспособлений, подбора технологического оборудования, выполнения требований техники безопасности, охраны природы и противопожарной без-опасности при ТО и ремонте автомобилей. –целесообразность (окупаемость) и рентабельность выполненной выпускной квалификационной работы.

4. Технологический расчёт для СТОА.

4.1. Исходные данные

Приложение 1

Исходные данные для технологического расчета СТОА.

| Наименование показателя | Обозначение |
| --- | --- |
| Количество рабочих постов СТОА | Х п |
| Количество рабочих дней в году (режим работы), дни | Дрг |
| Количество смен работы | С |
| Доля постовых работ в общем объёме работ СТОА | Кп |
| Доля работ на участках ТР в общем объёме работ СТОА | Ку |
| Коэффициент неравномерности заездов | φ |
| Климат | - |

Исходные данные для расчета, выданные руководителем работы, следует занести в табл. 1.

Таблица 1

Исходные данные (пример заполнения)

| Исходные данные | Условные обозначения | Данные для расчёта | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | Ford | - |
| Количество рабочих постов СТОА | Х п | 10 | ед. |
| Количество рабочих дней в году | Дрг | 353 | дн. |
| Количество смен работы | С | 1,5 | ед. |
| Доля постовых работ в общем объёме работ СТОА | Кп | 0,8 | - |
| Доля работ на участках ТР в общем объёме работ СТОА | Ку | 0,2 | - |
| Коэффициент неравномерности заездов | φ | 1,1 | - |
| Климат | - | Умерен. | - |
| Проектируемый участок (зона) |  | Зона |  |

Корректирование нормативной трудоемкости

технического обслуживания и текущего ремонта

Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта, установленные для эталонных условий эксплуатации, необходимо корректировать умножением на соответствующие коэффициенты.

Трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта корректируют с учетом категории обслуживаемых автомобилей, применяя коэффициент k2 (табл. 8 приложения 1).

Природно-климатические условия учитывают, используя коэффициент k3 при определении удельной трудоемкости текущего ремонта (табл. 9 приложения 1). Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в конструкции которых не учтены специфические особенности работы в данных районах.

Мощность станции (количество постов) учитывает коэффициент k5 (табл. 10 приложения 1).

Таблица 2

Применение коэффициентов корректировки нормативов техническо- го обслуживания и текущего ремонта и их значения (пример заполнения).

| Корректируемый параметр | Коэффициент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к2 | к3 | к5 |
| Трудоёмкость уборочно-моечных работ, чел.-ч. | Табл. 2 | - | Табл. 4 |
| Трудоёмкость ТО-1, чел.-ч. | Табл. 2 | - | Табл. 4 |
| Трудоёмкость ТО-2, чел.-ч. | Табл. 2 | - | Табл. 4 |
| Трудоёмкость ТР , чел.-ч. | Табл. 2 | Табл. 3 | Табл. 4 |

Результирующий коэффициент корректирования нормативов трудоемкости обслуживания:

КТО = k2∙k5.

Результирующий коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ремонта:

КТР = k2∙k3∙k5.

Расчет годовой производственной программы обслуживания СТОА

Расчет числа обслуживаемых автомобилей на СТОА и годового объема работ

Годовой фонд рабочего времени поста

ФП = ДРГ∙τСМ∙С∙ηП,

где Дрг – количество дней работы СТОА в год; τСМ – продолжительность смены, ч; С – число смен; ηП – коэффициент использования рабочего времени поста.

Значения ηП выбирают из табл. 14 приложения 1.

Годовой объем постовых работ:

Тп = Хп∙Фп ∙ Рсрφ

где Хп – заданное (общее) число постов СТОА, ед.; ФП – годовой фонд рабочего времени поста, ч; РСР – средняя численность рабочих, одновременно работающих на посту, ч; φ – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей в зону обслуживания или ремонта.

Значения РСР и φ выбирают соответственно из табл. 15 и 16 приложения 1.

Общий годовой объем работ СТОА по обслуживанию и ремонту автомобилей:

Тто-тр=Тп0,8

где ТП – годовой объем постовых работ, чел.-ч; КП – доля постовых работ в общем объеме работ СТО.

Годовой объем работ на участках текущего ремонта на СТОА:

ТУ = ТТО-ТР – ТП,

где ТТО-ТР – общий годовой объем работ СТОА, чел.-ч; Тп – годовой объем постовых работ, чел.-ч.

Число обслуживаемых автомобилей на СТОА в год:

Nг = Тто-тр ∙1000Lг  ∙ tто-тр

где ТТО-ТР – общий годовой объем работ СТОА, чел.-ч; LГ – среднестатистический годовой пробег обслуживаемых автомобилей, км; tТО-ТР – нормативная удельная трудоемкость обслуживания и ремонта для данной модели (марки) автомобиля, чел.-ч/1000 км пробега.

Таблица 3 Распределение заездов по виду и месту обслуживания и объема работ по техническому обслуживанию (пример заполнения)

| Виды работ | Количество заездов на данный вид работ | Объём данного вида работ Тi в % от общего объёма работ Тто-тр, чел.-ч. | Выполнение объёма работ, чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На постах,чел.-ч., % от данного вида работ | На участках, чел-ч. |
| Диагностические | 7%∙dг | 7%∙Тто-тр | 100%∙Тi | - |
| Техническое обслуживание | 16%∙dг | 18%∙Тто-тр | 100%∙Тi | - |
| Смазочные | 10%∙dг | 6%∙Тто-тр | 100%∙Тi | - |
| Регулировка тормозов | 7%∙dг | 8%∙Тто-тр | 100%∙Тi | - |
| Регулировка углов установки колёс | 7%∙dг | 8%∙Тто-тр | 100%∙Тi | - |
| РПСП и электрооборудования | 9%∙dг | 6%∙Тто-тр | 75%∙Тi | 25% |
| Шиномонтажные | 10%∙dг | 2%∙Тто-тр | 70%∙Тi | 30% |
| Ремонт агрегатов | 14%∙dг | 8%∙Тто-тр | 60%∙Тi | 40% |
| Кузовные | 8%∙dг | 16%∙Тто-тр | 60%∙Тi | 40% |
| Окрасочные | 3%∙dг | 11%∙Тто-тр | 100%∙Тi | - |
| Арматурные | 3%∙dг | 2%∙Тто-тр | 85%∙Тi | 15% |
| Слесарно-механические | 6%∙dг | 8%∙Тто-тр | - | 100% |
| Итого: | dг | Тто-тр | Тп | Ту |

Среднегодовой пробег обслуживаемых автомобилей, принимаемый для расчета СТО, в Российской Федерации составляет около 10 тыс. км. Средне- годовые пробеги для районов, в которых число дней с плюсовой температурой в году доходит до 230, составляют 8…10 тыс. км, с числом дней более 230 – 10…12 тыс. км.

Значения удельной нормативной трудоемкости обслуживания на 1000 км пробега tТО-ТР по категориям приведен в табл. 13 приложения 1.

Годовое количество заездов обслуживаемых автомобилей на СТО составляет:

dГ = NГ∙dА,

где dА – количество заездов одного автомобиля на СТО в год, ед.; NГ – годовое количество обслуживаемых на СТО автомобилей.

Величину dА студент принимает совместно с руководителем проекта в ходе проектирования в зависимости от заданной модели (марки) обслуживаемых автомобилей и их среднестатического годового пробега.

4.2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Число рабочих мест:

Рт = Тi ФТ

где РТ – количество рабочих мест, ед.; Тi – объем работ на заданном для проектирования подразделении СТОА (зона, участок, отделение), чел.-ч; ФТ – фонд рабочего времени рабочего места, чел.-ч.

Годовой фонд времени рабочего места ФТ (в часах) для 40-часовой рабочей недели приведен в табл. 12 приложения 1.

Если в соответствии с заданием на квалификационную работу необходимо спроектировать зону соответствующего технического обслуживания (участка уборочно-моечных работ, зон технического обслуживания и текущего ремонта), то для расчета численности ремонтно-обслуживающего персонала необходимо брать:

для участка уборочно-моечных работ – Тi= ТЕО;

для постовых работ технического обслуживания и текущего ремонта – ТI = TТО-ТР.

Если в соответствии с заданием на квалификационную работу необходимо спроектировать участок или отделение текущего ремонта, то для расчета численности ремонтно-обслуживающего персонала необходимо брать расчетные данные из табл. 3.

Численность рабочих по штатному расписанию:

РШ= РТ0,89

где ηШ– коэффициент, равный 0,89.

Предлагаемый режим работы СТОА

СТОА работает 353 дня в году, по 1,5 смены в сутки по 7 часов каждая смена. Обеденный перерыв 1 час.

4.3. Расчет постов. Расчет производственных участков текущего ремонта

Участок уборочно-моечных работ

Количество моечных постов ХМ зависит от суточного числа заездов на уборочно-моечных работы – dум (см. табл. 3) и пропускной способности моечной установки – NУ:

ХМ= dум  ∙ φС∙τсм∙Nу   ∙ηп

где dум – суточное число заездов на уборочно-моечные работы, ед.; φ – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на участок уборочно-моечных работ таблица 16 приложение 1;τсм – продолжительность смены, ч; С – число смен; Ny – пропускная способность моечной установки, авт./ч; ηп – коэффициент использования рабочего времени поста таблица №14 приложения

Общий годовой объем уборочно-моечных работ составляет:

ТУБ. М = tео∙Nг,

где tео – трудоемкость уборочно-моечных работ, чел.-ч; N г – годовое количество обслуживаемых на СТО автомобилей.

Участок приемки и выдачи автомобилей

В зону приемки автомобиль поступает после проведения уборочно-моечных работ, где его тщательно осматривает приемщик. После этого оформляют необходимую документацию и согласовывают с заказчиком перечень работ. В заказ-наряд, оформляемый по окончании приемки, вносятся те виды работ, согласие на которые дано заказчиком. Затем на автомобиль устанавливают опознавательный знак (номер) и направляют его в производственную зону или в зону хранения.

После проведения работ автомобиль из производственной зоны перегоняют в зону выдачи (при отсутствии заказчиков – в зону хранения готовых автомобилей), где контролер производит осмотр и сдает автомобиль заказчику.

Количество постов приемки автомобилей рассчитывается по формуле:

Хпр-выд= dг  ∙ φДрг∙С∙τсм∙ηп ∙Ппр

где dГ – годовое количество заездов обслуживаемых автомобилей; ППР – пропускная способность поста приемки-выдачи, авт./ч.

Пропускная способность постов приемки-выдачи ППР зависит от производительности диагностического оборудования, установленного на нем, и составляет 2…4 авт./ч.

Участок диагностирования

Как правило, на СТОА работы по диагностированию совмещены с работами по техническому обслуживанию, за исключением работ по регулировке тормозов и регулировке углов управляемых колес, которые выполняются на специализированных стендах.

Расчет тормозных стендов:

Хт= Тторм ∙ φДрг∙С∙τсм∙ηп ∙Рср∙

где ТТОРМ. – годовой объем работ по обслуживанию и ремонту тормозов, чел.-ч (табл. 3)Рср.-среднее число рабочих на посту (табл.15 приложения)

Расчет стендов для регулировки углов управляемых колес:

Хуг= Туг ∙ φДрг∙С∙τсм∙ηп ∙Рср∙

где Туг – годовой объем работ по регулировке углов управляемых колес, чел.-ч (табл. 3).

Значения Тторм и Туг (объемы работ по регулировке тормозов и регулировке углов управляемых колес) рассчитаны ранее в табл. 3.

Зона постовых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

Основным содержанием постовых работ по техническому обслуживанию является контроль состояния узлов и агрегатов автомобиля, контроль и подтяжка креплений, регулировка и замена некоторых деталей.

Основным содержанием постовых работ ТР является замена неисправных деталей, узлов и агрегатов и связанные с этим регулировочные, контрольные и смазочные работы.

Количество рабочих постов ТО и ТР:

Хто-тр = (Тто +Тп тр)×φ/ (ДР  ∙τсм ∙С ∙ηП )

где Тто – годовой объем работ по техническому обслуживанию, чел.-ч.;

Хтр= Ттр ∙ φДрг∙С∙τсм∙ηп ∙Рср∙

где Ттр – годовой объем работ по ремонту агрегатов (постовые работы), чел.- ч.

Значения Тто и Ттр (объемы работ по техническому обслуживанию и объемы постовых работ по текущему ремонту) рассчитаны в табл. 3.

Окрасочный участок

На окрасочном участке могут выполняться подготовительные работы к окраске, полная окраска автомобиля, подкраска местных повреждений, окраска отдельных деталей кузова и нанесение антикоррозийной и противошумной мастики на днище кузова.

Расчет окрасочных камер:

Хокр= Токр ∙ φДокр∙С∙τокр∙ηп ∙Рср∙

где ДОКР – годовое количество заездов обслуживаемых автомобилей на окраску или подкраску, ед.; τОКР – время нахождения автомобиля в окрасочной камере, ч.

Расчет поста подготовки к окраске:

Хпод.раб.= Тпод.раб. ∙ φДрг∙С∙τсм∙ηп ∙Рср∙

где Tпод. раб. –трудоемкость подготовительных работ составляет 70-90% от Tокр. раб.

Участок кузовных работ

На кузовном участке выполняются работы, связанные с восстановлением кузовов, их первоначальной формы и прочности, а также с поддержанием кузова и его механизмов в технически исправном состоянии. При этом производятся сварочно-жестяницкие и арматурно-кузовные работы, в которые входят операции по разборке, правке и сварке поврежденных панелей, деталей кузова и механизмов с последующей сборкой.

Число постов кузовных работ:

Хкуз.= Ткуз. ∙ φДрг∙С∙τсм∙ηп ∙Рср∙

где ТКУЗ – годовой суммарный объем постовыхкузовных и арматурных работ, чел.-ч. (табл. 3).

4.4. ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ

Состав помещений определяется размером СТОА и производственными программами по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. В соответствии с нормами проектирования на станциях технического обслуживания должны предусматриваться отдельные производственные помещения для размещения следующих зон и производственных участков: участка уборочно-моечных работ; зоны технического обслуживания и текущего ремонта; агрегат-но-механического; ремонта приборов системы питания и электрооборудования; кузовного и окрасочного.

На СТОА допускается размещать в одном помещении с постами технического обслуживания и ремонта следующие участки: агрегатно-механический, ремонта приборов системы питания и электрооборудования. Для размещения окрасочных участков должны проектироваться два помещения: одно – для окрасочных работ и другое – для подготовки к окраске.

В помещениях кузовных работ допускается размещать посты для выполнения работ непосредственно на автомобиле.

Примеры заполнения ведомостей на подбор технологического оборудования, технологической и организационной оснастки приведены в таблицах 4,5,6.

Таблица 4 Ведомость необходимого технологического оборудования (пример заполнения)

| ВЕДОМОСТЬ на подборку технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Габаритные раз- меры,мм | Пло-щадь(об-щая),м2 | Потребля- емая мощность, (общаякВт) | Стоимость, тыс.руб. | Марка или модель |
|  | Комплекс диагностический | 1 | 3000х600 | 1,8 | 8 | 173800 |  |
|  |  |  |  | Fоб=1,8м2 | Nоб.= 8 кВт | Соб.= 173800 |  |

Таблица 5

Ведомость необходимой технологической оснастки (пример заполне-ния)

| ВЕДОМОСТЬ на подборку технологической оснастки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Габаритные размеры,мм | Площадь (общая), м2 | Потребля- емая мощность, (общаякВт) | Стоимость, тыс.руб. | Марка или модель |
| 1 | Ключ динамометрический | 1 | - | - | - | 3800 |  |
|  |  |  | - | - | 0,23 | 5000 |  |
|  | Итого |  |  |  | Nоб = | Sоб= |  |

Таблица 6

Ведомость необходимой организационной оснастки (пример заполнения)

| ВЕДОМОСТЬ на подборку организационной оснастки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Габаритные размеры,мм | Площадь(общая), м2 | Потребля- емая мощность, (общаякВт) | Стоимость, тыс.руб. | Марка или модель |
|  | Верстак слесарный | 7 | 0,98 | - | - | 45 |  |
|  | Итого |  |  | Fоб= |  | Sоб= |  |

Площади зон и отделений с рабочими постами определяют с учетом числа постов, площади, занимаемой автомобилем, и плотности расстановки постов (табл. 20(приложения 1):

FЗ = fА∙ХП∙КП,+ ( об.+ ос.).Кп.; А=А.Б; где А-габаритная длина автомобиля; В-габаритная ширина автомобиля; таблица №7 приложения об. - площадь занимаемая технологическим оборудованием; ос. -площадь оснастки;

где fА – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2; ХП – число рабочих постов в зоне (т.е. постов, на которые устанавливается автотранспортное средство), ед.; Кп – коэффициент плотности расстановки постов.

Расчет площадей производственных участков FУ производят с учетом

площади, занимаемой оборудованием, и коэффициенту плотности его расстановки Кпоб

Для расчета FУ определяют перечни необходимого оборудования табл. 4,

приспособлений и организационной оснастки табл.5,6 после чего определяют

его площадь fОБ по участку.

Площадь участка:

FУ = fОБКпоб ,

где fОБ – суммарная площадь технологического оборудования и организационной оснастки, м2; Кпоб– коэффициент плотности расстановки оборудования (табл. 21,приложения 1).

Если в помещениях предусматриваются места для автомобилей или кузовов (сварочно-жестяницкие работы), то к расчетной площади необходимо добавить площадь, занятую автомобилем или кузовом в горизонтальной проекции и

рассчитанную в соответствии с рекомендациями.

Площадь окрасочного участка определяют в зависимости от количества и

габаритов окрасочно-сушильного оборудования, постов подготовки, нормируемых расстояний между оборудованием, автомобилями, а также автомобилями и

элементами здания на постах технического обслуживания и ремонта (табл.22,приложения 1).

Обоснование технологической планировки производственной зоны(участка, отделения)

В данном разделе обосновывают принятое планировочное решение, т.е.приводят полученное расчетное значение площади производственной зоны(участка, отделения) к строительным нормам зданий и сооружений.

Наиболее распространенной сеткой колонн для сборных железобетонныхконструкций одноэтажных производственных зданий СТОА является: 186,1812, 246 и 2412 м. Пролеты строительных конструкций располагаютсявдоль здания. Такую сетку колонн применяют для зон технического обслуживания и текущего ремонта.

Для одноэтажных производственных зданий, не связанных с внутреннимманеврированием подвижного состава, используют сетку колонн железобетонных конструкций: 66, 96, 126 и 1212 м. Такую сетку колонн применяетсядля проектирования участков и отделений текущего ремонта.Принятая по планировке площадь помещений участков и зон не должнаиметь отклонения от расчетной площади более чем на 10 %.

Справочные данные (к приложению 1)

Таблица 7

Технические характеристики отдельных марок автомобилей зарубежного производства

| Марка (модель) | Тип кузова автомобиля | Периодичность ТО, км | Габаритные размеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д | Ш | В |
| Nissan Primer | седан | 15000 | 4552 | 1715 | 1410 |
| Ford Focus | хэтчбэк | 15000 | 4270 | 1700 | 1430 |
| Volvo S80 turbo | седан | 15000 | 4882 | 1832 | 1434 |
| Volvo S70 | хэтчбэк | 15000 | 4716 | 1817 | 1414 |
| Mercedes Bans E- | седан | 15000 | 4818 | 1799 | 1441 |
| Mercedes Bans S- | седан | 15000 | 5158 | 1885 | 1444 |
| Opel Vectra i500 | хэтчбэк | 15000 | 4495 | 1707 | 1425 |
| Opel Omega V8 | седан | 15000 | 4898 | 1776 | 1455 |

Примечание: Периодичность ТО уточняется по заводской инструкции по эксплуатации для конкретной марки и модели автомобиля

Таблица 8

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории автомобиля – К2

| Категория автомобиля | К2 |
| --- | --- |
| Микролитражные (рабочий объём двигателя до 1 л.) | 0,8 |
| Малолитражные (рабочий объём двигателя от 1 до 1,7 л.) | 0,9 |
| Среднего литража (рабочий объём двигателя от 1,7 до 3,0 л.) | 1,0 |
| Крупного литража (рабочий объём двигателя свыше 3 л.) | 1,1 |

Таблица 9

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий К3

| Характеристика природно-климатических условий района | Периодичность ТО | Удельная трудоёмкость текущего ремонта |
| --- | --- | --- |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 |
| Умеренный тёплый, умеренно-тёплый влажный | 1,0 | 0,9 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно холодный | 0,9 | 1,1 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,1 |

Таблица 10

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости техниче-ского обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества ра-бочих постов на СТОА – К5

| Количество рабочих постов на СТОА | Коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости - К5 |
| --- | --- |
| До 5 | 1,05 |
| Свыше 5 до 10 | 1,0 |
| Свыше 10 до 15 | 0,95 |
| Свыше 15 до 25 | 0,9 |
| Свыше 25 до 35 | 0,85 |
| Свыше 35 | 0,8 |

Таблица 11

Примерные нормативные трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта

(чел.-ч на одно обслуживание)

| Подвижной состав и его основной параметр | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | Текущий ремонт, чел.ч/1000 км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили: малого класса (рабочий объём двигателя от 1,2 до 1,8 л., сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг.) | 0,3 | 2,3 | 9,2 | 2,8 |
| среднего класса (рабочий объём двигателя от 1,8 до 3,5 л. Сухая масса автомобиля от1150 до 1500 кг) | 0,35…0,5 | 2,5…2,9 | 10,5-11,7 | 3,0…3,2 |
| Автобусы особо малого класса (длина до 5,0 м.) | 0,50 | 4,0 | 15,0 | 4,5 |

Таблица 12

Годовой фонд рабочего времени ремонтно-обслуживающего персонала

| Рабочие профессии | Число дней основного отпуска | Годовой фонд времени рабочего, ч. |
| --- | --- | --- |
| Мойщики и уборщики подвижного состава слесари по ТО и ремонту агрегатов и узлов, мотористы, электрики,шиномонтажники, слесари,станочники, столяры, обойщики, арматурщики, жестянщики, слесари по ремонту оборудования, слесари по ремонту приборов системы питания | 28 | 1860 |
| Моляры, аккумуляторщики, кузнецы, медники, сварщики | 28 | 1580 |

Таблица 13

Трудоемкость работ в (чел-ч) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на 1000 км пробега (данные Гипроавтотранса)

| СТО | Типы автомобилей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Микролитражные (рабочий объём двигателя до 1 л.) | Малолитражные (рабочий объём двигателя от 1 до 1,7 л.) | Среднего литража (рабочий объём двигателя от 1,7 до 3,0 л.) |
| Малая | 5,0 | 6,2 | 7,4 |
| Средняя | 4,5 | 5,6 | 6,7 |
| Большая, крупная | 4,0 | 5,0 | 6,0 |

Примечание. Трудоемкость приведена без учета уборочно-моечных работ

Таблица 14 Коэффициент использования рабочего времени поста

| Рабочие посты | Число смен работы постов в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одна | Две | Три |
| Ежедневное техническое обслуживание: уборочные, моечные | 0.98 | 0,97 | 0,96 |
| Техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2): посты на поточных линиях, индивидуальные | 0,90 0,93 0,98 | 0,80 0,91 0,97 | 0,87 0,91 0,96 |
| Диагностические работы (ТО-1 и ТО-2) | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Текущий ремонт: регулировочные, разборочно-сборочные, сварочные, жестяницкие, шиномонтажные посты, посты разборочно-сборочные, оснащённые специальным оборудованием окрасочные посты | 0,98 0,93 0,90 | 097 0,92 0,88 | 0,96 0,91 0,87 |

Таблица 15

Средняя численность одновременно работающих на одном посту РСР

| Подвижной состав | Рабочий пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО: виды работ |  |  |  | Д-1 Д-2 | ТО-1 | ТО-2 | ТР: виды работ |  |  |  |
|  | уборочные | моечные | заправочные | контрольно-диагнос. |  |  |  | регулиров,разб.сборочн. | сварочные и жестяницкие | окрасочные | Деревообра-батывающие |
| Легковые автомобили | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | - |
| Автобусы: особо малого класса малого класса среднего класса большого класса особо большого класса | 1 2 2 2 3 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1,6 1,6 2 2 | 1 2 2 2 2 | 2 2 2 2,5 3 | 2 2 2,5 3 3 | 1 1 1,5 1,5 1,5 | 1 1,5 1,5 2 2 | 1,5 2 2 2 2 | - - - - - |
| Грузовые автомобили: особо малой грузоподъёмности малой и средней грузоподъёмнос. большой грузоподъёмности особо большой грузоподъёмности | 1 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1.5 1,5 2 | 1 2 2 2 | 2 2 2,5 3 | 2 2 2,5 3 | 1 1 1,5 1,6 | 1 1,5 1,5 1,5 | 1,5 2 2 2 | 1 1 1 1,5 |
| Прицепы и полуприцепы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 16

Коэффициент φ, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на посты технического обслуживания и текущего ремонта

| Количество рабочих постов на СТОА | Число смен работы постов | Виды рабочих постов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕО; регулировочные. разборочно-сборочные, окрасочные виды работ | ТО-1,ТО-2,Д-1,Д-2, сварочные, жестяницкие виды работ |
| До 5 | 1 2 | 1,8 1,4 | 1,4 1,2 |
| Свыше 5 до 10 | 1 2 | 1,4 1,5 | 1,2 1,25 |
| Свыше 10 до 15 | 1 2 | 1,25 1,35 | 1,13 1,17 |
| Свыше 15 до 25 | 1 2 | 1,13 1,2 | 1,09 1,1 |
| Свыше 25 до 30 | 1 2 | 1,1 1,15 | 1,05 1,07 |

Таблица 17

Световой коэффициент для подразделений СТОА

| Участки | Коэффициент а |
| --- | --- |
| Сварочный, комплектовочный, кузнечный | 0,2 – 0,25 |
| Наружной мойки, разборочный, моечный | 0.25 |
| Дефектовочный, ремонта электрооборудования, медницкий, слесарно-механический | 0,25 – 0,35 |
| Моторный, сборочный | 0,25 – 0,30 |
| Ремонта топливной аппаратуры | 0,30 – 0,35 |

Таблица 18

Требуемая кратность К воздухообмена для различных отделений

| Участки | К |
| --- | --- |
| Медницкий | 3 – 4 |
| Сварочный | 4 – 6 |
| Кузнечный | 4 – 6 |
| Ремонта топливной аппаратуры | 4 |
| Испытания двигателей | 4 – 6 |
| Разборочно – моечный | 4 |
| Гальванический | 6 – 8 |
| Ремонта электрооборудования | 3 - 4 |

Таблица 19

Характеристики вентиляторов

| Модель | Тип | Подача, м2/ч | Развиваемое Давление, кПа | Частота вращения, об/мин | К.п.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦАГИ - 4 | осевой | 1800 | 90 | 1500 | 0,5 |
| ЦАГИ - 5 |  | 2500 | 63 | 1000 | 0,55 |
| ЦАГИ - 6 |  | 5000 | 100 | 1000 | 0,62 |
| ЭВР - 2 | центробежный | 2000 | 250 | 1500 | 0,35 |
| ЭВР - 3 |  | 800 | 250 | 1000 | 0,45 |
| ЭВР - 4 |  | 2000 | 520 | 1000 | 0,48 |

Таблица 20

Значение коэффициента Кп дла соответствующих производственных зон

| Наименование зон | Значение Кп |
| --- | --- |
| Зона ЕО | 4,5 |
| Зона ТО | 5,0 |
| Зона ТР | 4,5 |

Таблица 21

Значения коэффициента Кпоб( коэффициент плотности расстановки оборудования.

| Наименование участков | Значение |
| --- | --- |
| Слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, по ремонту приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, кислотная, компрессорная | 3,5… 4 |
| Агрегатный, шиномонтажный, участок ОГМ | 4…4,5 |
| Сварочный, жестяницкий, деревообрабатывающий | 4,5…5 |

Таблица 22

Нормируемые расстояния между оборудованием, автомобилями, а также автомобилями и элементами здания на постах технического обслуживания и ремонта

| Автомобили и конструкции здания, между которыми устанавливаются расстояния | Категории автомобилей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II и III | IV |
| Продольная сторона автомобиля и стена при работе без снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов То же со снятием шин, тормозных барабанов и газовых баллонов | 1,2 1,5 | 1,6 1,8 | 2,0 2,5 |
| Продольная сторона автомобиля и оборудование | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Торцевая сторона автомобиля (передняя или задняя) и стена То же до стационарного оборудования | 1,2 1,0 | 1,5 1,0 | 2,0 1,0 |
| Автомобиль и колонна | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| Автомобиль и наружные ворота, расположенные против поста | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Продольные стороны автомобилябез снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов То же со снятием шин, тормозных барабанов и газовых баллонов | 1,6 2,2 | 2,0 2,5 | 2,5 4,0 |
| Торцевые стороны автомобилей | 1,2 | 1,5 | 2,0 |

Таблица 23

Категории автомобилей по габаритным размерам

| Категория | Длина, м | Ширина, м |
| --- | --- | --- |
| I | До 6 | До 2,1 |
| II | От 6 до 8 | От 2,1 до 2,5 |
| III | От 8 до 12 | От 2,5 до 2,8 |
| IV | Свыше 12 | Свыше 2,8 |

Таблица 24

Нормируемые расстояния для размещения оборудования

| Расстояние | Оборудование с размерами в плане, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От 0,8 х 1,0 | От 0,8 х1,5 м До 1,5х3,0 м | Свыше 1,5х3,0 м |
| Гаражное оборудование Между боковыми сторонами оборудования Между тыльными сторонами оборудования Между оборудованием при расположении одного рабочего места Между оборудованием при расположении двух рабочих мест От стены (колонны) до тыльной или боковой стороны оборудования От стены до фронта оборудования От колонны до фронта оборудования | 0,5 0,5 1,2 2,0 0,5 1,2 1,0 | 0,8 0,7 1,7 2,5 0,6 1,2 1,0 | 1,2 1,0 - - 0,8 1,5 2,0 |
| Станочное оборудование Между боковыми сторонами станков Между тыльными сторонами станков Между станками при расположении одного рабочего места (то же для двух рабочих мест) Между станками при обслуживании двух станков одним рабочим Между станками и стеной Между станками и колонной | 0,7 - 1,3 1,3 0,7 1,3 | 0,9 0,8 1,5 1,5 0,8 1,5 | 1,2 1,0 1,8 1,8 0,9 1,8 |
| Кузнечное оборудование Между боковыми сторонами: Молота и нагревательной печи молота, нагревательной печи и др. оборудованием Молота и стеной Молота и колонной | 1,0 2,5 3,0 0,4 | 1,0 2,5 3,0 0,4 | 1,0 2,5 3,0 0,4 |

Таблица 25

Профессионально-квалификационный состав рабочих (пример заполнения)

| Прфессия | Число рабочих | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Слесарь по топливной аппаратуре | 2 |  |  | 1 | 1 |  |

Таблица 26

Численность рабочих по формам организации труда ( пример заполнения)

| Форма организации труда на участке | Численность рабочих, охваченных бригадной формой организации труда, чел. | Процент охвата от общей численности рабочих,% |
| --- | --- | --- |
| Бригадная | 10 | 100 |

Таблица 27

Количество бригад по видам (пример заполнения)

| Наименование объекта с бригадной формой организации труда | Вид бригады | Количество бригад |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В смену | Всего |
| Текущий ремонт, выполняемый в межсменное время(заявочный) | Специализированная, сменная | 1 | 1 |
| Текущий ремонт больших объёмов | Специализированная, сменная | 1 | 1 |

5.Экономическая часть для СТОА

Расчёт годового фонда заработной платы СТОА

Разработка исходных данных.

Таблица 5.1 – Нормативы трудоёмкости для городских СТОА

| Тип подвижного состава | Нормативы трудоемкости, чел. ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельная ТО и ТР на 1000 км пробега | Разовая на 1 заезд |  |  |  |  |
|  |  | ТО и ТР | мойка и уборка | приемка и выдача | предпродажная подготовка | противокоррозийное покрытие автомобилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городские СТОА |  |  |  |  |  |  |
| Автомобили легковые: |  |  |  |  |  |  |
| Особо малого класса | 2,0 | - | 0,15 | 0,15 | 3,5 | 3,0 |
| Малого класса (до 1,8 литра) | 2,3 | - | 0,2 | 0,2 | 3,5 | 3,0 |
| Среднего класса | 2,7 | - | 0,25 | 0,25 | 3,5 | 3,0 |
| Автобусы и грузовые автомобили | 3,4 | - | 0,40 |  |  | 3,6 |

1. Годовая трудоёмкость ТО и ТР

Тгод.то и тр = Тн.то и тр х Пср.год. х Чавт,

где Тн.то и тр – нормативная трудоёмкость ТО и ТР на 1000 км. пробега,

чел* час.;

Пср.год. – среднегодовой пробег автомобиля, тыс.км.;

Чавт. – число автомобилей, подлежащих обслуживанию, шт.

Если Тн.то и тр = 2,3 (для малых автомобилей с объёмом двигателя до 1,8 литра), П ср.год. = 12 тыс.км., Чавт. = 1250,то

Тгод.тр и тр = 2,3 х 12 х 1250 = 34 500 чел. х час. (примерно 21 человек)

2. Годовая трудоёмкость уборочно – моечных работ

Тгод. умр = Тн.1умр х Чз. х  Чавт.,

где  Тн.1умр – нормативная трудоёмкость на один заезд УМР, чел. х час.,

Чз. число заездов автомобиля для УМР в год, шт.

Если Тн.1умр = 0,2 чел х час, Чз. = 4, то

Тгод.умр = 0,2 х 4 х 1250 = 1000 чел. х час. (примерно 1 человек)

3. Годовая трудоёмкость противокоррозийных работ

Тгод.пк = Тн.1пк х Чавт.,

где Тн.1пк – нормативная трудоёмкость одного ПК, чел. х час.,

Если Тн.1пк = 3 чел., Чавт. = 1250 авт.,то

Тгод.пк = 3 х 1250 = 3750 чел. х час.  (примерно 2 человека)

Таблица 5.2 –  Распределение трудоёмкости ТО и ТР по видам работ.

| Виды работ | Удельный вес,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 вкл. | св. 5 до. 15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Контрольно-диагностические работы (двигатель, тормоза, электрооборудование.анализ выхлопных газов) | 6 | 5 |  |  |  |
| Техническое обслуживание в полном объеме | 35 | 25 |  |  |  |
| Смазочные работы | 5 | 4 |  |  |  |
| Регулировка углов управления колес | 10 | 5 |  |  |  |
| Ремонт и регулировка тормозов | 10 | 5 |  |  |  |
| Электротехнические работы | 10 | 10 |  |  |  |
| Работы по системе питания | 5 | 5 |  |  |  |
| Аккумуляторные работы | 1 | 2 |  |  |  |
| Шиномонтажные работы | 7 | 5 |  |  |  |
| Ремонт узлов, систем и агрегатов | 11 | 8 |  |  |  |
| Кузовные и арматурные работы (жестяницкие, медницкие, сварочные) | - | 7 |  |  |  |
| Окрасочные и противокоррозийные работы | - | 10 |  |  |  |
| Обойные работы | - | 1 |  |  |  |
| Слесарно-механические работы | - | 8 |  |  |  |
| Итого: | 100 | 100 |  |  |  |

Если число постов от 1 до 5 включительно, то

1. Трудоёмкость контрольно-диагностических работ

Тк.д. = 34500 х 0,06 = 2078 чел. х час.                   (2 чел.)

2. Трудоёмкость технического обслуживания в полном объеме

Тт.о = 34500 х 0,35 = 12 075 чел. х час.                   (: 1750 = 7 чел.)

3. Трудоёмкость смазочных работ

Тсм. = 34500 х 0,05 = 1750 чел. х час.                    (1 чел.)

4. Трудоёмкость регулировки углов управления колес

Тр.у.у.к. = 34500 х 0,1= 3450 чел. х час.                   (2 чел.)

5. Трудоёмкость ремонт и регулировки тормозов

Тр.торм. = 34500 х 0,1 = 3450 чел. х час.                 (2 чел.)

6. Трудоёмкость электротехнических работ

Тэл.т. = 34500 х 0,1= 3450 чел. х час.                          (2 чел.)

7. Трудоёмкость работы по системе питания

Тсист.пит. = 34500 х 0,05 = 1750 чел. х час.             (1 чел.)

8. Трудоёмкость аккумуляторных работ

Так. = 34500 х 0,01 = 345 чел. х час.

9. Трудоёмкость шиномонтажных работ

Тш.м. = 34500 х 34500 х 0,07 = 2718 чел. х час. (вместе с аккумуляторными 2 чел.)

10. Трудоёмкость ремонта узлов, систем и агрегатов

Трем.узлов = 34500 х 0,11 = 3795 чел. х час.              (2 чел.)

Таблица 5.3 – Исходные данные

| Профессии рабочих | Число | Разряд | Доплаты за условия труда,% | Премия,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторщик |  | 2 – 3 | 16 | 50-80 |
| Диагност | 2 | 3 - 4 | 8 | 55-70 |
| Слесарь по ремонту топливной аппаратуры | 1 | 3 – 4 | 8 | 50-70 |
| Смазчик | 1 | 1 - 2 | 8 | 45-55 |
| Маляр (окраска кузовов, антикоррозийные покрытия) | 2 | 2 - 3 | 24 | 50 -75 |
| Слесарь-шиномонтажник (шиномонтаж, вулканизация) | 2 | 2 - 3 | 12 | 45 - 75 |
| Моторист (ремонт двигателей, трансмиссий, ходовой части, притирка клапанов) | 6 | 4 – 5 | 8 | 50-80 |
| Автоэлектрик | 2 | 3 - 5 | 8 | 60-80 |
| Мойщик | 1 | 1 - 2 | 12 | 40-60 |
| Автомеханик | 7 | 3 - 5 | 8 | 60-80 |
| Итого (Чобщ) | 24 | - | - |  |
| Вспомогательные и подсобные рабочие (0,2 – 0,3) х Чобщ. | 6 | 2 | - | 30 -45 |

Примечание. В таблице указать конкретные разряды и нормативы пре

мии, а не их диапазон. (Здесь и далее текст, выделенный

курсивом, в пояснительную записку ДП не печатать).

2. Число мастеров – Км. =     чел

3. Продолжительность смены – Тсм. =      час.

4. Число смен работы в течение дня – Дсм. =

5. Число не освобождённых бригадиров – Кбр. =        чел.

6. Норматив доплат не освобождённым бригадирам Нд.бр. = 15 %

Затраты на оплату труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе. Фонд заработной платы каждой категории работников состоит из основной и дополнительной заработной платы, премий, доплат и надбавок.

Кроме того, в фонд заработной платы включаются отчисления на социальные нужды (в государственные внебюджетные фонды : пенсионный, социального страхования и медицинского страхования). Норматив этих отчислений в настоящее время составляет 30 % от фонда заработной платы работающих.

Годовой фонд заработной платы СТОА без учёта отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле

ФЗПгод. = ФЗП р.р. + ФЗП всп.р. + ФЗП ацп.,                  (5.1)

где ФЗП р.р. - годовой фонд заработной платы ремонтных (основных) рабочих, руб.;

ФЗП всп.р. - годовой фонд заработной платы вспомогательных и подсобных рабочих, руб.;

ФЗП ацп -  годовой фонд заработной платы административно – цехового персонала, руб.;

5.1. Расчёт годового фонда заработной платы ремонтных рабочих

Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих рассчитывается по формуле

ФЗПр.р. = ОФЗПр.р. + ДФЗПр.р.,                                 (5.2)

где ОФЗПр.р. – основной фонд заработной платы ремонтных рабочих, тыс.руб.;

ДФЗПр.р. – дополнительный фонд заработной платы ремонтных рабочих, тыс.руб.

ОФЗП р.р. = ТФЗПр.р. + Пр. + Дпр.д. + Дн.ч. + Двр.у. + Дбр.,              (5.3)

где ТФЗПр.р. – тарифный ФЗП ремонтных рабочих, тыс.руб.;

Пр. – премия ремонтным рабочим, тыс.руб.;

Дпр.д. – доплата за работу в праздничные дни ремонтным рабочим, тыс.руб.;

Дн.ч. – доплата за работу в ночное время ремонтным рабочим, тыс.руб.;

Двр.у. – доплата за вредные условия труда ремонтным рабочим, тыс.руб.,

Дбр. – доплата за руководство бригадой, не освобождённым бригадирам, тыс.руб.

5.1.1 Тарифный фонд заработной платы ремонтных рабочих

ТФЗПр.р. = Сч.ср. х Фп.р. х Кр.р,                         (5.4)

где Сч.ср. – средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб.;

Фп.р. – полезный годовой фонд времени работы ремонтных рабочих, час.;

Кр.р. – штатная численность ремонтных рабочих, чел.

н

∑Сч.и * Кр.р.и

И=1

Сч.ср. =  ------------------------ ,                                  (5.5)

Кр.р.

где Сч.и – часовая тарифная ставка и-го разряда, руб.;

Кр.р.и – число ремонтных рабочих и-го разряда, чел.;

н – число разрядов;

Примечание. Число рабочих и разряд их берутся из таблицы 4.3.

Сч.ср. =                                                                           =                руб.

Пример расчёта.

Пусть три рабочих имеют 3-й разряд, 17 – 4-й разряд, 6 – 5-й разряд и 4 –6-й разряд, тогда

82,44 * 3 + 93,36 * 17 + 103,62 * 6 + 114,66 * 4

Сч.ср. = ------------------------------------------------------------- =  97,37 руб.

3 + 17 + 6 + 4

| Часовые тарифные ставки по разрядам, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,66 | 76,24 | 84,44 | 93,36 | 103,62 | 114,66 | 126,32 | 138,68 |

Фп.р. = Тсм. * (Ддн. – Ддн.отп. – Ддн.в.н.),                        (5.6)

где Тсм. – продолжительность смены, час.;

Ддн. – число рабочих дней в году, дни;

Ддн.отп. – число рабочих дней, приходящихся на отпуск;

Ддн.в.н. – среднее число рабочих дней временной нетрудоспособности рабо-

чих. (Берётся по отчётным данным за предыдущий год. При рачё

те среднюю продолжительность временной нетрудоспособности

можно  брать в пределах от 6 до 9 дней).

Принимаем среднюю продолжительность временной нетрудоспособности равной ?? дням.

Число рабочих дней в году рассчитывается по формуле

Ддн = Дк.дн. – Двых.дн – Дпр.дн.,                          (5. 7)

где  Дк.дн., Двых.дн., Дпр.дн. – число календарных, выходных и нерабочих

праздничных дней в году.

При Тсм. = 7 час. Двых.дн. = 52 дня,  Дпр.дн. = 12 дней, Ддн.отп. = 22 дня, Ддн.в.н. =  ? дней,;

При Тсм. = 8 час. Двых.дн. = 104 дня,  Дпр.дн. = 12 дней, Ддн.отп. = 20 дней, Ддн.в.н. = ? дней,.

Ддн. =                                               =            дней

Фп.р. =                                          =            час.

ТФЗПр.р. =                                         =                    руб. =               тыс.руб.

5.1.2 Премия за количественные и качественные результаты работы

Пр. = ТФЗПр.р. * Нпр.ср./ 100,                           (5.8)

где Нпр.ср. – средний норматив премии ремонтных рабочих, %.

н

∑Нпр.и * Кр.р.и

И=1

Нпр.ср. =  ------------------------ ,                                   (5.9)

Кр.р.

где Нпр.и – норматив премии рабочих и-ой профессии,%;

Кр.р.и – число ремонтных рабочих и-ой профессии,чел.;

н – число профессий ремонтных рабочих;

Нпр.ср. = -------------------------------------------------------------------- =             %

Пр. =                                       =                      тыс. руб.

5.1.3 Доплата за работу в праздничные дни.

Доплата за работу в праздничные дни производится в том случае, если СТОА работает 365 дней в году. Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере часовой тарифной ставки за отработанные часы в праздничные дни.

Дпр. = Сч.ср. * 2 * Тсм. * Ддн.пр. * Кр.р.                           (5.10)

где Ддн.пр. – количество отработанных праздничных дней, дни.

Дпр. =                                              =                  руб. =                тыс.руб.

5.1.4 Сумма доплат за работу в ночные часы.

Доплата за работу в ночную смену (с22.00 до 6 часов утра) – 40 % тарифной ставки.

Дн.ч. =  Сч.ср. * Тн.ч. * Ддн.н.ч. * Кр.р.н.ч. * Нд.н.ч./ 100,          (5.11)

где Сч.ср. – средняя часовая тарифная ставка работающих, руб.;

Тв.ч., Тн.ч. – вечерние и ночные часы работы за смену, час.;

Ддн.н.ч. – количество дней ночной работы, дни,

Кр.р.н.ч. – количество работающих в ночную смену, чел.,

Нд.н.ч. – норматив доплат за работу в ночную смену, %.

Дн.ч. =                                                                   =                 руб. =             тыс.руб.

5.1.5 Сумма доплаты за вредные условия труда.

Доплата за вредные условия труда производится в процентах к тарифной ставке в следующих размерах:

- на работе с тяжелыми и вредными условиями труда – 4, 8, 12 %

- на работе с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда –16,20, 24 %

Двр.ус. = Сч.ср. * Кр.р.вр.усл. * Фп.р. * Нд.вр.усл.ср./ 100,         (5.13)

где Квр.усл. – число ремонтных рабочих, занятых при работе с вредными

условиями, чел.;

Нд.вр.усл.ср. – средний норматив доплат за работу во вредных условиях, %

н

∑Нд.вр.усл.и * Квр.усл.и

И=1

Нвр.усл.ср. =  -------------------------------- ,                             (5.14)

Квр.усл.

где – Нд.вр.усл.и – норматив доплат за вредные условия работы рабочими и-ой

профессии, %;

Квр.усл.и – число рабочих и - ой профессии, работающих во вредных усло-

виях труда, чел.;

н – число профессий рабочих, работающих во вредных условиях труда.

Нвр.усл.ср = ------------------------------------------------------------------ =              %

Двр.усл. =                                               =                 руб. =             тыс.руб.

5.1.6 Сумма доплат не освобождённым бригадирам

Дбр. = Сч.бр. * Фп.р. * Кбр. * Нд.бр./ 100,                   (5.15)

где Сч.бр. – часовая тарифная ставка разряда бригадира, руб.;

Кбр. – число не освобождённых бригадиров, чел.;

Нд.бр. – норматив доплаты не освобождённым бригадирам, %.

Примечание. Разряд бригадира берётся равным 4 или 5.

Дбр. =                                                =              руб. =                     тыс.руб.

ОФЗПр.р. =                                                                =                    тыс.руб.

Дополнительный фонд заработной платы ремонтных рабочих.

ДФЗПр.р. = ОФЗПр.р. * Нд.з.п.р.р./ 100,                          (5.16)

где Нд.з.п.р.р.– норматив дополнительной заработной платы ремонтных рабо

чих,%.

Примечание. В зависимости от средней продолжительности нахождения

на больничном ремонтных рабочих Нд.з.п.р.р. находится в пре-

делах (10,2. . .  12,5) %.

Принимаем Нд.з.п. = ?? %.

ДФЗПр.р. =                                  * ?? /100  =                           тыс.руб.

ФЗПр.р. =                                               =             тыс.руб.

5.2 Расчёт фонда заработной платы вспомогательного персонала

ФЗПвсп. = ОФЗПвсп. + ДФЗП всп.,                             (5.17)

где ОФЗПвсп – основной ФЗП вспомогательных рабочих, руб.;

ДФЗПвсп. – дополнительный ФЗП  вспомогательных рабочих, руб.

Расчёт заработной платы подсобного рабочего производится по тарифной ставке ремонтного рабочего 2-го разряда.

ОФЗПвсп. = Сч.2 * Фп.р. * Квсп. * (1 + Нвсп./100),           (5.18)

где Квсп.р. – число вспомогательных рабочих, чел.;

Нвсп. – норматив премии вспомогательных рабочих, %.

.ОФЗПвсп. =                                                   =                руб. =            тыс.руб.

Дополнительный ФЗП вспомогательных рабочих.

ДФЗПвсп. = ОФЗПвсп. * Нд.з.п.всп./100                         (5.19)

где  Нд.з.п.всп. – норматив дополнительной заработной платы вспомогательных

рабочих, %.

Примечание. В зависимости от средней продолжительности нахождения на

больничном вспомогательных рабочих Нд.з.п.р.р. находится в пределах (10,2. . .  12,1) %.

Принимаем Нд.з.п.всп. = ??   %.

ДФЗПвсп. =                   *  ?? /100 =                   тыс.руб

ФЗП всп.=                                            =            тыс.руб.

5.3 Расчёт годового фонда заработной платы административно–цехового персонала

Годовой фонд заработной платы административно – цехового персонала рассчитывается по формуле

ФЗПацп. = ОФЗПацп. + ДФЗПацп.,                      (5.20)

где ОФЗПацп. – основной ФЗП административно-цехового персонала, тыс.руб.;

ДФЗПацп. – дополнительный ФЗП  административно-цехового персонала, тыс.руб.

Основной фонд заработной платы административно – цехового персонала по профессиям рассчитывается по формуле

ОФЗПацп и = Омес.ацп и * 12 * Кацп и  * (1 + Нпр.ацп и/100),     (5.21)

где Омес.ацп и – месячный оклад административно – цехового персонала и-ой

профессии, руб.;

12 – число месяцев в году;

Кацп и – количество работников оклад административно – цехового персонала

и-ой профессии, чел.;

Нпр.ацп и – норматив премии административно – цехового персонала и-ой

профессии, %.

Дополнительный ФЗП административно-цехового персонала по профессиям  рассчитывается по формуле.

ДФЗПацп и. = ОФЗПацп и. * Ндзп.ацп и./100                 (5.22)

где  Ндзп ацп и – норматив дополнительной заработной платы административно –

цехового персонала и-ой профессии, %.

Численность административно – цехового персонала: руководителей, инженерно-технических работников и служащих, младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой охраны  СТОА принимаем из таблицы 57, приведённой в Приложении. При количестве рабочих постов равном 8

Таблица 5.3.1 – Число работников административно – цехового персонала.

| Административно – цеховой персонал | Количество | Месячный оклад, руб. ** | Норматив премии, % ** | Норматив дополнительной ЗП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководитель | 1 | 18 000 – 20 000 | 60 - 80 | 14,2 |
| 2. Бухгалтер - кассир | 1 | 14 000 – 15 000 | 40 - 60 | 13,4 |
| 3. Производственно - техническая служба: - мастера, - ИТР | 2* 2 | 15 000 – 17 000 14 000 – 16 000 | 50 – 70 40 -50 | 14.1 13,5 |
| 4. Уборщица | 1 | 7 000 – 8 000 | 20 - 30 | 10,6 |
| 5. Охранники | 4 | 8 000 – 10 000 | 30 - 40 | 10,5 |

* Число мастеров рассчитывается по формуле Км = Кр.р. / 25

** При расчёте в таблице указать конкретные значения месячных окладов и нормативов премии в указанных пределах.

Расчёт фонда заработной платы административно – цехового персонала ведём табличным методом.

Таблица 5.3.2 – Расчёт фонда заработной платы административно–цехового персонала.

| Административно – цеховой персонал | Коли-чество | Месячный оклад, тыс. руб. | Норматив премии, % | ОФЗП, * тыс.руб. | Норматив дополнительной ЗП, % | ДФЗП,** тыс. руб. | ФЗПацп, тыс. руб . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководитель | 1 | 19, 000 | 70 | 387,6 | 14,2 | 55,039 | 442,639 |
| 2. Бухгалтер - кассир | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Производственно - техническая служба: - мастера, - ИТР | 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Уборщица | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Охранники | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | - | - |  | - |  |  |

Пример расчёта.

*  ОФЗПрук. = 19 х 12 х 1 х (1 + 70/100) = 387,6 тыс.руб.

** ДФЗПрук. = 387,6 х 14,2 / 100 =  55,039 тыс.руб.

***  ФЗПрук. = 387,6 + 55,039 = 442,639 тыс.руб.

и так далее.

Годовой фонд заработной плата организации без учёта отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле 4.1

ФЗПгод. =                                                                 =                  тыс.руб.

Годовой фонд заработной платы организации с учётом отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле

ФЗПгод.′ = ФЗПгод. + Ос.н.,                                     (5.23)

где Ос.н. – отчисления на социальные нужды, %. (Но.с.н. = 30 %).

Ос.н. =                   * 30 / 100 =       тыс.руб.

ФЗПгод.′ =                                         =                   тыс.руб.

Приложение.

Численность персонала инженерно-технических работников и служащих предприятия, младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой охраны в зависимости от размера СТОА следует принимать по данным табл. 57.

Таблица 5.3.3

| Наименование функции управления, персонала | Численность персонала при количестве рабочих постов, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 вкл. | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | св. 20 до 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Общее руководство | 1 | 1 | 1 | 1-2 |  |
| Технико-экономическое планирование | - | - | - | 1 |  |
| Организации труда и заработной платы | - | - | - | 1 |  |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | 1 | 1 | 2-3 | 3 |  |
| Комплектование и подготовка кадров | - | - | - | 1 |  |
| Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | - | - | - | 1 |  |
| Материально-техническое снабжение | - | - | 1-2 | 2 |  |
| Производственно-техническая служба | 2 | 3-5 | 6-8 | 8-9 |  |
| Младший обслуживающий персонал | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
| Пожарно-сторожевая охрана (ПСО) | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Итого: | 9 | 10-12 | 16-20 | 25-27 |  |

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

6.1.  ВВЕДЕНИЕ

В этом разделе должно быть дано обоснование необходимости выполнения технологических разработок по объекту проектирования. Материал раздела рекомендуется излагать в следующей последовательности:

• задачи, стоящие перед автомобильным транспортом;

•  значение технического обслуживания, диагностики и ремонта в обеспечении высокой технической готовности подвижного состава;

•  задачи, стоящие перед технической службой автотранспортных предприятий;

- цель проекта. Показать значимость проектных разработок по объекту проектирования;

- задача проекта. Дать решение тех вопросов, которые являются составными частями курсового проекта.

6.2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В общей характеристике предприятия рекомендуется привести основные данные об условиях эксплуатации:

- тип автотранспортного предприятия по производственному назначению с указанием его производственных функций;

- категория условий эксплуатации (КУЭ);

- природно-климатическая зона, в которой эксплуатируется подвижной состав;

- количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала эксплуатации;

- среднесуточный пробег автомобилей;

- режим работы подвижного состава, включая количество дней работы в году, сменность работы подвижного состава на линии(маршруте), время начала и конца выхода на линию, среднюю дневную продолжительность работы на линии (маршруте).

Количественный и качественный состав автомобилей, включая их пробег с начала эксплуатации составляет:

Таблица 1 Пробег подвижного состава с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до капитального ремонта (КР), км

| Подвижной состав | Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,25 | 0,25-0,5 | 0,5-0,75 | 0,75-1,0 | 1,0-1,25 | 1,25-1,5 | 1,5-1,75 | 1,75-2,0 |  |
| Процент | + | + | + | + | + | + | + | + | 100 |
| Модель ПС | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| К4 | + | + | + | + | + | + | + | + | -- |
| К'4 | + | + | + | + | + | + | + | + | -- |

В характеристике объекта проектирования необходимо указать наименование объекта проектирования и его назначение с указанием основных видов работ, выполняемых в нем.

6.3 РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на проектирование и исходные нормативы ТО и ремонта. Из задания на проектирование принимаются:

•тип подвижного состава (модель, марка);

•AИ- среднесписочное (инвентарное) количество подвижного состава на АТП;

•Lcc- среднесуточный пробег автомобиля;

•КЭУ- категория условий эксплуатации;

•природно-климатические условия эксплуатации;

•пробег автомобилей с начала эксплуатации в долях от пробега до капитального ремонта (LКР);

•ДРГ - количество рабочих дней в году для АТП;

•ТП - продолжительность работы подвижного состава на линии.

Группу показателей из задания на проектирование, исходные нормативы ТО и ремонта и сводим в таблицу с соответствующими разделами данных по форме:

Таблица 2  Исходные данные проектирования

| Показатели (условие) | Обозна- чение | Значение (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| Тип предприятия |  | + |
| Тип подвижного состава (марка, модель) |  | + |
| Среднесписочное (инвентарное) количество автомобилей (автобусов) | ед | + |
| Среднесуточный пробег автомобиля | Lсс | + |
| Категория условий эксплуатации | КУЭ | + |
| Природно-климатические условия |  | + |
| Количество дней работы автомобилей на линии в году | дн | + |
| Число дней работы зон и ремонтных участков в году | дн | + |
| Средняя продолжительность работы подвижного состава на линии | tЛ | + |
| Число смен в сутки |  | + |
| Продолжительность смены | ч | + |

6.3.1 Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до капитального ремонта и их корректирование

Нормативная периодичность ТО-1 и ТО-2 (L1 и L2) и пробег автомобилей до первого капитального ремонта (LК) установлены «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»[1] (приложения 1-7).По результатам выбора и расчетов показателей ТО и Р составляется таблица 3

Корректирование нормативов выполняется по формулам:

Периодичность ТО-1 рассчитывается по формуле;

L1=L1H·K1·K3 , км                                                       ( 6.1)

где- нормативная периодичность ТО-1, км  (принимается по табл. 2.4 [8], Приложению 2 Методических указаний).

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации (принимается по табл. 2.8 [1],Приложению 3 Методических указаний);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий (принимается по табл. 2.10 [1], Приложению 5 Методических указаний).

После определения расчетной периодичности ТО-1 проверяется ее кратность сосреднесуточным пробегом автомобилей (Lcc):

(6.2)
где- величина кратности (округляется до целого числа).

Скорректированная по кратности величина периодичности ТО-1 принимает значение:

,км                                                                   (6.2.1)

(с последующим округлением до целых сотен км).

Периодичность ТО-2 рассчитывается по формуле;

,км                                                                     (6.3)

где - нормативная периодичность ТО-2, км (принимается потабл. 2.4 [8],Приложению 2 Методических указаний).

После определения расчетной величины периодичности ТО-2 проверяется ее кратность с периодичностью ТО-1:

,                                                                              (6.4)
гдеп2- величина кратности (принимается равной 4).

Скорректированная по кратности величина периодичности ТО-2 принимает значение:

,км                                                                    (6.5)

Пробег до капитального ремонта рассчитывается по формуле:

,км,                                                          (6.6)

где- нормативный пробег до капитального ремонта, км (принимается по табл. 2.3 [8],Приложению 1 Методических указаний);

-коэффициент корректирования нормативов в зависимости отусловий эксплуатации (принимается по табл. 2.8 [1], Приложению 3 Методических указаний);

-коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы (принимается по табл. 2.9 [1], Приложению 4 Методических указаний);

-коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий (принимается по табл. 2.10 [1], Приложению 5 Методических указаний).

После определения расчетной величины пробега до капитального ремонта проверяется ее кратность с периодичностью ТО-2:

,                                                        (6.7)

где п3- величина кратности (округляется до целого числа).

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта принимает значение:

,км                                                            (6.8)

Скорректированную по кратности величину пробега до ТО-1, ТО-2 и КР сводим в таблицу

Таблица 3    Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и КР

| Модель автомобиля | Вид пробега | Обозначе-ние | Пробег, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив-ный | Скорректиро-ванный | Принятый к расчету |
| + | Среднесуточный | Lсс | - | - | + |
|  | До ТО-1 | L1 | + | + | + |
|  | До ТО-2 | L2 | + | + | + |
|  | До 1-го КР | LКР | + | + | + |

3.2 Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование

Продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР рассчитывается по формуле:

(6.9)

где - нормативная продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР,(принимается по табл. 2.6 [1], Приложению 14 Методических указаний) для автопоездов принимается как сумма нормативных продолжительностей простоя в ТО и ТР для тягача и прицепа (полуприцепа);

- среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

Среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации рассчитывается по формуле:

(6.10)

гдеA1, А2,.. Ап - количество автомобилей, входящее в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации, ед;

- величины коэффициентов корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации для соответствующих групп автомобилей с одинаковым пробегом с начала эксплуатации (принимаются по табл. 2.11[I], Приложению 6 Методических указаний).

6.3.3 Определение коэффициента технической готовности

Коэффициент технической готовности рассчитывается по формуле:

,                                                                     (6.11)

ГдеLcc- среднесуточный пробег автомобилей, км;

Lкрср- средневзвешенная величина пробега автомобилей до капитального ремонта, км;

dТОиТР - количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР, дн;

ДКР- количество дней простоя автомобиля в КР( принимается по приложению 14методических указаний без корректирования), дн.

Lкрср=Lкр1-0,2*АкрА , км                                                   (6.12)

где Lкр - скорректированное значение пробега до капитального ремонта, рассчитанное ранее, км;

Акр - количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт ,ед.

А – списочное количество автомобилей в АТП , ед.

6.3.4 Определение коэффициента использования автомобилей

Коэффициент использования автомобилей рассчитывается по формуле:

(6.13)
где Дрг - количество рабочих дней АТП в году, дн;

КИ– коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам (принимается в пределах 0,93…0,97).

6.3.5 Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП

Суммарный годовой пробег автомобилей в АТП рассчитывается по формуле:

,                                                                     (6.14)

где A – списочное количество автомобилей в АТП, ед.

Lcc– среднесуточный пробег автомобиля, км.

6.3.6 Определение годовой программы по техническому обслуживанию и диагностике автомобилей

Количество ежедневных технических обслуживаний за год рассчитывается по формуле:

,обслуж.                                                                             (6.15)
Количество УМР за год рассчитывается по формулам:

- Для грузовых автомобилей и автопоездов

,  обслуж.                                                        (6.16)

- для легковых автомобилей и автобусов

,обслуж.                                                       (6.17)

Количество ТО-2 за год рассчитывается по формуле:

,  обслуж.                                                                 (6.18)

Количество ТО-1 за год рассчитывается по формуле:

,обслуж.                                                                 (6.19)

Количество общего диагностирования за год рассчитывается по формуле:

,воздействий                                                               (6.20)

Количество поэлементного диагностирования за год рассчитывается по формуле:

,воздействий                                                                     (6.21)

Количество сезонных обслуживаний за год рассчитывается по формуле:

, обслуж.                                                                            (6.22)

6.3.7Расчет сменной программы по видам ТО и диагностике

Для расчета сменной программы по видам ТО необходимо принять количество рабочих дней в году и количество смен работы для каждой зоны ТО по Приложению 15 Методических указаний.

Сменная программа рассчитывается по общей для всех видов ТО формуле:

,обслуж.,                                                                  (6.23)
где NiГ - годовая программа по соответствующему виду ТО или диагностики, обслуж.;

Дрг- количество рабочих дней в году соответствующей зоны ТО или постов 
диагностики, дн. (принимается по заданию на курсовой проект)

Ссм- число смен работы соответствующей зоны ТО или постов диагностики (принимается по Приложению 15 Методических указаний).

По результатам расчетов сменной программы по каждому виду ТО или диагностики принимается метод организации производства в соответствующей зоне ТО или посту диагностирования.

Рекомендуется принять поточный метод производства ТО или диагностики при величине сменной программы более:

- для зоны ЕО	- > 50 обслуж.;

- для зоны ТО-1 и постов

общей диагностики	- > 12 обслуж.;

- для зоны ТО-2 и постов

поэлементной диагностики - > 6 обслуж.

При сменной программе в соответствующих зонах ТО и постах диагностики менее указанных выше величин рекомендуется к применению тупиковый метод производства.

6.3.8 Определение трудоемкости технических воздействий

При расчете трудоемкости технических воздействий для автопоезда нормативная ее величина принимается как сумма нормативных трудоемкостей данного технического воздействия для тягача и прицепа (полуприцепа).

Трудоемкость ежедневного технического обслуживания () рассчитывается по формуле:

чел.- ч,                                                             (6.24)

где - нормативная трудоемкость ежедневного обслуживания, чел.-ч (принимается по табл. 2.3 [8], Приложению 1 Методических указаний);

K2- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы (принимается по табл. 2.9 [1], Приложению 4 Методических указаний );

K5 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава (принимается по табл. 2.12 [1], Приложению 5 Методических указаний);

KM(EO)  коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ЕО, рассчитывается по формуле:

(6.25)
где  CM-% снижения трудоемкости за счет применения моечной установки (принимается равным 55%);

C0-% снижения трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом воздуха (принимается равным 15 %).

Трудоемкость ТО-1 (t1) рассчитывается по формуле:

чел.-ч,                                                   (6.26)

где , - нормативная трудоемкость ТО-1, чел.-ч (принимается по табл. 2.3[8], Приложению 1 Методических указаний);

КМ(1) - коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ТО-1 при поточном методе производства (для поточного метода принимается равным 0,8; для тупикового метода принимается равным 1,0).

Трудоемкость ТО-2 (t2) рассчитывается по формуле:

t2=tН2·К2·К5·Км(2), чел.-ч,                                                              (6.27)

где  - нормативная трудоемкость ТО-2, чел.-ч (принимается по табл. 2.3[8], Приложению 1 Методических указаний);

- коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ТО-2 при поточном методе производства (для поточного метода принимается равным 0,9; для тупикового метода принимается равным 1,0).

Трудоемкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле:

,чел,-ч,                                                                             (6.28)

где: Ссо - доля трудоемкости СО от трудоемкости ТО-2:

•     0,5 - для очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов;

•     0,3 - для холодного и жаркого сухого районов;

•     0,2 - для прочих районов.

Трудоемкость общего диагностирования () рассчитывается по формуле:

,чел.-ч                                                                    (6.29)

где: СД-1 - доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости ТО-1 (принимается по табл. 2,8 [8],  Приложению 8 Методических указаний);

t1- трудоемкость ТО-1, чел.-ч.

Трудоемкость поэлементного диагностирования (tД-2)рассчитывается по формуле:

, чел.-ч                                                            (6.30)

где CД-2- доля трудоемкости диагностических работ в общейтрудоемкости ТО-2 (принимается  по табл. 2,8 [8],  Приложению 8 Методических указаний)

- трудоемкость ТО-2, чел.-ч

Удельная трудоемкость текущего ремонта () рассчитывается по формуле:

,чел.-ч/1000км                                            (6.31)

где - нормативная удельная трудоемкость текущего ремонта, чел.- ч/1000км(принимается по табл. 2.3 [1],Приложению 1 Методических указаний);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости отусловий эксплуатации (принимается по табл. 2.8 [1], Приложению 3 Методических указаний);

К2- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы (принимается по табл. 2,9 [1], Приложению 4 Методических указаний);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий (принимается по табл. 2.10 [1], Приложению 5 Методических указаний).

-  коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава (принимается по табл. 2.12 [1], Приложению 7 Методических указаний);

(ср) - среднее значения коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

Среднее значение коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега сначала эксплуатации рассчитывается по формуле:

(6.32)

где , - количество автомобилей, входящее в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации, ед.;

,-величины коэффициентов корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации для соответствующих групп автомобилей с одинаковым пробегом с начала эксплуатации (принимаются по табл. 2.11 [1], Приложению 6 Методических указаний).

По результатам выбора и расчётов показателей ТО и Р составляется таблица 4.

Таблица 4  Исходные и скорректированные нормативы ТО и ремонта

| Модель ПС | Исходные нормативы |  | Коэффициенты корректирования |  |  |  |  |  |  | Скорректированные нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Величина | К1 | К2 | К3 | К4 К'4 | К5 | КМ | КРЕЗ | Обозначение | Величина |
| + | L1H, км | + | + |  | + |  |  |  | + | L1р | + |
|  | L2H, км | + | + |  | + |  |  |  | + | L2р | + |
|  | LКРH, км | + | + | + | + |  |  |  | + | LКРр | + |
|  | tEOH, чел-ч | + |  | + |  |  | + | + | + | tEOр | + |
|  | t1H, чел-ч | + |  | + |  |  | + | + | + | t1р | + |
|  | t2H, чел-ч | + |  | + |  |  | + | + | + | t2р | + |
|  | tTPH, чел-ч/1000 | + | + | + | + | + | + |  | + | tTPр, чел-ч/1000 | + |
|  | dHТО и ТР, дни/1000 | + |  |  |  | + |  |  | + | dТО и ТР | + |
|  | dHKP, дни | + |  |  |  |  |  |  |  | dРKP | + |

  - Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий

Годовая трудоемкость ежедневного обслуживания рассчитывается по формуле:

чел.-ч.                                                                 (6.33)

Годовая трудоемкость ТО-1 рассчитывается по формуле:

Т1Г=t1·N1+TСПР(1)                                                                                            (6.34)

где TСПР(1)- годовая трудоемкость сопутствующего ремонта припроведении ТО-1, чел.-ч.

Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 рассчитывается по формуле:

TСПР(1)=СТР·N1·t1 ,чел. –ч,                                                          (6.35)

где СТР- регламентированная доля сопутствующего ремонта припроведении ТО-1малой трудоемкости до 5-7 чел-мин. (принимается равной 0,15...0,20)

Годовая трудоемкость ТО-2 рассчитывается по формуле:

Т2Г=t2·N2+TСПР(2),чел. -ч,                                          (6.36)

где ТСПР(2) – трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2, чел-ч.

Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-2 рассчитывается по формуле:

TСПР(2)=СТР·N2·t2,  чел.-ч,                                                                (6.37)

где СТР- регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО-2 малой трудоемкости до 20-30 чел-мин.(принимается равной 0,15...0,20).

Годовые трудоемкости общего и поэлементного диагностирования соответственно рассчитываются по формулам:

ТГД-1=tД-1·NД-1,чел.-ч.                                                                   (6.38)

ТГД-2=tД-2·NД-2,чел.-ч.                                                                      (6.39)

Годовая трудоемкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле:

ТГСО=tСО·2А,чел.-ч.                                                                                (6.40)

где А - среднесписочное (инвентарное) количество автомобилей в АТП, ед.

Общая годовая трудоемкость для всех видов ТО рассчитывается по формуле:

ТГТО=ТГЕО+ТГТО-1+ТГТО-2+ТГСО, чел.-ч.                                                             (6.41)

Годовая трудоемкость ТР по АТП рассчитывается по формуле:

чел.-ч.                                                           (6.42)
Годовая трудоемкость работ в зоне ТР  рассчитывается по формуле:

(6.43)

Годовая трудоемкость работ в зоне ТР постовых работ и ремонтным цехам (участкам) рассчитывается по формуле:

чел.-ч.                                                         (6.44)

где СТР- доля постовых или цеховых работ в % от общего объема постовых работ ТР (принимается по табл. 2,8 [I],  Приложения 8 Методических указаний).

Общий объем работ по техническим воздействиям на подвижной состав рассчитывается по формуле:

чел.-ч                                                       .(6.45)

3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте проектирования

Число производственных рабочих мест и рабочего персонала рассчитывается поформулам:

РЯ =ТiГ/ФРМ,                                               (6.46)

РШ=ТiГ/ФРВ                                                              (6.47)

где ТiГ – годовой объем работ соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, отдельного специализированного поста или линии диагностирования, чел-ч;

ФРМ – годовой производственный фонд времени рабочего места (номинальный), ч. (принимается по приложению 10 Методических указаний);

ФРВ – годовой производственный фонд рабочего времени штатного рабочего, т.е. с учётом отпуска и невыхода на работу по уважительным причинам, ч. (принимается по приложению 10 Методических указаний);

РЯ -  число явочных, технологически необходимых рабочих или количество рабочих мест, чел.;

РШ –  штатное число производственных рабочих, чел.;

Расчет количества вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников,

счетно-конторского персонала, младшего обслуживающего персонала Расчет сводим в таблицу.

Таблица 5  Численность цехового персонала, чел.

| Категория работающих | % соотношения | Численность работающих |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная | Принятая |
| Вспомогательные рабочие | 20% от основных рабочих |  |  |
| ИТР | 4% * (РОСН+РВСП) |  |  |
| СКП | 2% * (РОСН+РВСП) |  |  |
| МОП | 1% * (РОСН+РВСП) |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

где      РОСН – штатное количество основных производственных рабочих, чел;

РВСП – количество вспомогательных рабочих, чел;

ИТР – инженерно-технические работники, чел;

СКП – счетно-конторский персонал, чел;

МОП – младший обслуживающий персонал, чел.

Таблица 6 Расчетные показатели по объекту проектирования

| № п/п | Наименование показателя | Условное обознач. | Единица измер. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетная | Принятая |
| 1. | Годовая производ. программа |  |  |  |  |
|  | - по ЕО | NEOГ | обслуж. |  |  |
|  | - по ТО-1 | N1Г | обслуж. |  |  |
|  | - по ТО-2 | N2Г | обслуж. |  |  |
|  | - по СО | NCOГ | обслуж. |  |  |
|  | - по Д-1 | NД-1Г | воздейст. |  |  |
|  | - по Д-2 | NД-2Г | воздейст. |  |  |
| 2. | Сменная производ. программа |  |  |  |  |
|  | - по ЕО | NEOCM | обслуж. |  |  |
|  | - по ТО-1 | N1CM | обслуж. |  |  |
|  | - по ТО-2 | N2CM | обслуж. |  |  |
| 3. | Общая годовая трудоемкость ТР | TTPГ | чел.-ч |  |  |
| 4. | Годовая трудоемкость работ по объекту проектирования |  |  |  |  |
|  | в зонах ТО: | TEOГ | чел.-ч |  |  |
|  |  | T1Г | чел.-ч |  |  |
|  |  | T2Г | чел.-ч |  |  |
|  | в зоне диагностики: | TД-1Г | чел.-ч |  |  |
|  |  | TД-2Г | чел.-ч |  |  |
|  | на постах ТР | TTPпостГ | чел.-ч |  |  |
|  | в цехах (постах зона ТР) | TTPцехГ | чел.-ч |  |  |
| 5. | Количество производственных рабочих в зоне ТР |  |  |  |  |
|  | - явочное | РЯ | чел. |  |  |
|  | - штатное | РШ | чел. |  |  |

6.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Целью данного раздела является разработка вопросов организации работы объекта проектирования. За исключением пункта 4.1 данного раздела все остальные разрабатываются только применительно к тому объекту проектирования, который указан а задании на проектирование.

В организационной части предполагается решение следующих задач:

- выбор метода организации производства ТО и ТР в АТП;

- выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования;

- схема технологического процесса на объекте проектирования;

- выбор режима работы производственных подразделений АТП;

- расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики;

- расчет количества линий в зонах ТО;

- распределение исполнителей по специальностям и квалификации;

- подбор технологического оборудования и организационной оснастки;

- расчет производственной площади объекта проектирования;

- составление плана размещения технологического оборудования на объекте проектирования.

6.4.1 Выбор метода организации производства на АТП

В данном параграфе следует обосновать один из методов организации производства на АТП и кратко раскрыть его сущность.

На АТП применяются следующие методы организации производства ТО и ТР подвижного состава: специализированных бригад, комплексных бригад, агрегатно-участковый, операционно-постовой, агрегатно-зональный и др. Из них первые три получили наибольшее распространение.

Метод специализированных бригад представляет собой такую форму организации производства, при которой работы каждого вида ТО и ТР выполняются специализированными бригадами рабочих (рис.3.1.1). Управление технической службой АТП в этом случае осуществляет главный инженер. Он руководит производством через непосредственно подчиненного ему начальника производства.

Рисунок 3.1.1  « Управление производством при организации труда методом специализированных бригад»

Бригады, выполняющие ЕО, ТО-1, ТО-2 и ремонт агрегатов, комплектуются из рабочих необходимых специальностей, имеют свой объем работ, соответствующий штат исполнителей и отдельный фонд заработной платы. При такой организации работ обеспечивается технологическая однородность каждого участка (зоны), облегчается маневрирование внутри него людей, инструмента, оборудования, упрощаются руководство и учет количества выполненных тех или иных видов технических воздействий. Однако одним из существенных недостатков данной структуры и организации работ является низкое качество работ. Как показала практика, этот существенный недостаток данной организации производства обусловлен отсутствием необходимой ответственности исполнителей за техническое состояние и надежную работу подвижного состава. Сложность анализа причин отказов и выявления конкретных виновников недостаточной надежности автомобилей в эксплуатации приводит к значительному увеличению числа ТР и снижению коэффициента технической готовности парка. В результате увеличиваются трудовые затраты и расходы на их выполнение.

Метод комплексных бригад характеризуется тем, что каждое из подразделений (например, автоколонна) крупного АТП имеет свою комплексную бригаду, выполняющую ТО-1, ТО-2 и ТР закрепленных за ней автомобилей (рис. 3.1.2). Централизованно выполняются только ЕО и ремонт агрегатов. Комплексные бригады укомплектовываются исполнителями различных специальностей, необходимыми для выполнения закрепленных за бригадой работ.

Рисунок  3.1.2  «Управление производством при организации труда методом комплексных бригад»

При такой организации недостаточная ответственность за качество ТО, а, следовательно, и увеличение объема работ по ТР остаются, как и при методе специализированных бригадах, но ограничиваются размерами комплексной бригады. Кроме того, данный метод затрудняет организацию поточного ТО автомобилей. Материально-технические средства (оборудование, оборотные агрегаты, запасные части, материалы и т.п. ) распределяются по бригадам и, следовательно, используются неэффективно.

Агрегатно-участковый метод организации производства состоит в том, что все работы по ТО и ремонту подвижного состава распределяются между производственными участками, полностью ответственными за качество и результаты своей работы (рис 4.1.3).

Рисунок 3.1.3 «Управление производством при организации труда агрегатно-участковым методом»

Эти участки являются основными звеньями производства. Каждый из основных производственных участков выполняет все работы по ТО и ТР одного или нескольких агрегатов (узлов, систем, механизмов, приборов) по всем автомобилям АТП. Моральная и материальная ответственности при данной форме организации производства становятся совершенно конкретными.

6.4.2   Выбор режима работы производственных подразделений

Работа производственных подразделений, занятых в АТП техническим обслуживанием, диагностикой и текущим ремонтом, должна быть согласована с режимом работы автомобилей на линии. При назначении их режима работы следует исходить из требования- выполнять большие объемы работ по ТО и ремонту в межсменное время.

При выборе режима работы производственных подразделений необходимо установить для каждого подразделения:

- количество рабочих дней в году;

- число смен работы в сутки,

- продолжительность смены;

- наименование смен работы,

- время начала и окончания работы.

Количество рабочих дней в году ( ДРГ = 250,302,365) для объекта проектирования принимается по режиму работы автомобилей на линии с учётом рекомендаций в Приложении 15 Методических указаний).

Сменность объект проектирования и других подразделений технической службы, с которыми существует технологическая связь, устанавливается с учетом режима работы автомобилей на линии и основывается на рекомендациях [8], представленных в Приложении 15 Методических указаний

Время начала и окончания рабочих смен устанавливается на основании принятого количества рабочих дней в году, что позволяет определить продолжительность смены (Тсм) и количество рабочих дней в неделю.С учетом этого принимается время начала и конца рабочих смен объекта проектирования и других подразделений технической службы, с которыми существует технологическая связь.

Для наглядного представления принятых решений следует составить сводную таблицу режимов работы производственных подразделений и совмещенный график работы автомобилей на линии (маршруте) и производственных подразделений ТО и ТР. Пример такого графика для одного из вариантов показан в Приложении 16 Методических указаний.

Таблица 7  Сводная таблица режимов работы производственных подразделений

| Наименование производственных подразделений | Режим работы подразделений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Число смен работы в сутки | Продолжительность смены, ч. | Период выполнения (смена) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зона ЕО |  |  |  |  |
| Посты общей и поэлементной диагностики |  |  |  |  |
| Зона ТО-1 |  |  |  |  |
| Зона ТО-2 |  |  |  |  |
| Зона ТР |  |  |  |  |
| Ремонтные участки |  |  |  |  |
| Промежуточный склад |  |  |  |  |

6.4.3  Расчет количества постов в зонах ТО и ТР и постов диагностики

В наименовании данного параграфа следует указать наименование только того объекта проектирования, по которому выполняется проект. Для проектов по участкам (цехам) ТР эта задача не решается.

Расчеты, приведенные в данном параграфе, применяются для проектов по зонам технического обслуживания и текущего ремонта и проектов по диагностике.

Для проектов по техническому обслуживанию выполняется расчет количества постов и линий, для проектов по зоне текущего ремонта и диагностике - расчет количества постов.

6.4.3.1   Расчет количества постов зон ТО-1 и ТО-2 при организации процесса на тупиковых универсальных или специализированных постах

Количество постов рассчитывается по формуле:

(3.1)

где  τп- такт поста, т.е. время обслуживания автомобиля на посту, мин;

R- ритм производства, т.е. время одного обслуживания, мин.

Такт поста рассчитывается по формуле:

, мин                                         (3.2)

где: - годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1, ТО-2, чел.-ч,

(принимается по результатам расчетов годовой трудоемкостиТО-1 и ТО-2);

Кн - коэффициент неравномерности загрузки постов (принимается по табл. 3.1 [8],Приложению 17 Методических указаний);

Р - численность одновременно работающих на посту (принимается по табл. 3.2 [8], Приложению 18 Методических указаний);

NiГ- годовая программа по ТО-1 или ТО-2, обслуж.;

КИ- коэффициент использования рабочего времени поста (принимается по Приложению 22  Методических указаний);

tп- время установки автомобиля на пост и съезда с него (принимается равным 
1-3 мин).

Ритм производства рассчитывается по формуле:

,мин                                                       (3.3)

где tCM - продолжительность работы зоны ТО за одну смену, ч (принимается: 8 часов - при 5-дневной рабочей неделе и 7 часов -.при 6-дневной рабочей неделе);

Cсм- число смен (принимается в соответствии с выбором режима работы производственных подразделений, согласно п.4,2);

Niсм- сменная программа ТО-1 или ТО-2, обслуж.

6.4.3.2  Расчет количества линий ТО-1 и ТО-2 при организации производственного процесса поточным методом

Количество линий зон ТО-1 или ТО-2 рассчитывается по формуле:

(3.4)

где: такт линии, т.е. время между очередным перемещением автомобиля с поста на пост, мин;

R- ритм производства, т.e. время одного обслуживания, мин.

Такт линии рассчитывается по формуле:

(3.5)
где: - годовая трудоемкость постовых работ зон ТО-1 или ТО-2,чел.-ч (принимается по результатам расчетов годовой трудоемкости ТО-1 и ТО-2);

- годовая программа по ТО-1 или ТО-2, обслуж.;

Р -  численности одновременна работающих  на. посту (принимается по табл. 3.2 [8], Приложению 18 Методических  указаний);

nTO ~ число постов в поточной линии. По данным Гипроавтотранса для зон ТО-1 и ТО-2 nТО принимается равным 3-5;

La - габаритная длина автомобиля (автопоезда), м;

а - интервал между автомобилями на линии, м(а = 1,2-2,0 м);

Vk - скорость конвейера, м/мин (VK=10-15 м/мии).

Ритм производства рассчитывается по формуле:

мин                                                                       (3.6)

где: tсм - продолжительность работы зоны ТО за одну смену, ч (принимается: 8 часов - при 
5-дневной рабочей неделе и 7 часов - при 6-дневной рабочей неделе);

Ссм - число смен (принимается в соответствии с выбором режима работы производственных подразделений, согласно п. 4.2);

Nicм - сменная программа ТО-1 или ТО-2, обслуж.

6.4.3.3 Расчет количества линий зоны ЕО

Количество линий зоны ЕО рассчитывается по формуле:

(3.7)
где: τл- такт линии, т.е. время между очередным перемещением автомобиля с поста на пост,

мин;

R -ритм производства, т.е. время одного обслуживания, мин.

Такт линии рассчитывается по формуле:

,мин                                                  (3.8)
где: Ny -производительность моечной установки, авт./ч.

Ритм производства рассчитывается по формуле:

,мин                                               (3.9) 
где: tсм- продолжительность работы зоны ТО за одну смену, ч (принимается: 8 часов - при 5 дневной рабочей неделе и 7 часов - при 6 - дневной рабочей неделе);

Ссм-число смен (принимается в соответствии с выбором режима работы производственных подразделений, согласно п. 4.2);

NЕОсм- сменная программа по ЕО,  обслуж.

6.4.3.4 Расчет количества постов зоны текущего ремонта (ТР), общей и поэлементной диагностики

Расчет количества постов согласно ОНТП-01-91 производится по единой формуле:

(3.10)

где: - годовая трудоемкость постовых работ в зоне ТР или годовая трудоемкость общей или поэлементной диагностики, чел.-ч;

Дрг - число рабочих дней в году зоны ТР или участка Д-1 (Д-2), дн (принимается по заданию на курсовой проект);

tCM- продолжительность работы зоны ТР или участка Д-I (Д-2) за одну смену, ч (принимается по заданию на курсовой проект);

Ссм - число смен в сутки (принимается по данным п. 4.2);

Р - численность одновременно работающих на посту (принимается по табл. 3.2 [8], Приложению 18 Методических указаний),

КН- коэффициент неравномерности загрузки постов (принимается по табл. 3.1 [8], Приложению 17 Методических указаний);

Резервное количество постов зоны ТР рассчитывается по формуле:

(3.11)

где: Кн - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей в зону ТР(принимается по табл. 3.1 [8],Приложению 17 Методических указаний);

В зоне ТР для выполнения разборочно-сборочных и регулировочных работ предусматриваются универсальные и специализированные посты, примерное соотношение которых приводится в табл. 3.5 [I],Приложении 20 Meтодических указаний.

6.4.4 Выбор метода организации производства ТО и ТР на объекте проектирования

Решение указанной задачи осуществляется для проектов по зонам технического обслуживания и зоне текущего ремонта.

В данном параграфе следует обосновать один из методов организации технологического процесса ТО и ремонта и кратко раскрыть его сущность.

В проектах по зонам технического обслуживания выбор метода организации технологического процесса должен определяться из сменной программы, соответствующего вида ТО. В зависимости от ее величины может быть принят метод универсальных постов или метод специализированных постов.

Метод универсальных постов для организации технического обслуживания принимается для АТП с малой сменной программой по ТО, в которых эксплуатируется разнотипный подвижной состав.

Метод специализированных- постов принимается для средних и крупных АТП. По рекомендации НИИАТ техническое обслуживание целесообразно организовать на специализированных постах поточным методом, если сменная программа составляет не менее:
-    для ЕО	 -50 обслуживаний;

- для ТО-1       - 12-15 обслуживаний;

- для ТО-2       - 5-6 обслуживаний однотипных автомобилей.

В противном случае должен быть применен либо метод тупиковых специализированных постов, либо метод универсальных постов.

При выборе метода следует иметь в виду, что наиболее прогрессивным методом является поточный, т.к. он обеспечивает повышение производительности труда вследствие специализации постов, рабочих мест и исполнителей, создает возможность для более широкой механизации работ, способствует повышению трудовой и технологической дисциплины, обеспечивает непрерывность и ритмичность производства, снижает себестоимость и повышает .качество обслуживания, способствует улучшению условий труда и сокращению производственных площадей.

В проектах по зоне текущего ремонта технологический процесс может быть организован методом универсальных или специализированных постов.

Метод универсальных постов ТР является в настоящее время наиболее распространенным для большинства АТП.

Метод специализированных постов находит все большее распространение в АТП, т.к. позволяет максимально механизировать трудоемкие процессы ремонта, снизить потребность в однотипном оборудовании, улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных исполнителей, повысить качество ремонта и производительность труда.

6.4.5 Схема технологического процесса на объекте проектирования

В данном параграфе необходимо раскрыть содержание технологического процесса технического обслуживания, диагностики или текущего ремонта на объекте проектирования.

Для проектов по техническому обслуживанию и диагностике описание последовательности работ следует начать с момента поступлении автомобиля на КТП и закончить его выходом с КТП. Для раскрытии содержания технологического процесса необходимо указать виды работ (операций) и их порядок при выполнении технического обслуживания и диагностики.

Для проектов по текущему ремонту описание технологическою процесса следует начать с момента постановки в зону ТР и снятия агрегата и закончить постановкой отремонтированного агрегата на автомобиль. Для раскрытия содержания технологического процесса ТР необходимо указать виды работ (операций) и их порядок.

Технологический процесс ТО или ТР представляет из себя ряд последовательно выполняемых операций при том или ином воздействии(ТО) или ремонта(для ТР). Последовательность действий определяется  из соображений наименьших затрат труда, минимального перемещения объекта и оборудования и логикой. Она будет зависеть от принятой формы и методов организации производства.

Последовательность видов работ или операций технологического процесса после ее описания необходимо представить в виде схемы.

Примеры оформления схем технологических процессов представлены в Приложениях 12 и 13 Методических указаний.

6.4.6 Распределение  исполнителей по специальностям и квалификации

Общее количество исполнителей на объекте проектирования, полученное ранее расчетом в п. 3.10 необходимо распределить по специальностям (видам работ) и квалификации.

В проектах по зонам технического обслуживания количество исполнителей для каждого вида работ определяется с учетом примерного распределения общего объема работ по ТО (см. Приложение 9 Методических указаний). Результаты расчета и принятое количество исполнителей различных специальностей с учетом возможного совмещения профессий целесообразно представить в виде таблицы 7.

Таблица 8 Распределение исполнителей в зоне ТО по специальностям и квалификации

| Виды работ | Процент вида работ, % |  | ТiГ, трудоемкость вида работ, чел-ч | ФРВ/Д годовой фонд времени | Кол-во рабочих, чел. |  | Раз-рад раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетное | Принятое |  |  | Расчетное | Принятое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 80-90 |  |  |  |  |  |  |
| моечные | 10-20 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по зоне ЕО | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1). |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 12-16 |  |  |  |  |  |  |
| Крепёжные | 40-48 |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные | 9-11 |  |  |  |  |  |  |
| Смазочные, заправочно - очистительные | 17-21 |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические | 4-6 |  |  |  |  |  |  |
| По системе питания | 2,5-3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Шинные | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ТО-1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Второе техническое обслуживание (ТО-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 10-12 |  |  |  |  |  |  |
| Крепёжные | 36-40 |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные | 9-11 |  |  |  |  |  |  |
| Смазочные, заправочно - очистительные | 9-11 |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические | 6-8 |  |  |  |  |  |  |
| По системе питания | 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| Шинные | 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| Кузовные | 18-22 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ТО-2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по зоне ТО | 100 |  |  |  |  |  |  |

В проекте по зоне текущего ремонта количество исполнителей для отдельных видов работ определяется с учетом распределения постовых работ ТР (см. Приложение 8 Методических указаний). Результаты расчета и принятое количество исполнителей с учетом возможного их совмещения целесообразно представить в виде таблицы 8.

Таблица 9 Распределение исполнителей в зоне ТР по специальностям и квалификации

| Виды работ | Процент вида работ, % |  | ТiГ, трудоемкость вида работ, чел-ч | ФРВ/Д годовой фонд времени | Кол-во рабочих, чел. |  | Раз-рад раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетное | Принятое |  |  | Расчетное | Принятое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Постовые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее диагностирование Д-1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Углубленное диагностирование Д-2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Регулировочные и разборочно-сборочные работы | 33 | 33 |  |  |  |  |  |
| Сварочные | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Жестяницкие | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Окрасочные | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Итого по постам | 49 | 49 |  |  |  |  |  |
| Участковые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатные | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| Слесарно-механические | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Электротехнические | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| По системе питания | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Шиномонтажные | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Вулканизационные | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Кузнечно-рессорные | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Медницкие | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Сварочные | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Жестяницкие | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Арматурные | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Обойные | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Итого по участкам | 51 | 51 |  |  |  |  |  |
| Всего по ТР | 100 | 100 |  |  |  |  |  |

Виды работ колонок 1 и 2 принимаем из [8,табл 2,8]

Колонка 3 принимается как среднее значение данных по колонке 2, так чтобы сумма значений равнялась 100%

Значение колонки 4 получается по формуле

ТГВИДА РАБОТ=ТГ*С/100

где С – процент вида работ от общей трудоемкости

Значение колонки 5 принимается из расчета (45) Фд

Значение колонки 6 получают по формуле

РШ= ТГВИДА РАБОТ/ Фд

Колонка 7 получается округляя значение колонки 6, так чтобы суммарное значение рабочих равнялось  РШ , полученной из расчета.

Данные колонки 8 выбирают по  «Тарифно-квалификационному справочнику»

(4*16)+(3*9)+(2*1)/16+9+1=3,6

В числителе суммируются произведения значений колонок 7 и 8.

В знаменателе суммарное  значение рабочих колонка 7

Для специализированных постов в зоне ТР распределение исполнителей по постам необходимо провести с учетом решения, принятого ранее в п. 4.4

В проектах по ремонтным участкам (цехам) где общее количество исполнителей составляет несколько человек, целесообразна специализация исполнителей по отдельным видам работ или по ремонту отдельных агрегатов, узлов или приборов.

Решение вопроса о выборе квалификации исполнителей в различных производственных подразделениях должно выполняться с учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест в АТП [13].

В проектах по диагностике в соответствии с рекомендациями Руководства по диагностике подвижного состава [12] работы по диагностированию выполняют инженеры-специалисты (инженеры или техники). Поэтому распределение исполнителей по специальностям и квалификации для этих проектов не выполняется.

6.4.7  Подбор технологического оборудования

Подбор технологического оборудования, организационной и технологической оснастки для объекта проектирования осуществляется с учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест вАТП |13], Руководства по диагностике технического состояния подвижного состава [12] и табеля гаражно-технологического оборудования[4], [5].

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и переносные стенды, станки, всевозможные приборы и приспособления, занимающее самостоятельную площадь, на планировке, необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию подвижного состава.

К организационной оснастке относят производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, подставки, шкафы, столы), занимающие самостоятельную площадь на Планировке.

К технологической оснастке относят всевозможный инструмент, приспособления, приборы, необходимые для выполнения работ по ТО, ТР и диагностированию подвижного состава, не занимающий самостоятельной площади на планировке.

При выборе технологического оборудования и организационной оснастки следует учитывать, что количество многих видов стендов, установок и приспособлений не зависит от числа работающих в цехе, тогда как верстаки или рабочие столы принимаются исходя из числа рабочих, занятых в наиболее нагруженной смене.

Перечень оборудования и оснастки целесообразно представить в виде таблицы.

Таблица 10 Ведомость технологического оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, модель | Кол-во | Размеры в плане | Общая площадь м2 (Fоб) | Мощ-ность кВт | Стои-мость, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 Технологическая оснастка

| Наименование | Модель | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

6.4.8 Расчет производственной площади объекта проектирования

В проектах по зонам технического обслуживания, диагностике и зоне текущего ремонта расчет производственной площади производится по формуле:

FЗ  =(fa ∙ n + Fоб) ∙ КП , м2 ,

(3.12)

где: - площади горизонтальной проекции автомобиля, м2,

п - количество постов в зоне ТО, ТР или постов диагностики (принимается то даннымрасчета в п..4.4);

КП— коэффициент плотности расстановки постов и оборудования

Коэффициент КП представляет собой отношение площади, занимаемой автомобилем, проездами проходами, рабочими местами, к сумме площадей проекции автомобилей в плане.

Значение КП зависит от габаритов автомобилей и расположения постов.При одностороннем расположении постов КП=6-7. При двухсторонней расстановке постов и поточном методе обслуживания КП=4-5. Меньшее значение КП принимаются для крупногабаритного подвижного состава и при числе постов не более 10.

При поточном методе технического обслуживания площадь зоны ТО рассчитывается по формуле:

(3.13)
где: - длина зоны ТО, м;

Вз- ширина зоны ТО, м.

Длина зоны ТО рассчитывается по формуле:

(3.14) 
где: Lл- рабочая длина линии ТО, м;

- расстояние от автомобиля до наружных ворот (принимается равным 1,2. ,.2,0 м).        Рабочая длина линии ТО рассчитывается по формуле:

(3.15)

где:  - габаритная длина автомобиля, м;

п - число постов в зоне;

а - расстояние между автомобилями, м (принимается равным 1,5-2,0 м).

В проектах по ремонтным участкам (цехам) производственная площадь рассчитывается по формуле:

(3.16)
где:   ƒоб - суммарная площадь горизонтальной проекции технологического оборудования и организационной оснастки, м2 (принимается по данным табл. 10);

КП - коэффициент плотности расстановки оборудования (принимается Приложению 23 Методических указаний).

Окончательно площадь зон ТО и ТР и постов диагностики обычно вынужденно корректируется и устанавливается с учетом того, что при строительстве широко используются унифицированные типовые секции и пролеты, а также типовые конструкции и детали, изготовленные серийно заводами стройматериалов.

Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющей одинаковый для всего здания шаг, равный 6 или 12 м, одинаковый размер пролетов с модулем 6 м, т.е. 12, 18, 24 м и более. Принимаемая площадь должна быть уточнена по размерам соответствующего цеха (участка) в «Типовых проектах организации труда на производственных участках АТП» [13]. Отступление от расчетной площади при проектированииили реконструкции любого производственного помещения допускается в пределах ± 20 % для помещений площадью до 100м2 и ±10 % для помещений свыше 100м2.

Компоновка технологического оборудования и организационной оснастки на объекте проектирования должна учитывать схему технологического процесса и выполняться с учетом минимального передвижения рабочих в процессе труда и соблюдения нормируемых расстояний между оборудованием в соответствии со СНиП 11 -93-74 и ОНТП-01-91 [3] и должна быть представлена в графической части проекта на листе формата AI с учетом требований, изложенных в методических указаниях по оформлению пояснительной записки и графической части курсового проекта.

7 Охрана труда и окружающей среды

Целью раздела является разработка мероприятий по созданию на объекте проектирования условий, отвечающих требованиям Правил по охране труда и окружающей среды, принятых на автомобильном транспорте.

При выполнении раздела рекомендуется использовать литературу по предмету «Охрана труда» [9, 4 ].

В разделе следует решить задачи, указанные ниже.

7.1 Общая характеристика организации работы по охране труда

Материал по указанному вопросу рекомендуется изложить в следующей последовательности:

- ответственность за соблюдение правил по охране труда;

- виды инструктажей;

- порядок их проведения;

7.2 Основные производственные вредности.

С учетом протекающих на объекте проектирования технологических процессов необходимо указать наиболее вероятные вредные вещества и их предельно допустимые концентрации (ПДК) по ГОСТ 12.1.005-76. Здесь же следует привести перечень организационно-технических мероприятий по их снижению, включая выбор средств индивидуальной защиты и вида вентиляции.

7.3 Оптимальные метеорологические условия.

В соответствии со СН. 245-71 и ГОСТ 12.1.005-76 взависимости от принятой категории работ на объектепроектирования и времени года необходимо привести допустимыеи оптимальные параметры температуры, относительной влажностии скорости движения воздуха.

7.4 Освещение

На объекте проектирования следует принять тот или иной тин освещения в соответствии со СНиП 11-4-79 и установить нормы освещенности на объекте проектирования и на ин диви дуальных рабочих местах.

Для принятого естественного освещения следует выполнить расчет количества окон, для принятого искусственного освещения -расчет количества и мощности светильников.

7.5 Производственный шум, ультразвук и вибрация

Для объекта проектирования, где технологические процессы связаны с возникновением производственного шума. Ультразвука и вибрации, необходимо указать их источники, установить допустимые уровни и предусмотреть мероприятия по снижению их вредного воздействия.

7.6 Требования к технологическим процессам и оборудованию.

С учетом общих правил по охране труда на автомобильном транспорте необходимо сложить требования по технике безопасности применительно к оборудованию и технологическим процессам на объеме проектирования.

7.7 Электробезопасность.

На объекте проектирования следует указать источники электрооснащенности, перечень средств защиты рабочих от поражения электрическим током.

7.8 Пожарная безопасность

Установить на объекте проектировании наиболее вероятные причины возникновения пожара и возгораний и предложить мероприятия пожарной безопасности, включая расчёт средств пожаротушения.

7.9 Охрана окружающей среды

Указать источники загрязнения окружающей среды со стороны объекта проектирования и привести перечень мероприятий по предотвращению загрязнения воздушного и водного бассейнов.

Справочные данные (приложения)

Приложение 1

Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава, автотранспорта, пробег автомобилей до КР

| Модель автомобиля | Трудоемкость технического обслуживания |  |  |  | Удельная трудоемкость ТР, человек/1000 км | Пробег автомобиля до КР. тыс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | СО |  |  |
| ГАЗ-31029, -3110, -31105 | 0,35 | 2,5 | 10,5 | - | 2,9 | 350 |
| ВАЗ (заднеприводные) | 0,2 | 2,6 | 10,5 | - | 1,8 | 150 |
| ВАЗ (переднеприводные) | 0,3 | 2,3 | 8,8 | - | 2,5 | 150 |
| ЛиАЗ -5256 | 1,13 | 7,5 | 31,5 | - | 4,8 | 350 |
| ГАЗ-3221 | 0,92 | 4 | 15 | 22,1 | 3,9 | 275 |
| АКА «Россиянин» 5256 6226 | 1,2 1,7 | 10 13,5 | 40 47 | - | 8,5 11,0 | 400 |
| Икарус 415 | 1,4 | 10 | 40 | - | 9,0 | 360 |
| Икарус 280, 283,435 | 0,8 | 13,5 | 47 | - | 11,0 | 360 |
| ПАЗ-32051 | 0,7 | 5,5 | 18 | - | 5,3 | 320 |
| УАЗ-31512 | 0,2 | 2,5 | 9,2 | - | 3,6 | 180 |
| ЗИЛ-45021 | 0,2 | 2,5 | 10,6 | - | 3,6 | 350 |
| ГАЗ-3307 | 0,5 | 2,2 | 9,1 | - | 3,2 | 300 |
| ЗИЛ-4331 | 0,45 | 3,1 | 12 | - | 3,8 | 350 |
| ЗИЛ-5301 «Бычок» | 0,43 | 2,9 | 10,8 | - | 3,6 | 320 |
| ГАЗ-33021 «ГАЗель | 0,3 | 2,2 | 7,7 | - | 2,0 | 275 |
| ГАЗ-3309 | 0,75 | 2,7 | 11 | - | 4,7 | 300 |
| КамАЗ 5410 | 0,67 | 1,93 | 8,57 | 19,39 | 6,7 | 300 |
| КамАЗ-53212, -54112 | 0,75 | 3,4 | 14,5 | 19,46 | 6,7 | 300 |
| Мерседес-Бенц 0345 | 0,35 | 10 | 40 | - | 8,0 | 450 |
| МАЗ-5549 | 0,5 | 3,4 | 13,8 | 28,5 | 6,3 | 320 |
| МАЗ-64227, -64229 | 0,6 | 5 | 12 | 27,5 | 6,4 | 600 |
| КрАЗ (самосвал) | 0,5 | 3,5 | 14,7 | 4,5 | - | 250 |
| БелАЗ-75402* | 1,2 | 12,8 | 57,5 | - | 17,8 | 145 |
| БелАЗ-15482* | 1,2 | 13,1 | 63,7 | - | 20,8 | 140 |
| Трудоемкость шинных работ автомобилей БелАЗ |  |  |  |  |  |  |
| БелАЗ-75402 | - | - | - | - | 1,65 | - |
| БелАЗ-15482 | - | - | - | - | 2,05 | - |
| Прицепы |  |  |  |  |  |  |
| СМВ-325 | 0,05 | 09 | 3,6 | - | 0,35 | 120 |
| ГКБ-8350 | 0,10 | 2,1 | 8,4 | - | 1,15 | 250 |
| Мод. 9370 | 0,15 | 2,2 | 8,8 | - | 1,25 | 300 |
| МАЗ-9398 | 0,15 | 3 | 12 | - | 1,7 | 320 |

Приложение 2

Периодичность технического обслуживания подвижного состава да I категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91)

| Подвижной состав | Нормативная периодичность обслуживания, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 |
| Легковые автомобили | 5000 | 20000 |
| Автобусы | 5000 | 20000 |
| Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых автомобилей | 4000 | 16000 |
| Автомобили-самосвалы карьерные | 2000 | 10000 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) | 4000 | 16000 |
| Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы | 3000 | 12000 |

Приложение 3

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации – К1*

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта** | Расход запасных частей*** |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,10 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

* После определения скорректированной периодичности технического обслуживания проверяется её кратность между видами обслуживания с последующим округлением до целых сотен километров.

** При корректировании нормы пробега до капитального ремонта двигателя коэффициент К1 принимается равным: 0,7 – для III категории условий эксплуатации; 0,6 – для IV категории и 0,5 для V категории.

*** Соответственно коэффициент К1 корректирования норм расхода запасных частей для двигателя составляет: 1,4 – для III категории условий эксплуатации; 1,65 – для IV категории и 2,0 для V категории.

Приложение 4

Коэффициент корректирования нормативов и зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы – К2

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и ТР | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Седельные тягачи | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
| Автомобили с одним прицепом | 1,15 | 0,90 | 1,010 |
| Автомобили с двумя прицепами | 1,20 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы при работе на плечах свыше 5 км | 1,15 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы с одним прицепом или при работе на плечах до 5 км | 1,20 | 0,80 | 1,25 |
| Автомобили-самосвалы с двумя прицепами | 1,25 | 0,75 | 1,30 |
| Специальный подвижной состав (в зависимости от сложности оборудования)* | 1,10 - 1,20 | - | - |

* Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта специализированного подвижного состава учитывается по второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава.

Приложение 5

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий – К3=К3’К3’’

| Характеристика района | Нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР | Расход запасных частей |
| Коэффициент К3’ |  |  |  |  |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно-теплый, умеренно-теплый влажный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно-холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
| Коэффициент К3’’ |  |  |  |  |
| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Приложение 6

Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом обслуживании и ремонте (К4’) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормального пробега до КР | Автомобили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые |  | Грузовые |  | Автобусы |  |
|  | К4 | К4’ | К4 | К4’ | К4 | К4’ |
| До 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Свыше 0,25 до 0,50 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| > 0,50 > 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| > 0,75 > 1,00 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| > 1,00 > 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| > 1,25 > 1,50 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| > 1,50 > 1,75 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| > 1,75 > 2,00 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| Свыше 2,00 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 |

Приложение 7

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаний и ремонтируемых автомобилей на АТП и количества технологически совместимых групп подвижного состава К5

| Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на АТП | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Свыше 100 до 200 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| > 200 > 300 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| > 300 > 600 | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| > 600 | 0,80 | 0,85 | 0,95 |

Примечание:

1. Распределение подвижного состава по технологически совместимым группам при производстве ТО иТР приведено в приложении 10.

2. Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25.

Приложение 8

Распределение объема ЕО, ТО и ТР по видам работ, % (по ОНТП-01-91)

| Виды работ ТО и ТР | Легко- вые автомо-били | Авто-бусы | Грузовые автомобили общего наз-начения | Внедорожные авто-мобили-самосвалы | Прице- пы и полупри-цепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| ЕОс (выполняемые ежедневно)*1 |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 25 | 20 | 14 | 20 | 10 |
| Моечные | 15 | 10 | 9 | 10 | 30 |
| Заправочные | 12 | 11 | 14 | 12 | - |
| Контрольно-диагностические | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 |
| Ремонтные(устранение мелких неисправностей) | 35 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЕОт (Выполняемые перед ТО иТР)*1 |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| Моечные по двигателю и шасси | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |
| Общее диагностирование (Д-1) | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 |
| Крепежные, регулировочные, смазочные и т.д. | 85 | 92 | 90 | 92 | 96 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |
| Углубленное диагностирование (Д-2) | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| Крепежные, регулировочные, смазочные и т.д. | 88 | 93 | 90 | 95 | 98 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Текущий ремонт*2 |  |  |  |  |  |
| Постовые работы: |  |  |  |  |  |
| общее диагностирование (Д-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| углубленное диагностирование (Д-2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| регулировочные и разборочно-сборочные | 33 | 27 | 35 | 34 | 30 |
| Сварочные для: |  |  |  |  |  |
| легковых автомобилей, автобусов и внедорожных автомобилей-самосвалов, грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: | 4 | 5 | - | 8 | - |
| с металлическими кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
| с металлодеревянными | - | - | 3 | - | 11 |
| с деревянными кузовами | - | - | 2 | - | 6 |
| Жестяницкие для: |  |  |  |  |  |
| легковых автомобилей, автобусов и внедорожных автомобилей-самосвалов, грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: | 2 | 2 | - | 3 | - |
| с металлическими кузовами | - | - | 3 | - | 10 |
| с металлодеревянными | - | - | 2 | - | 7 |
| с деревянными кузовами | - | - | 1 | - | 4 |

Окончание приложения 8

| Деревообрабатывающие для грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с металлодеревянными | - | - | 2 | - | 7 |
| с деревянными кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
| Окрасочные | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| Итого по постам | 49 | 44 | 50*3 | 50 | 65*3 |
| Участковые работы: |  |  |  |  |  |
| агрегатные | 17/15*4 | 17 | 18 | 17 | - |
| слесарно-механические | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| Электротехнические | 6/5*4 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| аккумуляторные | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| ремонт приборов системы питания | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| Шиномонтажные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| вулканизационные (ремонт камер) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| кузнечно-рессорные | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| медницкие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сварочные | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| жестяницкие | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| арматурные | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| обойные | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| таксометровые | -2/*4 | - | - | - | - |
| Итого по постам | 51 | 56 | 50 | 50 | 35 |
| Всего по ТР | 100 | 10500 | 100 | 100 | 100 |

*1 Распределение объемов работ ЕО применительно к выполнению моечных работ механизированным методом.

*2 Объемы работ ТР приборов газовой системы газобаллонных автомобилей распределяется следующим образом: постовые работы – 75% и участковые работы – 25%.

*3 Суммарный процент работ ТР грузовых автомобилей и прицепного состава приведен для одного типа конструкции кузова.

*4 В знаменателе указаны объемы работ для автомобилей такси.

Приложение 9

Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по видам работ (по ОНТП-01-86), %

| Виды работ ТО и ТР | Легковые автомобили | Автобусы | Грузовые автомобили общего назначения | Внедорож- ные автомобили-самосвалы | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ежедневное обслуживание |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 80-90 | 80-90 | 70-90 | 70-80 | 65-75 |
| Моечные | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 20-30 | 24-40 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТО-1 |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 12-16 | 5-9 | 8-10 | 5-9 | 3,5-4,5 |
| Крепежные | 40-48 | 44-52 | 32-38 | 33-39 | 35-45 |
| Регулировочные | 9-11 | 8-10 | 10-12 | 8-10 | 8,5-10,5 |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 17-21 | 19-21 | 16-26 | 20-26 | 20-26 |
| Электротехнические | 4-6 | 4-6 | 10-13 | 8-10 | 7-8 |
| По системе питания | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 3-6 | 6-8 | - |
| Шинные | 4-6 | 3,5-4,5 | 7-9 | 8-10 | 15-17 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 10-12 | 5-7 | 6-10 | 3-5 | 0,5-1 |
| Крепежные | 36-40 | 46-52 | 33-37 | 38-42 | 60-66 |
| Регулировочные | 9-11 | 7-9 | 17-19 | 15-17 | 18-24 |
| Смазочные, заправочно-очистительные | 9-11 | 9-11 | 14-18 | 14-16 | 10-12 |
| Электротехнические | 6-8 | 6-8 | 8-12 | 6-8 | 1-1,5 |
| По системе питания | 2-3 | 2-3 | 7-14 | 14-17 | - |
| Шинные | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2,5-3,5 |
| Кузовные | 18-22 | 15-17 | - | - | - |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| Работы, выполняемые на постах |  |  |  |  |  |
| Диагностические | 1-2,5 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
| Регулировочные | 3,5-4,5 | 1,5-2,0 | 1,0-1,5 | 2,5-3,5 | 0,6-1,5 |
| Разборочно-сборочные | 28-32 | 24-28 | 32-37 | 29-32 | 28-31 |
| Сварочно-жестяницкие | 6-8 | 6-7 | 1-2 | 3,5-4,0 | 9-10 |

| Работы, выполняемые в цехах(и частично на постах) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатные | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 17-19 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| - по ремонту двигателя | 5-6 | 6,5-7 | 7-8 | 7-8 |  |
| -по ремонту сцепления, карданной передачи, стояночной тормозной системы, редуктора, подъемного механизма | 3,5-4,0 | 4-5 | 5,0-5,5 | 4,5-5,0 |  |
| - по ремонту рулевого управления, переднего и заднего мостов, тормозных систем | 4,5-5,0 | 5,5-6,0 | 6,0-6,5 | 5,5-6,0 |  |
| Слесарно-механические | 8-10 | 7-9 | 11-13 | 7-9 | 12-14 |
| Электротехнические | 4,0-4,5 | 8-9 | 4,5-7,0 | 5-7 | 1,5-2,5 |
| Аккумуляторные | 1,0-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 |  |

Окончание приложения9

| Шиномонтажные | 2,0-2,5 | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | 9-11 | 1,5-2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вулканизационные | 1,0-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Кузнечно-рессорные | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 8-10 |
| Медницкие | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,5 |
| Сварочные | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-1,0 | 1,0-15 | 3-4 |
| Жестяницкие | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 |
| Арматурные | 3,5-4,5 | 4-5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 |
| Деревообрабатывающие |  |  | 2,5-3,5 |  | 16-18 |
| Обойные | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1,5-0,5 |  |
| Малярные | 6-10 | 7-9 | 4-6 | 2,5-3,5 | 5-7 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

Распределение трудоемкости ЕО приведено при выполнении мойки автомобиля механизированным способом.

Распределение трудоемкости ТО и ТР для грузовых автомобилей и, прицепов и полуприцепов приведено применительно к подвижному составу с деревянными кузовами.

Распределение агрегатных работ ТР приведено по ОНТП-01-86 и может меняться в зависимости от условий работы конкретных АТП.

Приложение 10

Режим работы и годовые фонды времени производственных рабочих (по ОНТП-01-91)

| Наименование профессий работающих | Продолжительность |  | Годовой фонд времени рабочих, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочей недели, ч | Основного отпуска, дн | Номи-нальный, (Фрм) | Эффек-тивный, (Фрв) |
| Водитель легкового автомобиля, кондуктор автобуса, уборщик и мойщик подвижного состава, грузчик, стропальщик, комплектовщик ГАС, экспедитор | 40 | 28 | 2010 | 1780 |
| Водитель грузового автомобиля грузоподъемностью до 3 т, слесарь по ТО и ТР подвижного состава, обойщик, столяр-деревообработчик, арматурщик, жестянщик, станочник по металлообработке, слесарь по ремонту агрегатов, узлов и деталей, смазчик-заправщик, электрик, слесарь по ремонту системы питания (кроме двигателей работающих на этиловом бензине), шиномонтажник, слесарь по ремонту оборудования и инструментов, кладовщик агрегатов(кроме кладовщиков ГАС), водитель автоэлекропогрузчика, машинист крана ГАС | 40 | 28 | 2010 | 1780 |
| Водитель автобуса, грузового автомобиля грузоподъемностью 3 т и более, внедорожного автомобиля самосвала, кузнец-рессорщик, медник, газоэлектросварщик, слесарь по ремонту системы питания двигателей, работающих на этиловом бензине, вулканизаторщик, аккумуляторщик | 40 | 28+7 | 2010 | 1783 |
| Маляр | 40 | 28+3 | 2010 | 1760 |

Примечание:

Продолжительность рабочей смены производственного персонала не должна превышать 8,2 часа. Допускается увеличение рабочей смены работающих при общей продолжительности работы не более 40 часов в неделю.

Приведенные в таблице эффективные годовые фонды времени не распространяются на работающих в районе Крайнего севера и других, приравненных к ним районах

Приложение 11

Схема управления зоной ТО-1

ЦУП

Рабочее место №5

Рабочее место №6

Рабочее место №7

Рабочее место №1 бригадир

Рабочее место №2

Рабочее место №3

Рабочее место №4

Мастер зоны ТО-1

Начальник комплекса ТОД

---

______________-    административное подчинение;

_  _  _  _  _  _  _  _  -  оперативное подчинение.

Схема управления участком по ремонту топливной аппаратуры.

ЦУП

Участок по ремонту топливной аппаратуры

Мастер участка

Начальник комплекса РУ

Приложение 12

Схема технологического процесса в зоне ТО.

Приложение 13

Кузовной участок

Схема технологического процесса на кузовном участке.

Контроль состояния деталей

Ремонт

Замена

Разборочно-сборочные работы

Замена отдельных деталей кузова

Подготовка к ремонтным работам

Жестяницким

Контроль качества

Монтаж

Сборочным

Правочным

Пригонка

Приложение 14

Продолжительность простоя подвижного состава(после 1972 года выпуска) в ТО и ремонте

| Подвижной состав | ТО и ТР на АТП, дней/1000 км | КР на специализированном ремонтном предприятии, дней |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 0,30-0,40 | 18 |
| Автобусы особо малого, малого и среднего классов | 0,30-0,50 | 20 |
| Автобусы большого класса | 0,50-0,55 | 25 |
| Грузовые автомобили грузоподъемность, т: От 0,3 до 5,0 От 5,0 и более | 0,40-0,50 0,50-0,55 | 15 22 |
| Прицепы и полуприцепы | 0,10-0,15 | - |

Приложение 15

Рекомендуемый режим работы ТО и ТР подвижного состава

| Наименование предприятия и виды работ | Рекомендуемый режим работы производства ТО и ТР подвижного состава |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году, дн | Число смен работы в сутки |  | Продолжительность смены, ч |  | Период выполнения (смены) |
| АТП и ПАТО |  |  |  |  |  |  |
| Уборочно-моечные работы ЕО | 302 | 2 | 8 |  | II,III |  |
|  | 357 | 3 | 7 |  | I,II,II |  |
|  | 365 | 3 | 7 |  | I,II,III |  |
| Диагностирование общее и углубленное | 250 | 1 | 8 |  | I |  |
|  | 302 | 2 | 8 |  | I,II |  |
| Первое ТО | 250 | 1 | 8 |  | II |  |
|  | 302 | 2 | 8 |  | II,III |  |
| Второе ТО | 250 | 1 | 8 |  | I |  |
|  | 302 | 2 | 8 |  | I,II |  |
| Регулировочные и разборочно-сборочные работы ТР | 250 | 2 | 8 |  | I,II |  |
|  | 302 | 3 | 7-8 |  | I,II,III |  |
|  | 357 | 3 | 8 |  | I,II,II |  |
| Агрегатные, слесарно-механические, электротехнические, радиоремонтные, шиномонтажные, вулканизационные, кузнечно-рессорные, медницкие, сварочные жестяницкие, арматурные, деревообрабатывающие, обойные работы, ремонт приборов системы питания | 250 | 1 | 8 |  | I |  |
|  | 302 | 2 | 8 |  | I,II |  |
| Таксометровые и аккумуляторные работы ТР | 250 | 2 | 8 |  | I,II |  |
|  | 357 | 2 | 8 |  | I,II |  |
| Малярные работы ТР | 250 | 1 | 7 |  | I |  |
|  | 302 | 2 | 7 |  | I,II |  |

Приложение 16

Суточный совмещенный график выпуска- возврата автомобилей в АТП 
и работы зон ТО и ТР (один из возможных вариантов)

|  | 1 смена |  | 2 смена |
| --- | --- | --- | --- |
| Промежуточный склад |  |  |  |
| Ремонтные участки |  |  |  |
| Зона ТР |  |  |  |
| Зона ТО-2 |  |  |  |
| Зона ТО-1 |  |  |  |
| Д-1, Д-2 |  |  |  |
| ЕО |  |  |  |
| Автомобили на линии |  |  |  |

Приложение 17

Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления подвижного состава на рабочие посты

| Рабочие посты | Списочное количество подвижного состава и число смен работы постов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 |  | 101-300 |  | 301-500 |  | 501-1000 |  | 1001-2000 |  | Свыше 2000 |  |
|  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |
| ЕО, регулировочные, разборочно-сборочные, окрасочные | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,25 | 1,35 | 1,18 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,08 | 1,1 | 1,05 |
| ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, сварочно-жестяницкие, деревообрабатывающие | 14 | 1,2 | 1,25 | 1,13 | 1,17 | 1,09 | 1,1 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |

Приложение 18

Средняя численность одновременно работающих на одном посту (по ОНТП-01-91)

| Рабочие посты | Легковые авто мобили |  | Автобусы |  |  |  |  | Грузовые автомобили грузоподъемностью, т |  |  |  |  | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Особо малого класса | Малого класса | Среднего класса | Большого класса | Особо большого класса | до 1,0 | 1-5 | 5-8 |  | От 8 |  |
| ЕО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборочные | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |
| моечные | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Заправочные | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - |
| Контрольно-диагностические и ремонтные | 1 |  | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 |  | 2 | 1 |
| ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные и разборочно-сборочные | 1 | 1 |  | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |  | 1 |
| Сварочно-жестяницкие | 1 | 1 |  | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1 |
| Окрасочные | 1,5 | 1,5 |  | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
| Деревообрабатывающие | - | - |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,5 |  | 1 |
| Д-1, Д-2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
| ТО-1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |  | 1 |
| ТО-2 | 2 | 2 |  | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |  | 1 |

Приложение 19

Количество диагностических постов (линий) на АТП Различной мощности

| Списочное количество автомобилей, ед | Общий годовой пробег парка, млн. км. | Суточная программа диагностирования |  |  |  | Количество диагностических постов |  | Количество диагностических постов в зоне ТР по |  | Количество универсальных постов диагностики Д-1 и Д-2 с комбинированным стендом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану |  | Выборочно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д-1 | Д-2 | Д-1 | Д-2 | Д-1 | Д-2 | тормозам | Переднему мосту и рулевому управлению |  |
| 50 | 2,5 | 4 | 1 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | 1 |
| 100 | 5,0 | 8 | 2 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | 1 |
| 150 | 7,0 | 12 | 3 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | - | 1 |
| 200 | 10,0 | 16 | 4 | 4,8 | 0,8 | 1 | - | - | - | - |
| 300 | 15,0 | 24 | 6 | 7,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 400 | 20,0 | 34 | 8 | 9,6 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 500 | 25,0 | 40 | 10 | 12,0 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |

Приложение 20

Распределение регулировочных разборочно-сборочных постов ТР по их специализации (в процентах от общего числа постов)

| Примерная специализация поста | Примерное соотношение количества рабочих постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобилей | Прицепного состава |
| Двигатель | 11-13 | - |
| Узлы двигателя | 4-6 | - |
| Трансмиссия | 12-16 | 18-20 |
| Системы электрооборудования и питания | 7-9 | 8-10 |
| Ходовая часть | 9-11 | 17-21 |
| Перестановка колес | 8-10 | 15-17 |
| Тормоза | 10-12 | 16-18 |
| Рулевое управление (с регулировкой углов установки передних колес) | 12-14 | - |
| Кабина и кузов | 7-9 | 10-12 |
| Универсальные посты | 9-11 | 8-10 |

Приложение 21

Примерная продолжительность пикового возвращения подвижного состава в течении суток, ч (по ОНТП-01-91)

| Тип подвижного состава | Тип подвижного состава |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые автомобили-такси | Маршрутные автобусы | Грузовые автомобили общего пользования | Ведомственные автомобили |
| До 50 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| Свыше 50 до 100 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| >100>200 | 3.5 | 108 | 2.7 | 2.0 |
| >200>300 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.2 |
| >300>400 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 2.5 |
| >400>600 | 4.5 | - | 3.7 | 3.0 |
| >600>800 | 4.6 | - | - | - |
| >800>1000 | 4.8 | - | - | - |
| Свыше 1000 | 5.0 | - | - | - |

Приложение 22

Коэффициенты использования рабочего времени постов.

| Тип рабочих постов | Коэффициенты использования рабочего времени постов при числе смен в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одна | Две | Три |
| Посты ЕО |  |  |  |
| -уборочных работ | 0,98 | 0,97 | 0,95 |
| -моечных работ | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Посты ТО-1 и ТО-2 |  |  |  |
| -на поточных линиях | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| -индивидуальные | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Посты Д-1 и Д-2 | 0,92 | 0,90 | 0,87 |
| Посты ТР |  |  |  |
| -регулировочные, разборочно-сборочные (не оснащенные специальным оборудованием), сварочно-жестяницкие, шиномонтажные, деревообрабатывающие | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| - разборочно-сборочные (оснащенные специальным оборудованием) | 0,93 | 0,92 | 0,91 |
| -окрасочные | 0,92 | 0,90 | 0,87 |

Приложение 23

Удельные площади производственных участков на одного рабочего

| Участок | Площадь, м2/чел |  | Участок | Площадь, м2/чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На первого рабочего | На каждого после-дующего рабочего |  | На первого рабочего | На каждого после-дующего рабочего |
| Агрегатный (без помещений мойки агрегатов и деталей) | 22 | 14 | Шиномонтажный | 18 | 15 |
|  |  |  | Вулканизационный | 12 | 6 |
| Слесарно-механический | 18 | 12 | Кузнечно-рессорный | 21 | 5 |
| Электротехнический | 15 | 9 | Медницкий | 15 | 9 |
| Ремонта приборов системы питания | 14 | 8 | Сварочный | 15 | 9 |
|  |  |  | Жестяницкий | 18 | 12 |
| Аккумуляторный (без помещений кислотной, зарядной и аппаратной) | 21 | 15 | Арматурный | 12 | 6 |
|  |  |  | Обойный | 18 | 5 |
|  |  |  | Деревообрабатывающий | 24 | 18 |
|  |  |  | Таксометровый | 15 | 9 |

Значение коэффициента Кп  для соответствующих производственных участков согласно ОНТП:

| Участки | Кп |
| --- | --- |
| Слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, ремонт приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, краскоприготовительная, кислотная, компрессорная | 3,5-4 |
| Агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования и инструмента(участок ОГМ) | 4-4,5 |
| Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий | 4,5-5 |

Приложение 24

Приложение 25

7. Экономическая часть для АТП

Вариант 1.

Расчёт экономической эффективности организации производственного участка  АТП.

Для определения экономической эффективности капиталовложений в организацию производственного участка определяется сток окупаемости их – Ток. и сравнивается с нормативным сроком окупаемости капиталовложений – Ток.н.  Если Ток. ≤ Ток.н., то вложение средств в создание, расширение, реконструкцию или модернизацию этого предприятия экономически целесообразно.

7.1 Расчёт капитальных вложений

Капитальные вложения в организацию производственного участка рассчитываются по формуле

К = Сзд.уч. + Соб. +  Зд.м,                               (5.1)

где Сзд.уч. – стоимость части здания, занятой производственным участком,

тыс.руб.;

Соб. – стоимость технологического оборудования, тыс.руб.;

Зд.м. – затраты на доставку и монтаж оборудования, тыс.руб.

Сзд.уч. = Скв.м. * Пуч.,                                   (5.2)

где Скв.м. – стоимость одного квадратного метра производственной площади,

тыс.руб.; (22 – 31 тыс.руб.)

Пуч. – площадь производственного участка, кв.м.

Площадь производственного участка находится из подраздела  2.7 Определение состава и площадей помещений.

Если Скв.м. = 25 тыс.руб., Пуч. = 500 кв.м., то

Сзд.уч. = 25 * 500 = 12 500 тыс.руб.

Примечание. Здесь и далее текст, выделенный курсивом, не печатается в пояснительной записке ДП.

Стоимость оборудования определяется, исходя из рыночной стоимости его, и рассчитывается по формуле

н

Соб.= ∑С1и х Ки,                                          (5.3)

И=1

где	С1и – стоимость единицы оборудования и-го типа, руб.;

Ки – количество единиц оборудования и-го типа, шт;

Н – номенклатура (число типов применяемого оборудования).

Перечень оборудования определяется из подраздела 3.3 Подбор необходимого технологического оборудования.

Таблица 5.1 – Стоимость оборудования (например)

| Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухстоечный подъёмник | 6 | 168500 | 1011000 |
| Кран гидравлический передвижной | 1 | 11200 | 11200 |
| Установка для отбора антифриза. | 2 | 7300 | 14600 |
| Маслораздатчик для заправки моторным и трансмис. маслом. | 2 | 5500 | 11000 |
| Маслосборник | 2 | 5000 | 10000 |
| Передвижной нагнетатель смазок | 2 | 7300 | 14600 |
| Установка прокачки тормозной системы и сцепления. | 3 | 4800 | 14400 |
| Автоматическая воздухораздаточная колонка. | 2 | 6500 | 13000 |
| Ванна для мойки деталей | 1 | 6400 | 6400 |
| Прибор для определения люфтов в трансмиссии | 2 | 7600 | 15200 |
| Комплекс автодиагностики. | 2 | 17200 | 34400 |
| Домкрат гаражный гидравлический | 6 | 8700 | 52200 |
| Стеллаж для инструментов. | 3 | 2300 | 6900 |
| Шкаф для приспособлений. | 3 | 1800 | 5400 |
| Ларь для отходов. | 4 | 1200 | 4800 |
| Верстак. | 7 | 2100 | 14700 |
| Всего |  |  | 1239800 |

Если Соб.=  1 239,8 тыс. руб., то

Затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастки составляют 10 – 15 % от стоимости их.

Зд.м. = Соб. * Нд.м. / 100,                                       (5.4)

где Нд.м. – норматив затрат на доставку и монтаж оборудования, %

Пусть норматив затрат Нд.м. = 12 % , тогда

Зд.м. = 1 239,8 * 12 / 100 = 148,776 тыс. руб.

К = 12 500 + 1 239,8 + 148,776 = 13 888,576 тыс. руб.

7.2 Расчёт эксплуатационных затрат

Расчёт эксплуатационных затрат производства ведётся по  основным статьям калькуляции себестоимости работ по ТО и ремонту автомобилей.

7.2.1 Расчёт годового фонда заработной платы ремонтных рабочих

Затраты на оплату труда работников – это цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе. Фонд заработной платы каждой категории работников состоит из основной и дополнительной заработной платы, премий, доплат и надбавок.

Кроме того, в фонд заработной платы включаются отчисления на социальные нужды (в государственные внебюджетные фонды : пенсионный, социального страхования и медицинского страхования). Норматив этих отчислений в настоящее время составляет 30 % от фонда заработной платы работающих.

Для расчёта принимаем повременно-премиальную систему оплаты труда

Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих рассчитывается по формуле

ФЗПр.р. = ОФЗПр.р. + ДФЗПр.р. + Ос.н.,                        (5.5)

где ОФЗПр.р. – основной фонд заработной платы ремонтных рабочих, тыс. руб.;

ДФЗПр.р. – дополнительный фонд заработной платы ремонтных рабочих,

тыс. руб.;

Ос.н. – отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

ОФЗПр.р. = Сч.ср. * Фп.р. * Кр.р. * (1 + Нпр.ср./100),              (5.6)

где Сч.ср. – средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб.;

Фп.р. – полезный годовой фонд времени работы ремонтных рабочих, час.;

Кр.р. – штатная численность ремонтных рабочих, чел.;

Нпр.ср. – средний норматив премии ремонтных рабочих, %.

Примечание. Средний норматив премии для ремонтных рабочих обычно берётся

по отчётным данным за предыдущий плановый период в пределах

35 – 60 %.

Принимаем Нпр.ср. = ?? %

н

∑Сч.и * Кр.р.и

И=1

Сч.ср. =  ------------------------ ,                               (5.7)

Кр.р.

где Сч.и – часовая тарифная ставка и-го разряда, руб.;

Кр.р.и – число ремонтных рабочих и-го разряда, чел.;

н – число разрядов;

Примечание. Число рабочих и разряд их берутся из расчётов технической части проекта. Если на участке выполняется полный цикл ТО и ТР., то берутся рабочие всех профессий. Если же проектируется участок по выполнению одного вида работ, например, для выполнения уборочно – моечных работ, противокоррозийных покрытий, окрасочного, агрегатного и т.п., то берутся только те рабочие, которые работают на этом участке.

Число производственных  рабочих зоны ТО и ТР определяется из подраздела 2.4 Расчёт количества производственных рабочих.

Из таблицы 2.4 – Распределение числа рабочих по видам и месту выполнения работ следует, что на участке работают  ?? ремонтных рабочих, в том числе ?? рабочих имеют 2-ой разряд, ?? – 3-ий разряд, ?? – 4-й разряд, ?? – 5-й разряд.

Сч.ср. =                                                                           =                руб.

Пример расчёта.

Пусть три рабочих имеют 3-й разряд, 2 – 4-й разряд, 2 – 5-й разряд, тогда

84,44 * 3 + 93,36 * 2 + 103,62 * 1

Сч.ср. = ------------------------------------------- =  90,61 руб.

3 + 2 + 1

| Часовые тарифные ставки по разрядам, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,66 | 76,24 | 84,44 | 93,36 | 103,62 | 114,66 | 126,32 | 138,68 |

Примечание. Если все рабочие имеют одинаковый разряд, то средняя часовая

тарифная ставка не рассчитывается.

Фп.р. = Тсм. * (Ддн. – Ддн.отп. – Ддн.в.н.),                      (5.8)

где Тсм. – продолжительность смены, час.;

Ддн. – число рабочих дней в году, дни;

Ддн.отп. – число рабочих дней, приходящихся на отпуск;

Ддн.в.н. – среднее число рабочих дней временной нетрудоспособности рабо-

чих. (Берётся по отчётным данным за предыдущий год.При рас

чёте среднюю продолжительность временной нетрудоспособно

стиможно  брать в пределах от 6 до 9 дней).

Принимаем среднюю продолжительность временной нетрудоспособности равной ?? дням.

Число рабочих дней в году рассчитывается по формуле

Ддн = Дк.дн. – Двых.дн – Дпр.дн.,                          (5. 9)

где  Дк.дн., Двых.дн., Дпр.дн. – число календарных, выходных и нерабочих

праздничных дней в году.

При Тсм. = 7 час. Двых.дн. = 52 дня,  Дпр.дн. = 12 дней, Ддн.отп. = 22 дня, Ддн.в.н. =  ? дней,;

При Тсм. = 8 час. Двых.дн. = 104 дня,  Дпр.дн. = 12 дней, Ддн.отп. = 20 дней, Ддн.в.н. = ? дней,.

Ддн. =                                               =            дней

Фп.р. =                                          =            час.

ОФЗПр.р. =                                         =                     руб. =                    тыс.руб.

Дополнительный фонд заработной платы ремонтных рабочих.

ДФЗПр.р. = ОФЗПр.р. * Нд.з.п.р.р./ 100,                    (5.10)

где Нд.з.п.р.р. – норматив дополнительной заработной платы ремонтных рабо-

чих, %.

Примечание. В зависимости от средней продолжительности нахождения в отпуске и на больничном ремонтных рабочих Нд.з.п.р.р. находится в пределах (11,2. . .  12,5) %.

Принимаем Нд.з.п.р.р. = ?? %

ДФЗПр.р. =                                  * ?? /100  =                 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле

Ос.н. = (ОФЗПр.р. + ДФЗПр.р.) * Но.с.н./100,                   (5.11)

где Но.с.н. – норматив отчислений на социальные нужды, %. (Но.с.н. = 30 %).

Но.с.н. = (                                             ) * 30/100 =              тыс. руб.

ФЗПр.р. =                                                                      =                    тыс.руб.

7.2.2 Расчёт затрат на материалы

Основой для расчёта затрат на материалы и запасные части служат производственная программа по ТО и ТР и нормативы затрат на материальные ресурсы. Суммы затрат определяются по нормам затрат либо на одно обслуживание, либо на 1000 км.пробега автомобилей соответствующей марки.

Затраты на материалы можно рассчитываются по формуле:

Зм. = Нр.м.1то * Что * Ккор.,                                 (5.12)

где Нр.м.1то – норма расхода материалов на одно ТО, руб.;

Чт.о. – число ТО в год, тыс.шт.; (берётся из технической части ДП)

Ккор. -  коэффициент корректирования норм затрат на материалы в зависимости от КУЭ (коэффициент условий эксплуатации).

При полном цикле ТО и ТР Нр.м.1то = 1100 – 1500 руб., при осуществлении одной из составляющих полного цикла Нр.м.1то  берётся, исходя из затрат материалов на выполнение этой составляющей.

Принимаем Н.р.м.1то =   ??    руб., Чт.о. =     ?    шт. в год, Ккор. = 0,92, тогда

Зм. =          *            * 0,92 =                 руб. =                           тыс.руб.

Или

Затраты на материалы можно рассчитываются по формуле:

Зм. = Нр.м.1000 * Пр. * Ккор.,                              (5.12а)

где Нр.м.1000 – норма расхода материалов на 1000 км.пробега, руб.;

Пр. – годовой пробег автомобилей, тыс.км.; (берётся из технической части

дипломного проекта).

Ккор. -  коэффициент корректирования норм затрат на материалы в зависимости от КУЭ (коэффициент условий эксплуатации).

При полном цикле ТО и ТР Нр.м.1000 = 220 – 350 руб., при осуществлении одной из составляющих полного цикла Нр.м. 1000 берётся, исходя из затрат материалов на выполнение этой составляющей.

Принимаем Н.р.м.1000 =  ??  руб., Пр. =  ??    тыс.км.в год, Ккор. = 0,92, тогда

Зм. =       *          * 0,92 =             руб. =                      тыс.руб.

7.2.3 Расчёт накладных расходов

Затраты на воду на хозяйственно-бытовые нужны (ХБН) рассчитывается по формуле.

Скуб.м.*(Нр.чел.* Чр.р. + Нр.кв.м.* П) *Ддн.* (1 + Нр.пр./100)

Св.= --------------------------------------------------------------------------------,      (5.13)

1000

где Скуб.м. – стоимость одного кубического мера воды, руб.;

Нр.чел. – норма расхода воды на одного человека, литр.;

Нр.кв.м. – норма расхода на один квадратный метр площади, литр;

Нр.пр. – норматив расхода воды на прочие нужды, %;

Ддн. – число дней работы в году предприятия.

1000 – перевод литров в кубические метры.

Из действующих нормативов  Скуб.м. =  23 руб., Нр.чел. = 40 литров, Нр.кв.м. = 1,5 литра; Нр.пр. = 20 %, из расчётов Ддн. = ?, Чр.р. = ?  чел., П = ?кв.м.,

Если Ддн.= 250 дней, Чр.р.= 80 чел., П = 500 кв.м., тогда

20 * (40 * 80 + 1,5 * 500) * 250 * (1 + 20/100)

Св. = -------------------------------------------------------- = 23700 руб. = 23,700 тыс.руб.

1000

7.2.4 Затраты на электроэнергию

Стоимость годового расхода электроэнергии для технологических целей рассчитывается по формуле

Сэл.эн.тех. = ∑ Руст. * Тгод.с.у. * Кс. *  Кз. * Кп.с. * С1квт.ч.,           (5.14)

где  Руст. –  установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт;

Тгодс.у. –  годовой фонд времени работы силовых установок, час.;

Кс. – коэффициент спроса (0,3-0,6);

Кз. – коэффициент загрузки оборудования (0,7-0,8);

Кп.с. – коэффициент, учитывающий потери в сети (0,95 – 0,98);

С1квт.ч. стоимость 1кВт.ч. электроэнергии, руб.

Суммарная мощность всех потребителей электрической энергии, используемых при выполнении данного вида работ, ∑ Руст. = ?? кВт.определяется из подраздела 3.3 Подбор необходимого технологического оборудования.

Таблица 3.1 – Номенклатура выбранного технологического оборудования зоны ТО и ТР. или производственного участка (Например)

| № п/п | Наименование | Тип или модель | Кол-во | Размеры в плане, мм | Общая площадь, м2 | Мощность суммарная, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухстоечный подъёмник | П-97МК Лидер | 6 | 3280х1200 | 23,63 | 6,0 |
| 2 | Кран гидравлический передвижной | 8.20 | 1 | 1700х1000 | 1,7 |  |
| 3 | Установка для отбора антифриза. | 42164 | 2 | 550х700 | 0,77 | 0,8 |
| 4 | Маслораздатчик для заправки моторным и трансм. маслом. | С223-1 | 2 | 550х730 | 0,8 | 0,6 |
| 5 | Маслосборник | С508 | 2 | 550х730 | 0,8 |  |
| 6 | Передвижной нагнетатель смазок | 68113 | 2 | 450х550 | 0,5 | 0,2 |
| 7 | Установка прокачки тормозной системы и сцепления. | 10705 | 3 | 500х500 | 0,75 |  |
| 8 | Автоматическая воздухораздаточная колонка | С413 | 2 | 500х500 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Ванна для мойки деталей |  | 1 | 600х1200 | 0,72 |  |
| 10 | Прибор для определения люфтов в трансмиссии | КИ-4832 | 2 | переносн. |  |  |
| 11 | Комплекс автодиагностики. | КАД-300 | 2 | переносн. |  |  |
| 12 | Домкрат гаражный гидравлический | ГАРО мод 251 | 6 | 700х400 | 1,68 |  |
| 13 | Стеллаж для инструментов. | - | 3 | 1200х500 | 1,8 |  |
| 14 | Шкаф для приспособлений. | - | 3 | 1500х700 | 3,15 |  |
| 15 | Ларь для отходов. | - | 4 | 800х500 | 1,6 |  |
| 16 | Верстак. | - | 6 | 1500х500 | 4,5 |  |
| Всего |  |  |  |  | 43,6 | 9 |

Если ∑ Руст. = 9 кВт., С1квт.ч. = 4,1 руб., Кс.= 0,3; Кз.= 0,7; Кп.с.= 0,98,  тогда стоимость электроэнергии, потребляемой этим оборудованием,

Сэл.эн.′ = 9 * 2120 * 0,3 * 0,7 * 0,98 * 4,1 = 16 099 руб. = 16,099 тыс.руб.

Стоимость годового расхода электроэнергии для целей освещения рассчитывается по формуле:

Сэл.эн.осв. = Нр.осв. * П * Тосв. * С1квт.ч.,                        (5.15)

где Нр.осв. – норма расхода освещенности на 1м2 площади (15-20Вт);

П – площадь помещений, кв.м.;

Тосв. – продолжительность работы освещения в течение года (в среднем 2100

часов);

Если Нр.осв. = 20 Вт. = 0,02кВт, П = 500 кв.м., Тосв. = 2100 час.,  С1квт.ч. = 4,1 руб., тогда

Сэл.эн.осв. = 20/1000 * 500 * 2100 * 4,1 = 86 100 руб. = 86,1 тыс.руб.

Общие затраты на электроэнергию

Сэл.эн.общ. = Сэл.эн.тех. + Сэл.эн.осв.                      (5.16)

Сэл.эн.общ. =                                             =             тыс.руб.

7.2.5 Амортизационные отчисления по основным фондам.

Расчёт амортизационных отчислений по основным фондам производится в соответствии с утверждёнными нормами амортизационных отчислений.

Из подраздела 5.1 Сзд. = ??  тыс.руб., Соб. =   ??    тыс.руб.

Если Сзд. = 12500 тыс.руб., Соб. = 1239,8 тыс.руб., тогда

Таблица 5.2 – Сумма амортизационных отчислений.

| Группа основных фондов | Стоимость ОПФ, тыс.руб. | Норма амортизационных отчислений, % | Сумма, амортизационных отчислений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание Оборудование | 12500 1239,8 | 5 15 | 625 185,97 |
| Итого | - | - | 810,97 |

7.2.6 Затраты на содержание и ремонт ОПФ (основных производственных фондов)

принимаем в размере 3% от их стоимости.

Затраты на содержание и текущий ремонт производственных помещений

Зт.р.зд. = Сзд. * Нотч.р.зд.,                                    (5.17)

где Нотч.р.зд. – норматив отчислений на содержание и текущий ремонт зданий,

%. (Нотч.р.зд. = 3 %)

Зт.р.зд. =                                      * 3/100 =          тыс.руб.

Затраты на содержание и текущий ремонт оборудования

Зт.р.об. = Соб. * Нотч.р.об.,                                   (5.18)

где Нотч.р.зд. – норматив отчислений на содержание и текущий ремонт оборудо-

вания%. (Нотч.р.об. = 3 %)

Зт.р.об. =                                      * 3/100 =          тыс.руб.

Зт.р.общ. =                                         =      тыс.руб.

5.2.7 Затраты по охране труда и технике безопасности рассчитываются по формуле

Зохр.т. = ФЗПр.р. *  Нотч.охр.т./100,                          (5.19)

где Нотч.охр.т. – норматив отчислений на технику безопасности и охрану труда,

%. (Нотч.охр.т. = 3 %)

Зохр.т. =                                            * 3/100 =            тыс.руб.

5.2.8 Затраты на отопление

Зот. = Со.кв.м. * П,                                     (5.20)

где Со.кв.м. – стоимость отопления одного квадратного метра площади в год, руб.

Со.кв.м. = (210 –250) руб.,

Принимаем Со.кв.м. =  ??  руб.

Зот. =                                          =                  руб. =                 тыс.руб.

    - Прочие накладные расходы рассчитываются по формуле

Рпр. = Сзд. * Нпр.р./100,                              (5.21)

где Нпр.р. – норматив прочих расходов, %. (Нпр.р. = 5 %)

Рпр. =                                    =                          тыс.руб.

Таблица 5.3 – Смета накладных расходов

| Статьи затрат | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Затраты на воду |  |
| Затраты на электроэнергию |  |
| Затраты на амортизацию |  |
| Затраты на текущий ремонт ОПФ |  |
| Затраты на охрану труда |  |
| Затраты на отопление |  |
| Прочие накладные расходы |  |
| Итого: |  |

Таблица 5.4 –  Смета затрат и калькуляция себестоимости работ (например)

| Статьи затрат | Затраты, тыс.руб. |  | Доля к общей сумме % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общие | на 1000 км. |  |
| Заработная плата ремонтных рабочих с начислениями на соц. нужды | 2316,4 | 23,164 | 52,5 |
| Затраты на материалы | 158,34 | 1,583 | 3,6 |
| Накладные расходы | 1935,7 | 19,357 | 43,9 |
| Итого: (Собщ.) | 4410,44 | 44,104 | 100 |

Если годовой пробег – Пр. = 100 тыс.км.в год.

Себестоимость 1 технического обслуживания рассчитывается по формуле

С1то = Собщ. / Нто.год,

где Нто.год. – число технических обслуживаний в год, шт.

С1то =                                   =               тыс. руб.

или

Себестоимость  1000 км.пробега рассчитывается по формуле

С1000 = Собщ. / Пр год.

где Пр год. – годовой пробег автомобилей, тыс.км.

С1000 =                                       =               тыс.руб.

7.3  Расчёт показателей эффективности проекта

Плановая прибыль  участка рассчитывается по формуле

Ппл. = Собщ. * Нп.,                                              (5.22)

где Нп. -  норматив плановой прибыли, %.

С учётом среднего уровня рентабельности (20 – 32) %  принимаем Нп.= ?%

Ппл. =                                          =                 тыс.руб.

Рентабельность капитальных вложений рассчитывается по формуле

Рк.в. = Ппл. / К * 100 %                                        (5.23)

Рк.в. =                                      =                 %

Срок окупаемости общих объёмов капитальных вложений рассчитывается по формуле

Ток. = К / Ппл.                                             (5.24)

Ток. =                                    =            лет.

Выводы:

1. Представленные экономические расчёт подтверждают целесообразность организации проектируемого участка.

2. Ожидаемый уровень рентабельности составит    %, это позволит загода возместить вложенные средства.

3. Срок окупаемости Ток.= ?? года‹ Ток.н. = 6,7 года, что свидетельствует об экономической эффективности организации данного участка.

Вариант 2.

Расчёт экономической эффективности организации зоны ТО и ТР (или ТО -1, ТО-2 и т.д.) станции технического обслуживания автомобилей (или автотранспортного предприятия)

Для определения экономической эффективности капиталовложений в организацию зоны ТО и ТР  определяется сток окупаемости их – Ток. и сравнивается с нормативным сроком окупаемости капиталовложений – Ток.н. = 6,7 год. Если Ток. ≤ Ток.н., то вложение средств в организацию этого предприятия экономически целесообразно.

7.1 Расчёт капитальных вложений

В состав капитальных вложений включаются основные производственные фонды.

Основные производственные фонды – это те средства труда, которые участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переноситься на готовый продукт в течение длительного времени, их стоимость определяется [43]:

К = Сзд..+ Соб.+ Синв.+ Ст-м.,                                   (5.1)

где К – капитальные вложения, руб.;

Сзд.. – прибавочная стоимость здания, руб.;

Соб. – стоимость оборудования, руб.;

Синв. – стоимость инвентаря, руб.;

Ст-м. – стоимость транспортировки и монтаж оборудования, руб.

Поскольку проектирование зоны ТО и ТР проводим на базе реконструируемого помещения, то согласно [41] прибавочная стоимость здания на реконструкцию без строительства дополнительных площадей определяется по формуле:

Сзд.= Срек.1 х Прек.,                                             (5.2)

где Срек.1 – стоимость реконструкции одного кв. метра площади, руб/м2.

(2. . . 3 тыс. руб./ м2)

Прек. – расчетная площадь зоны ТО и ТР, м2;

Из подраздела  2.7 Определение состава и площадей помещений. Расчётная зона ТО и ТР  складываем из площадей зоны ТО и ТР и производственных участков. Прек. =                кв.м., Срек.1 =            руб./ м2

Если Прек. = 432 кв.м.,  Срек.1 = 2 000 руб./ м2, то

Сзд.= 432 х 2 000 = 864 000 руб.

Примечание. Текст, выделенный курсивом здесь и далее, в пояснительную записку дипломного проекта не печатать.

Стоимость оборудования определяется, исходя из рыночной стоимости его, и рассчитывается по формуле

н

Соб.= ∑С1и х Ки,                                             (5.3)

И=1

где	С1и – стоимость единицы оборудования и-го типа, руб.;

Ки – количество единиц оборудования и-го типа, шт;

Н – номенклатура (число типов применяемого оборудования).

Перечень оборудования определяется из подраздела 3.3 Подбор необходимого технологического оборудования.

Таблица 5.1 – Стоимость оборудования (например)

| Наименование | Кол-во | Цена (руб). | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухстоечный подъёмник | 6 | 168500 | 1011000 |
| Кран гидравлический передвижной | 1 | 11200 | 11200 |
| Установка для отбора антифриза. | 2 | 7300 | 14600 |
| Маслораздатчик для заправки моторным и трансмис. маслом. | 2 | 5500 | 11000 |
| Маслосборник | 2 | 5000 | 10000 |
| Передвижной нагнетатель смазок | 2 | 7300 | 14600 |
| Установка прокачки тормозной системы и сцепления. | 3 | 4800 | 14400 |
| Автоматическая воздухораздаточная колонка. | 2 | 6500 | 13000 |
| Ванна для мойки деталей | 1 | 6400 | 6400 |
| Прибор для определения люфтов в трансмиссии | 2 | 7600 | 15200 |
| Комплекс автодиагностики. | 2 | 17200 | 34400 |
| Домкрат гаражный гидравлический | 6 | 8700 | 52200 |
| Стеллаж для инструментов. | 3 | 2300 | 6900 |
| Шкаф для приспособлений. | 3 | 1800 | 5400 |
| Ларь для отходов. | 4 | 1200 | 4800 |
| Верстак. | 7 | 2100 | 14700 |
| Всего |  |  | 1239800 |

Если Соб.=  1 239 800 руб., то

Стоимость инвентаря составляет 2% от стоимости оборудования:

Синв.= 0,02 х Соб.                                          (5.4)

Синв = 0,02 х 1 239 800 = 24 796 руб.

Стоимость приборов составляет 10 % от стоимости оборудования:

Спр.= 0,1 х  Соб.                                           (5.5)

Спр.= 0,1 х 1 239 800 = 123 980 руб.

Ст-м. – затраты, связанные с транспортировкой и монтажом нового оборудования, составляют 10% от его стоимости:

Ст-м. = 0,1 х Соб.	                                         (5.6)

Ст-м. = 0,1 х  1 239 800 = 123 980 руб.

Капитальные вложения проектируемой зоны ТО и ТР.

К = 864 000 + 1 239 800 + 123 980 + 123 980 + 24 796 = 2 376 556 руб.

7.2 Расчёт эксплуатационных затрат

Текущие эксплуатационные затраты включают в себя расходы на приобретение основных и вспомогательных материалов, на приобретение запасных частей для ремонта технологического оборудования и транспортных средств, на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов, на обеспечение энергоносителями, затраты на ремонт помещения и оборудования.

7.2.1 Расходы на приобретение сырья и (или) материалов,

используемых при выполнении работ, рассчитываются по формуле

Рмат. = Нр.мат.ср.,. · Тгод.общ.,                                         (5.7)

где	Нм.ср – средняя норма расхода на материалы по СТО (Нр.мат.ср.= 70 - 110 руб./чел.· час.);

Тгод.общ. – общий годовой объем работ зоны ТО и ТР.,  чел.· час.

Годовой объём работ зоны ТО и ТР определяется из подраздела 2.3 Расчёт годового объёма работ СТОА.

Таблица 2.1 – Годовые объемы работ, чел·час (Например)

| Марка автомобиля | Виды воздействий |  |  |  | Общий годовой объем Тгод.общ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТТО-ТР | ТУМР | Тп-в | Тпк. |  |
| ВАЗ-2109 | 83268 | 1028 | 1028 | 7710 | 93034 |

Нр.мат.ср.=               руб./чел.· час.), Тгод.общ.=               чел.· час.

Если Нр.мат.ср.=  110 руб./чел.· час.,  Тгод.общ.= 83 268 чел.· час., то

Рмат. = 100 х 83 268 = 8 326 800 руб.

7.2.2 Расходы на приобретение запасных частей для ремонта технологического оборудования

принимаем равным 2 % от стоимости оборудования

Рз.ч. = 0,02 х Соб,                                           (5.8)

Рз.ч. = 0,02 х                 =                      руб.

7.2.3 Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Рмал. = Нр.мал. х Рш.,                                       (5.9)

где Нр.мал.- норма расхода малоценных и быстроизнашивающихся предметов

на одного человека в год, руб.; (850 – 950 руб.)

Рш. – штатное число производственных рабочих зоны ТО и ТР, чел.

Число производственных  рабочих зоны ТО и ТР определяется из подраздела 2.4 Расчёт количества производственных рабочих.

Таблица 2.4 – Распределение числа рабочих по видам и месту выполнения работ (Например)

| Наименование участка | Трудоёмкость работ, Тr(чел-ч) | Фонд времени Фт (ч) | Фонд времени Фш (ч) | Число рабочих Рт |  | Число рабочих Рш |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчётное | Принятое | Расчётное | Принятое |
| Диагностирования | 3330,72 | 2070 | 1820 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 |
| Зона постовых работ ТО и ТР | 20817 | 2070 | 1820 | 10,1 | 10 | 11,4 | 11 |
| Кузовной | 20817 | 2070 | 1820 | 10,1 | 10 | 11,4 | 11 |
| Окрасочный | 13322,88 | 1830 | 1610 | 7,3 | 7 | 8,3 | 8 |
| Электротехническ. | 3330,72 | 2070 | 1820 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 |
| Ремонта топливной аппаратуры | 3330,72 | 2070 | 1820 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 |
| Аккумуляторный | 1665,36 | 2070 | 1820 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 |
| Шиномонтажный | 1665,36 | 2070 | 1820 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 |
| Моторно-агрегатный | 6661,44 | 2070 | 1820 | 3,2 | 3 | 3,7 | 4 |
| Обойный | 2498,04 | 2070 | 1820 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1 |
| Слесарно-механический | 5828,76 | 2070 | 1820 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3 |
| Всего: | 83268 |  |  | 41,1 | 42 | 46,7 | 46 |

Нр.мал. =             руб., Рш. =          чел.

Если Нр.мал. =  900 руб., Рш. = 46 чел., тогда

Рмат. = 900 х 46 = 41 400 руб.

7.2.4 Расходы на работы и услуги

производственного характера, выполняемые сторонними организациями, принимаем равными 500 руб. на работника участка, тогда

Рраб.. = Нр.раб. х Рш.,                                       (5.10)

где Нр.раб.- норма расхода на работы и услуги производственного характера

на одного человека в год, руб. (450 – 550 руб.)

Нр.раб. =             руб., Рш. =          чел.

Если Нр.раб. = 450 руб., Рш. = 46 чел., тогда

Рраб. =         х       =                руб.

7.2.5 Расходы на электроэнергию

состоят из расхода на электроэнергию для технических целей  и расход электроэнергии для целей освещения.

Стоимость электроэнергии для технических целей (силовой электроэнергии) рассчитываются по формуле:

Сэл.эн.сил.. = С1квт.-час. х Мсум. х Др.дн. х Дсм. х Тсм.            (5.11)

где	С1квт.-час. – стоимость одного кВт.-час. электроэнергии, руб.;

(4,11 руб. для промышленных предприятий).

Мсум. – суммарная мощность оборудования, кВт.;

Др.дн. – количество рабочих дней в году;

Дсм. – количество смен работы оборудования в течение дня;

Тсм. –  продолжительность смены, час.

Суммарная мощность оборудования определяется из подраздела 3.3 Подбор необходимого технологического оборудования.

Таблица 3.1 – Номенклатура выбранного технологического оборудования зоны ТО и ТР. (Например)

| № п/п | Наименование | Тип или модель | Кол-во | Размеры в плане, мм | Общая площадь, м2 | Мощность суммарная, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухстоечный подъёмник | П-97МК Лидер | 6 | 3280х1200 | 23,63 | 6,0 |
| 2 | Кран гидравлический передвижной | 8.20 | 1 | 1700х1000 | 1,7 |  |
| 3 | Установка для отбора антифриза. | 42164 | 2 | 550х700 | 0,77 | 0,8 |
| 4 | Маслораздатчик для заправки моторным и трансм. маслом. | С223-1 | 2 | 550х730 | 0,8 | 0,6 |
| 5 | Маслосборник | С508 | 2 | 550х730 | 0,8 |  |
| 6 | Передвижной нагнетатель смазок | 68113 | 2 | 450х550 | 0,5 | 0,2 |
| 7 | Установка прокачки тормозной системы и сцепления. | 10705 | 3 | 500х500 | 0,75 |  |
| 8 | Автоматическая воздухораздаточная колонка | С413 | 2 | 500х500 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Ванна для мойки деталей |  | 1 | 600х1200 | 0,72 |  |
| 10 | Прибор для определения люфтов в трансмиссии | КИ-4832 | 2 | переносн. |  |  |
| 11 | Комплекс автодиагностики. | КАД-300 | 2 | переносн. |  |  |
| 12 | Домкрат гаражный гидравлический | ГАРО мод 251 | 6 | 700х400 | 1,68 |  |
| 13 | Стеллаж для инструментов. | - | 3 | 1200х500 | 1,8 |  |
| 14 | Шкаф для приспособлений. | - | 3 | 1500х700 | 3,15 |  |
| 15 | Ларь для отходов. | - | 4 | 800х500 | 1,6 |  |
| 16 | Верстак. | - | 6 | 1500х500 | 4,5 |  |
| Всего |  |  |  |  | 43,6 | 9 |

Мсум. =           кВт., Др.дн. =          дней, Дсм. =        , Тсм. =        час.

Если Мсум. = 9 кВт., Др.дн. =  305 дней, Дсм. =  1 , Тсм. = 8 час., то

Сэл.эн.сил. = 4,11 х 9 х 305 х 1 х 8 = 90 556 руб.

Стоимость годового расхода электроэнергии для целей освещения определяется по формуле:

Сэл.эн.осв. = С1квт.-час. х Нр.осв. х Пуч. х Тосв.,             (5.12)

где Нр.осв. – норма расхода мощности для освещения 1м2 площади, Вт. (15-20Вт);

Пуч. – площадь участка, кВ.м.; (смотри подраздел 5.1.).

Тосв. – продолжительность работы освещения в течение года (в среднем 2100 часов).

Нр.осв. =            Вт.,  Пуч. =            кВ.м.,  Тосв. =              час.

Сэл.эн.осв.=           х        х        х         =               руб.

Общая стоимость потребляемой электроэнергии.

Сэл.эн.общ. = Сэл.эн.сил. + Сэл.эн.осв.                        (5.13)

Сэл.эн.общ. =                 +               =                  руб.

7.2.6 Расходы на водоснабжение рассчитываются по формуле:

Свод. =   (40 х Ршт. + 1,5 Пуч.) / 1000 х Др.дн. х 1,2 х С1куб.м.,        (5.14)

где 40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену, литр;

1,5 –  норма расхода воды на бытовые нужды на 1м2 площади, литр;

1,2 –  коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды (20% от расхода на бытовые нужды);

С1куб.м – стоимость одного куб.м. воды, ( 35 - 40 руб.);

1000 – перевод литров в куб.м.

Ршт.=     чел., Пуч.=       кВ.м.,  Др.дн.=     дней, С1куб.м.=           руб.

Свод.=                                                                         =              руб.

Общая стоимость энергоносителей рассчитывается по формуле:

Сэн.нос. = Сэл.эн.общ. + Свод.                                       (5.15)

Сэн.нос..=                                        .=                    руб.

7.2.7 Расходы на содержание и эксплуатацию основных средств

состоят из следующих статей:

Расходы на ремонт оборудования принимается примерно 5% от его стоимости:

Ррем.об.= 0,05 х Соб.                                                                 (5.16)

Ррем.об. = 0,05 х                       =                        руб.

Расходы на содержание здания (помещения) принимают равными 3% от стоимости здания (помещения).

Рсод.зд. =  0,03 х Сзд.	                                        (5.17)

Рсод.зд. = 0,03 х                          =                руб.

Расходы на ремонт здания принимают равными 2% от его стоимости:

Ррем.зд. =0,02 х Сзд..                                                           (5.18)

Ррем.зд. = 0,02 х                     =                     руб.

Расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря  составляют 7% от его стоимости:

Ринв..= 0,07 х Синв.                                       (5.19)

Ринв.= 0,07 х                     =                    руб.

Расходы на охрану труда можно принимать равными 700 рублей на одного работающего.

Рохр.тр.= 700 х Рш.                                     (5.20)

Рохр.тр.= 700 х         =                руб.

Общие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества рассчитываются по формуле:

Росн.ср.= Ррем.об. + Рсод.зд.. +Ррем.зд.. + Ринв. + Рохр.тр.              (5.21)

Росн.ср.=                                                                                      =               руб.

7.3 Расчет расходов на оплату труда

Тарифный фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

ТФЗП. = Сч.ср.. х Тгод.общ..,					(5.21)

где	Сч.ср. – средняя часовая тарифная ставка, руб. (Сч.ср. = 90 – 105 руб.)

Сч.ср. =              руб.,   Тгод.общ. =                чел.-час. (смотри пункт 5.2.1)

ТФЗП =                                                    =                      руб.

Премии за производственные показатели рассчитываются по формуле:

Пр. = ТФЗП х Нпр.ср./100,                                   (5.22)

где Нпр.ср. – средний норматив премии производственных рабочих, %.(40 – 55 %).

Принимаем Нпр.ср. =              %.

Пр. =        х           /100  =                руб.

Основной фонд заработной платы:

ОФЗП. = ТФЗП. +  Пр                                    (5.23)

ОФЗП. =                   +                          =                             руб.

Дополнительной фонд заработной платы:

ДФЗП = ОФЗП х Нд.з.п./ 100,                             (5.24)

где Нд.з.п. – норматив дополнительной заработной платы, %. (13,2 – 14,4 %).

Принимаем Нд.з.п. =               %.

ДФЗП =                  х           /100 =                 руб.

Общий фонд заработной платы без учёта отчислений на социальные нужды:

ФЗПобщ. = ОФЗП + ДФЗП                                      (5.25)

ФЗПобщ. =                    +                   =                     руб.

Средняя заработная плата производственного рабочего за год:

ЗПср.год. = ФЗПобщ. / Рш.,                                  (5.26)

Рш. =      чел. Смотри 5.2.3

ЗПср.год. =                      /            =                      руб.

Средняя месячная зарплата одного рабочего:

ЗПмес.ср.= ЗПср.год./ 12                                      (5.27)

ЗПмес.ср.=                   / 12 =                руб.

Отчисления на социальные нужды:

Ос.н. = ФЗПобщ. х Но.с.н.,                             (5.28)

где Но.с.н. – норматив отчислений на социальные нужды, %. (Но.с.н. = 30 %)

Ос.н. =           х 30/100 =                        руб.

Общий фонд заработной платы с учётом отчислений на социальные нужды:

ФЗПобщ.с отч. = ФЗПобщ. + Ос.н.	                            (5.29)

ФЗПобщ. с отч. =               +                   =                           руб.

Фонд заработной платы административно- управленческого персонала:

ФЗПадм. = ФЗПобщ с отч. х Надм./100,                         (5.30)

где Надм. – норматив отчислений административного персонала, %.

Надм. = 14 % [27]

ФЗПадм. =                   х 14/100 =                   руб.

7.4 Расчет суммы начисленной амортизации

Отчисления на амортизацию здания определяются по формуле:

Азд. = Сзд. х На.зд./ 100,                                (5.31)

где  На.зд. – норма амортизации для зданий, %.

Сзд. =                    руб.,  На.зд. = 5 %.

Азд.=            х 5,0/100 =                   руб.

Затраты на амортизацию оборудования

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из стоимости оборудования и дифференцированных норм амортизации по формуле:

Аоб. = Соб. х На.об./100,(5.32)

где На.об. – норма амортизации для оборудования, %;

Соб. – первоначальная стоимость оборудования, руб.

Соб. =                    руб., На.об. = 15 %

Аоб.=              х 15/100 =                руб.

Итого затрат на амортизацию основных фондов:

Аосн. =                +                     =                     руб.

7.5. Прочие расходы

В соответствии со статьей 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся следующие расходы налогоплательщика:

1) расходы на сертификацию продукции и услуг;

2) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сторонними организациями работы;

3) расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации;

4) расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала;

6) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое имущество;

7) расходы на содержание служебного транспорта

8) расходы на командировки;

9) расходы на юридические и информационные услуги;

10) представительские расходы,

11) расходы на профессиональную подготовку и переподготовку

12) расходы на канцелярские товары, услуги связи и пр.;

13) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем;

При укрупненных расчетах

Рпр. = ФЗПобщ.с нач. х Кох.р./100,                           (5.33)

где	ФЗПобщ.с нач. – общий фонд заработной платы с начислениями, руб.;

Кох.р. - процент общехозяйственных расходов, %.

ФЗПобщ.с нач. =                           руб.,   Кох.р. = 30 %.

Рпр.=               х 30/100 =                      руб.

Смета затрат и калькуляция себестоимости работ представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Смета затрат и калькуляция себестоимости работ (Например)

| № п/п |  | Статьи расходов | Сумма расходов, руб. |  | Доля к общей сумме % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | на 1 чел·ч |  |
| 1 |  | Материальные расходы | 2416600 | 116,1 | 26,5 |
|  | 1.1 | Основные и вспомогательные материалы | 2081700 | 100,0 | 22,9 |
|  | 1.2 | Запасные части для ремонта технологического оборудования и транспортных средств | 24796 | 1,2 | 0,3 |
|  | 1.3 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 9900 | 0,5 | 0,1 |
|  | 1.4 | Топливо, вода и энергия всех видов | 180078 | 8,7 | 2,0 |
|  | 1.5 | Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями | 5500 | 0,3 | 0,1 |
|  | 1.6 | Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств | 114626 | 5,5 | 1,3 |
| 2 |  | Расходы на оплату труда | 5206071 | 250,1 | 57,2 |
|  | 2.1 | Заработная плата производственных рабочих | 3512869 | 168,8 | 38,6 |
|  | 2.2 | Начисления на заработную плату | 1053861 | 50,6 | 11,6 |
|  | 2.3 | Заработная плата сотрудников управленческого аппарата с отчислениями | 639342 | 30,7 | 7,0 |
| 3 |  | Итоговая сумма начисленной амортизации | 116100 | 5,6 | 1,3 |
| 4 |  | Прочие расходы | 1370019 | 65,8 | 15,0 |
|  |  | Итого (Робщ.) | 9108791 | 437,6 | 100 |

7.6 Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности и срока окупаемости капиталовложений

Себестоимость человеко-часа определяется по формуле:

Счел.-час. = Робщ. / Тгод.общ.                                  (5.34)

где	Робщ.– общие расходы по зоне ТО и ТР за год, руб. (смотри табл. 5.2)

Тгод.общ. – общий годовой объем работ зоны ТО и ТР.,  чел.- час. (см.5.2.1)

Счел.-час.=                  /                   =              руб.

Цена человека-часа определяется по формуле:

Цчел.-час.= Счел.-час. х Р/100,	                             (5.35)

где Р – рентабельность капиталовложений, %. (20 – 35 %)

Принимаем Р =       %

Цчел.-час. =            х            /100 =               руб.

Годовой доход зоны ТО и Т Р от выполненных работ рассчитывается по формуле:

Дгод. = Цчел.-час. х Тгод.общ.                                  (5.36)

Дгод. =             х                 =                              руб.

Балансовая прибыль организации от выполненных работ:

Пб.в.р. = Дгод – Робщ.,                                        (5.37)

Пб.в.р. =                     –                          =                             руб.

Чистая прибыль организации рассчитывается по формуле:

Пч.в.р. = Пб.в.р. – Нпр.,                                    (5.38)

где Нпр.– налог на прибыль.

Нпр. =  Пб.в.р. х Ннал.отч./100,                              (5.39)

где Ннал.отч.– норматив налоговых отчислений, %. ( 20 % )

Нпр. =                х 20/100 =                   руб.

Пч.в.р. =                    -                         =                   руб.

Рентабельность затрат по балансовой прибыли рассчитывается по формуле:

Рзат. = Пб.в.р. / Робщ. х 100 %,                          (5.40)

где Рзат. – рентабельность зартат, %;

Рзат. =                  /                    х 100 =                %

Срок окупаемости капиталовложений рассчитывается по формуле:

Ток. = К / Пб.в.р.                                              (5.40)

Ток. =                  /                     =             года

Вывод.

Представленные экономические расчёты подтверждают целесообразность организации проектируемой зоны ТО и ТР, т.к. срок окупаемости капиталовложений Ток. =             года меньше нормативного, равного 6,7 года. Это свидетельствует об эффективности данного проекта и возможности его применения.

ЛИТЕРАТУРА

1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М.:Транспорт,2011г

2 Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 
Часть 2  М.: Форум-Инфра, 2005

3 Общесоюзные нормы технологические нормы проектирования предприятий автомобильного транспорта. ОНТП –01-91; Минавтотранс. 1991

4  Табель оборудования и оснастки станций технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей Госагропрома СССР. – М.: Госнити. 2012 г.

5  Светлов М. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ М. В. Светлов. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 320с. – (Среднее профессиональное образование).

6  Руководство по организации и технологии технологического обслуживания грузовых автомобилей с применением диагностики для автотранспортных предприятий различной мощности. Методические указания (МУ-200-РСФСР-12-0139-81).- М.: Минавтотпранс,1981

7  Графкина М. В. «Охрана труда и основы экологической безопасности:   Автомобильный транспорт: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования /М. В. Графкина. -2-е изд., стер. –М. :Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с.

8  Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. – М.:Транспорт. 1993

9  Краткий автомобильный справочник. М., Транспорт, 2010.

10 Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. М., Транспорт, 1991.

12 Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта. РД-200-РСФСР-15-0150-81 М., НИИАТ, Минавтотранс, 2010.

13. Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий. Часть I и 11., М., ЦНОТ и УП, Минавтотранс, 2012.

14. Туревский И. С. «Дипломное проектирование автотранспортных предприятий»: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА – М, 2006. – 240с.: ил. – (Профессиональное образование.

Министерство образования  и молодежной политики Рязанской области

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательноеучреждение

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ»

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студента________________________________________________________________________ группы, специальности __________________________________________________________ Код, Наименование Тема: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Студент-дипломник |  | ____________________ (личная подпись) |  | И.О.Фамилия |  |
| Руководитель проекта _____________________ (должность, звание) |  | _____________________ (личная подпись) |  | И.О.Фамилия |  |
| Консультант _____________________ (должность, звание) |  | _____________________ (личная подпись) |  | И.О.Фамилия |  |
| ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ "___"___________201___ |  |  |  |  |
| Зам. директора по УМР | ___________________ (личная подпись) |  | И.О.Фамилия |  |

Рязань, 2019

Министерство образования  и молодежной политики Рязанской области

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ»

ОТЗЫВ

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студента________________________________________________________________________

группы, специальности    __________________________________________________________

Код, Наименование

Тема: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф. И.О. , ученая степень, ученое звание, должность

| № п/п | Параметры | Качественные характеристики и критерии оценки(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуальность проблемы исследования |  |
| 2 | Степень выполнения задач исследования (в соответствии с поставленными в индивидуальном задании задачами) |  |
| 3 | Своевременность выполнения этапов ВКР |  |
| 4 | Умение конструктивно взаимодействовать и работать в сотрудничестве с научным руководителем |  |
| 5 | Практическая значимость работы и готовность к апробации или внедрению |  |
| 6 | Качество оформления пояснительной записки и приложений |  |
| Итоговая характеристика |  |  |

Критерии оценки:

Замечания_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено ________________________________________________________________________________

(полностью/не полностью)

Подготовка студента ________________________________________________

(соответствует, в основном соответствует, не соответствует)

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности ______________________________

он(а)_____________________быть(может/не может )допущен(а) к процедурезащиты.

Предполагаемая оценка ВКР______________________________________________

«____»_______________201__г.     _____________/_______________________

(подпись)                    (Ф. И.О. отчетливо)

РЕЦЕНЗИЯ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Студента________________________________________________________________________

группы, специальности    __________________________________________________________

Код, Наименование

Тема: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рецензент _______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность,  место работы, если имеется -ученая степень, ученое звание)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

| № п/п | Параметры и критерии оценки | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Обоснование актуальности тематики работы |  |
|  | Полнота, корректность и соответствие использованного научного и понятийного аппарата теме исследования |  |
|  | Отражение степени разработанности проблемы |  |
|  | Ясность, логичность и научность изложения содержания |  |
|  | Уровень и корректность использования методов исследования |  |
|  | Глубина и полнота результатов и выводов |  |
|  | Анализ результатов и выводы |  |
|  | Практическая значимость результатов |  |
|  | Актуальность и достоверность использованных источников информации |  |
|  | Оформление работы |  |
| Итоговая оценка |  |  |

Критерии оценки: «5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки.

Отмеченные достоинства

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и заслуживает __________________________оценки, а

(отличной, хорошей, удовлетворительной)

ее автор _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

присвоения квалификации «_______________________________________________»

«____»_______________201__г.       ______________________/________________________

(подпись)                                  	  (Ф. И.О. отчетливо)

М.П. предприятия,

где работает рецензент

«Подпись подтверждаю»

ПОЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ (УДАЛИТЬ)

- СОЗДАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ

(оформляется автоматически с использованием стилей)

Каждый элемент заголовка по тексту выделите, и пометьте соответствующим стилем из списка (главы – заголовок 1 уровня, параграфы в главе – заголовок 2 уровня, пункты в параграфах – заголовок 3 уровня).

| После того, как все элементы заголовка по тексту помечены, необходимо вставить оглавление. Оно будет собрано автоматически и у каждого элемента будут проставлены номера страниц. |  |
| --- | --- |
| Если в дальнейшем название какого-либо элемента оглавления изменится или при удалении (добавлении) текста изменится номер страницы, то оглавление нужно обновить. Следует нажать правой кнопкой мыши по полю с оглавлением и выбрать команду «Обновить поле». |  |

- СТРУКТУРА РАБОТЫ

Дипломная работа (проект) должна быть представлена в специальной папке (сброшюрованная в твердом переплете) листы не должны выниматься.

Перед титульным (первым) листом в папку (в переплет) вкладываются:

- отзыв на дипломную работу, заполняется и подписывается руководителем дипломной работы (не подшивается), оценка не проставляется;

- рецензия на дипломную работу, которая  заполняется и подписывается рецензентом дипломной работы(не подшивается), в которой проставляется оценка по пятибалльной системе.

Далее:

1) титульный лист (страница  не проставляется) – страница 1;

2) задание на выполнение дипломной работы, (подшивается и подписывается)страница 2 (не проставляется):

- дипломником;

- руководителем дипломной работы;

- зам. директора по учебно-методической работе;

3) содержание, на основании которого происходит дальнейшее формирование дипломной работы (страница 3 – рамка с титульным штампом)

- УСТАНОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ РАМОК

Для того чтобы в документе могли быть страницы с разными рамками и без них, документ разбивается на разделы.

В пункте меню «Разметка страницы» выберите «Разрывы» и установите разрыв раздела со следующей страницы.

Чтобы начать главу с новой страницы не нужно делать множество отступов клавишей enter, необходимо вставить «Разрыв страницы».

Чтобы разрывы страниц и разделов были вам видны для более удобного форматирования текста, необходимо включить на панели инструментов «непечатаемые символы» .

Чтобы при удалении ненужного текста из шаблона не удалился сам первый раздел с рамкой  (с титульным штампом) необходимо оставить метку «Разрыв раздела» и удалить текст до нее.

УДАЛИТЕ ТЕКСТ ПОЯСНЕНИЯ И ДОБАВЛЯЙТЕ СЮДА СОДЕРЖИМОЕ СВОЕЙ РАБОТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЛЯ И МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ УСТАНОВЛЕНЫ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАМКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Название образовательного учреждения

О - указание на очную форму обучения (З - заочная)

Код специальности. Например, в данном случае для КС

Номер группы, ХХ заменить на номер по списку в приказе на ВКР (по списку в журнале)

Пояснительная записка

Примечание: если на Вашем ПК не установлены чертежные шрифты, то надпись в рамке в шаблоне может отображаться некорректно. Шрифты можете скачать самостоятельно с Интернета или с той же страницы документов сайта колледжа ркэ.рф. Перед распечаткой работы убедитесь, что на ПК установлены нужные чертежные шрифты и текст в рамках отображается правильно!

Рамка вставлена в колонтитулы и не смещается при редактировании основного текста страницы. Для редактирования надписей в рамке используйте приемы работы с колонтитулами в текстовом редакторе. То есть, два раза щелкните на области рамки, чтобы войти в редактирование колонтитула, при этом весь остальной текст страницы станет неактивным (серым). После редактирования надписей в колонтитулах следует закрыть колонтитулы и вернуться к основному тексту.

Все поля в рамке (разработал, руководитель, рецензент и т.д.) должны быть заполнены на ПК чертежным шрифтом, как и другие надписи.

Данный вид рамки используется для первого листа с введением, последующий текст пояснительной записки оформляется рамкой, представленной на следующем листе.(После этого текста установлен разрыв раздела, чтобы рамка на следующем листе могла быть другой.Удалять аккуратно до «Разрыва раздела» на этой странице, а не весь текст сразу.)

Оформление пояснительной записки, приложений ВКР соответствует требованиям стандартов на текстовые конструкторские документы ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 2.106-96;

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) составляет 40 – 60 страниц выровненного «по ширине» компьютерного текста. Объем введения 2-3 страницы машинописного текста, объем заключения 2-3 страницы. Текст набирается в MicrosoftWord, печатается на одной стороне листа формата А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы между словами и знаки препинания):

- шрифт Times New Roman — обычный, размер — 12 или 14 пунктов,

- междустрочный интервал — полуторный,

- отступы ТЕКСТА от края листа (поля в текстовом редакторе): верхнее поле —  1,0 см, нижнее поле — 1,0 см, левое поле — 2,5 см и правое — 1,0 см;

- отступы границ рамки от края листа (положение рамки в колонтитулах): слева – 2,0 см, справа, сверху и снизу 0,5 см

- абзац (красная строка) должен быть равен 1,5 см.

Все указанные требования к форматированию текста на данной странице уже установлены.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР.

Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце.

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг и статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном  порядке, все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.Если использован интернет-ресурс, то также следует указать его автора, название статьи, а вместо издательства указывается электронный код доступа (URL-адрес).

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным квадратными скобками.

Все материалы, помещаемые в приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения.

Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на его последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок на источники в тексте ВКР и нумеровать арабскими цифрами с точкой.

Заголовки структурных элементов ВКР и разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с абзацного отступа.

Структурные элементы ВКР (главы, введение, заключение, список литературы) следует начинать с новой страницы.

Пункты и подпункты разделов с новой страницы не начинают.